PRODUCT USER MANUAL

# 无人机二维航程计算平台

产品使用手册

V1.2

适用系统: Windows 10 / Windows 11

面向技术用户的安装、操作与故障处理指南

本手册仅说明产品使用方法和可观察的功能行为，不包含产品设计方案、软件架构、源代码、核心实现或内部研发资料。

# 手册说明

本手册用于指导客户在 Windows 10/11 环境中完成平台的首次配置、启动、地图数据导入、A/B 点设置、速度输入、距离与预计飞行时间查看，以及常见异常处理。阅读者应具备基本的 Windows、PowerShell 和地理数据概念。

最短使用路径: 进入产品目录 -> 创建虚拟环境并安装依赖 -> 启动程序 -> 导入 ZIP/TIF/TIFF 地图 -> 依次选择 A 点和 B 点 -> 输入 1 至 99 的整数速度 -> 查看距离与预计时间。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 无人机二维航程计算平台 |
| 手册版本 | V1.2 |
| 目标用户 | 熟悉技术操作、仅需使用产品的客户 |
| 适用系统 | Windows 10 / Windows 11，64 位 |
| 使用形态 | 本地桌面程序，当前交付形态通过 Python 环境启动 |
| 地图来源 | 本地 ZIP 地图数据包或 GeoTIFF 文件 |

## 文档约定

| 表示方式 | 含义 |
| --- | --- |
| 导入地图数据 | 界面按钮、字段或状态提示 |
| 等宽命令 | 需要在 PowerShell 中执行的命令 |
| <产品目录> | 产品实际存放目录；执行命令时替换为真实路径 |
| -- | 当前字段尚无有效结果，或计算条件未满足 |
| 注意 / 警告 | 必须关注的操作条件、状态保护或使用边界 |

阅读建议: 首次使用请依次阅读第 2 至第 6 章；熟悉安装后，可直接使用第 15 章快速操作清单。遇到异常时先查看第 11 章。

# 目录

以下页码以本版 Word/PDF 成品为准。

1. 产品介绍	4

2. 使用前准备	5

3. 首次安装与环境配置	6

4. 启动与退出	7

5. 界面与操作逻辑	8

6. 地图数据准备与导入	9

7. 地图浏览操作	11

8. A/B 点设置	12

9. 速度输入与结果判读	13

10. 清除、重算与更换地图	14

11. 异常处理与故障排查	15

12. 使用注意事项	17

13. 常见问题	18

14. 使用边界与免责声明	19

15. 快速操作清单	21

附录 A 输入与显示规则速查	22

附录 B 地图数据包检查清单	23

附录 C 技术术语	24

附录 D 问题反馈信息清单	25

# 1. 产品介绍

## 1.1 产品用途

无人机二维航程计算平台用于在本地地理影像上选取起点 A 和终点 B，并根据两点地理位置计算二维水平距离。用户输入无人机恒定飞行速度后，平台自动给出预计飞行时间。

## 1.2 适用场景

- 导入带地理参考信息的本地影像，快速查看影像覆盖区域。

- 在地图范围内选取两个位置，获取 WGS84 经纬度和二维水平距离。

- 按照给定恒定速度估算 A 点至 B 点的理想飞行时间。

- 用于技术演示、数据链路验证和初步距离估算。

## 1.3 标准操作闭环

- 启动平台并确认初始状态为就绪。

- 导入一个有效的 ZIP、TIF 或 TIFF 地图文件。

- 在影像范围内第一次左键单击，设置 A 点。

- 在另一位置第二次左键单击，设置 B 点。

- 在速度输入框中输入 1 至 99 的 ASCII 整数，单位为 m/s。

- 查看 A/B 经纬度、二维距离、整数秒和 HH:MM:SS 预计时间。

结果含义: 平台输出的是忽略高度、地形、风速、障碍物、加减速和绕行的理想二维估算结果。A/B 连线是点位连接示意，不等同于可执行或安全航线。

# 2. 使用前准备

## 2.1 计算机与系统要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 或 Windows 11，64 位 |
| Python | 普通 64 位 CPython 3.14.4；不使用 free-threaded、Conda 或源码编译版本 |
| 命令终端 | PowerShell；Windows PowerShell 或 PowerShell 7 均可 |
| 本地权限 | 对产品目录具有读取、创建文件夹和写入虚拟环境的权限 |
| 网络 | 首次安装依赖可能需要访问已配置的软件源；平台正常导图和计算不依赖网络 |
| 显示设备 | 建议使用常规桌面分辨率，以便同时查看地图区和右侧结果区 |

## 2.2 产品目录要求

将交付文件放置在普通可写目录，例如 D:\UAVRangePlatform。不要在 C:\Windows\System32、C:\Program Files 或其他受保护系统目录中创建虚拟环境。

- 产品目录中应能看到 main.py 和 requirements.txt。

- 目录路径可以包含盘符和多级文件夹；复制命令时必须使用实际路径。

- 首次配置期间不要移动或重命名产品目录。

- 虚拟环境 .venv 由本机创建，不应从另一台计算机直接复制使用。

## 2.3 地图文件准备

- 推荐准备一个符合规范的 ZIP 地图数据包，或直接准备 .tif/.tiff GeoTIFF。

- 主 GeoTIFF 必须内嵌有效的坐标参考系和地理定位信息。

- 若使用 ZIP，包内必须且只能存在一个 .tif 或 .tiff 主影像。

- 建议先使用随交付提供的参考地图验证完整流程，再导入业务地图。

- 请确认地图数据的来源、授权和坐标信息符合实际使用要求。

# 3. 首次安装与环境配置

执行原则: 以下命令必须在产品目录内逐条执行。某一步出现错误时应立即停止，不要跳过后继续。命令中的 D:\UAVRangePlatform 仅为示例路径。

## 3.1 进入产品目录

Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'

检查当前位置：

Get-Location

确认启动文件和依赖清单存在：

Test-Path .\main.py
Test-Path .\requirements.txt

两条 Test-Path 命令都应返回 True。若任一项为 False，说明当前目录不正确或交付文件不完整。

## 3.2 检查 Python 版本

py -3.14 --version

正常应显示 Python 3.14.4。若 py 命令不存在或找不到 3.14，请先安装普通 64 位 CPython 3.14.4，并确保 Python Launcher 可用。

## 3.3 创建本机虚拟环境

py -3.14 -m venv .\.venv

命令成功时通常不输出文本，等待 PowerShell 提示符重新出现即可。随后检查：

Test-Path .\.venv\Scripts\python.exe

必须返回 True 才能继续。若返回 False，不要执行后续 pip 命令。

## 3.4 安装依赖

& .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --only-binary=:all: -r .\requirements.txt

等待安装结束，确认末尾没有 ERROR。不得通过删除 --only-binary=:all: 参数规避兼容性错误。

## 3.5 检查依赖完整性

& .\.venv\Scripts\python.exe -m pip check

正常应显示：

No broken requirements found.

为什么不要求激活虚拟环境: 本手册始终直接调用 .venv 中的 python.exe，可避免终端激活状态和系统 Python 混用。

## 3.6 首次配置完成判定

- Python 版本为 3.14.4。

- main.py 和 requirements.txt 均存在。

- .venv\Scripts\python.exe 存在。

- 依赖安装没有 ERROR。

- pip check 显示没有破损依赖。

# 4. 启动与退出

## 4.1 启动平台

- 打开 PowerShell。

- 进入产品目录。

- 使用虚拟环境中的 Python 启动主程序。

Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'
& .\.venv\Scripts\python.exe .\main.py

启动后应出现单一主窗口。程序运行期间不要关闭承载该程序的 PowerShell 窗口。

## 4.2 初始状态检查

| 检查项 | 正常表现 |
| --- | --- |
| 地图区 | 显示空地图提示，尚无影像 |
| A/B 点 | 无标记、无连线 |
| 坐标 | A 点和 B 点均显示 -- |
| 距离与时间 | 均显示 -- |
| 状态 | 显示就绪或等效提示 |
| 可用操作 | 可点击导入地图数据；清除点位在无点位时不可用或无实际效果 |

## 4.3 以后再次启动

同一产品目录的虚拟环境和依赖只需首次创建一次。以后通常只需执行：

Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'
& .\.venv\Scripts\python.exe .\main.py

## 4.4 退出平台

- 正常退出：关闭主窗口。

- 若图形窗口已关闭但命令仍未返回，可在 PowerShell 中按 Ctrl+C 终止当前运行。

- 退出前记录需要保留的坐标、距离和时间；当前版本不保存本次点位和计算会话。

- 不要在地图导入过程中强制结束进程，除非程序已长时间无响应且无法恢复。

# 5. 界面与操作逻辑

## 5.1 左侧地图区

左侧区域用于显示当前地图、浏览影像、选择 A/B 点并显示标记和连接示意。

| 对象 | 外观或作用 |
| --- | --- |
| 地图影像 | 当前导入 GeoTIFF 的预览 |
| A 点 | 蓝色圆形标记和字母 A |
| B 点 | 红色圆形标记和字母 B |
| A/B 连线 | 两点都有效后出现，用于表示两点之间的连接关系 |

## 5.2 右侧信息区

| 信息 | 用途 |
| --- | --- |
| 外部文件名 | 显示用户选择的 ZIP/TIF/TIFF 文件 |
| 内部主影像名 | 导入 ZIP 时显示被识别的唯一 GeoTIFF |
| CRS | 显示地图自带的坐标参考系标识 |
| A 点坐标 | 显示 A 点 WGS84 经度和纬度 |
| B 点坐标 | 显示 B 点 WGS84 经度和纬度 |
| 飞行速度 | 用户输入，单位 m/s |
| 二维距离 | A/B 完整后自动显示 |
| 预计飞行时间 | 速度有效后自动显示整数秒和 HH:MM:SS |
| 状态提示 | 显示加载、输入、点位和错误信息 |

## 5.3 主要按钮

| 按钮 | 作用 | 状态影响 |
| --- | --- | --- |
| 导入地图数据 | 选择 ZIP、TIF 或 TIFF | 成功时替换地图并清除旧点位；失败时保留当前有效状态 |
| 清除点位 | 移除当前 A/B 和连线 | 保留地图、当前视图位置和速度文本 |

无计算按钮: 当地图、A 点、B 点和速度均有效时，距离与时间自动刷新，不需要额外点击“计算”。

# 6. 地图数据准备与导入

## 6.1 支持的输入格式

| 格式 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| .zip | 推荐的地图数据包格式 | 包内必须且只能有一个 .tif/.tiff 主影像 |
| .tif | 直接导入 GeoTIFF | 文件必须自带有效 CRS 和地理定位信息 |
| .tiff | 直接导入 GeoTIFF | 要求与 .tif 相同 |

## 6.2 ZIP 地图数据包规则

- ZIP 根目录可以直接放文件，也可以包含一个顶层文件夹。

- 包内必须且只能有一个 .tif 或 .tiff 主影像。

- 主影像解压后的大小不得超过 2 GiB。

- .tfw、.txt 和 _range.kml 可以存在，但不参与平台计算。

- .url、.jpg 和其他说明附件会被忽略，不应作为地图文件选择。

- 加密、损坏、包含多个 TIFF 或没有 TIFF 的 ZIP 会被拒绝。

- GeoTIFF 必须自带 CRS；TFW 或 KML 不能替代缺失的 CRS。

## 6.3 GeoTIFF 显示条件

| 检查项 | 要求 |
| --- | --- |
| 坐标参考系 | 必须存在且有效 |
| 地理定位信息 | 必须能够确定影像像素对应的地理位置 |
| 波段 | 支持单波段、三波段和四波段；其他组合可能被拒绝 |
| 文件状态 | 文件可读取，未损坏，扩展名与内容相符 |
| 数据授权 | 用户自行确认数据来源、使用范围和对外展示权限 |

## 6.4 导入操作

- 启动平台。

- 点击“导入地图数据”。

- 在文件选择器中定位地图文件。

- 选择 .zip、.tif 或 .tiff 文件并确认。

- 等待平台完成校验和预览加载。

- 确认地图区出现影像，右侧显示文件信息和 CRS。

操作提示: 导入 ZIP 时直接选择 ZIP 文件，不需要提前解压，也不要选择包内的 TFW、TXT、KML、JPG 或 URL 文件。

## 6.5 参考地图示例

使用参考包 Rectangle_#1_卫图.zip 时，正常应识别：

| 项目 | 预期内容 |
| --- | --- |
| 外部文件 | Rectangle_#1_卫图.zip |
| 内部主影像 | Rectangle_#1_卫图_Level_15.tif |
| CRS | EPSG:3857 |
| 影像显示 | 地图预览正常可见 |
| 中心附近坐标 | 约为东经 120.1808°、北纬 30.2247°；具体值取决于点击位置 |

## 6.6 导入成功与失败的状态差异

| 结果 | 地图 | A/B 与结果 | 速度文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次导入成功 | 显示新地图 | 保持为空，等待选点 | 保留 |
| 更换地图成功 | 旧地图被替换 | 旧 A/B、连线、坐标、距离和时间全部清除 | 保留 |
| 导入失败 | 保留原有效地图 | 保留原有效点位和结果 | 保留 |
| 取消文件选择 | 不变化 | 不变化 | 不变化 |

# 7. 地图浏览操作

## 7.1 鼠标操作速查

| 操作 | 系统行为 | 是否改变计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 滚轮向上 | 以光标附近为中心放大 | 否 |
| 滚轮向下 | 缩小；最低回到整图适应窗口 | 否 |
| 按住右键拖动 | 平移当前可见区域 | 否 |
| 左键第一次点击 | 设置 A 点 | 建立 A 点坐标 |
| 左键第二次点击 | 设置 B 点并生成连线 | 计算距离；速度有效时计算时间 |
| 左键第三次及后续点击 | 仅提示先清除点位 | 否 |
| 点击影像外部 | 不创建点位 | 否 |

## 7.2 缩放

- 将鼠标移动到希望查看的位置，再滚轮向上放大。

- 平台最多提供 12 个放大步级。

- 滚轮向下可逐步缩小，最低状态为整幅地图适应窗口。

- 缩放只改变视觉范围，不改变 A/B 地理位置和已有结果。

## 7.3 平移

- 把鼠标移到地图区。

- 按住鼠标右键。

- 拖动地图到目标位置。

- 松开右键结束平移。

右键拖动不会创建点位。A/B 标记和连线会随地图保持对齐。

## 7.4 浏览注意事项

- 左键用于选点，不用于平移。

- 影像边界外的空白区域不能设置 A/B。

- 若已存在 A/B，先清除点位再重新选择，不要依赖第三次点击覆盖。

- 更换地图成功后，缩放和平移状态会重新适应新地图。

# 8. A/B 点设置

## 8.1 设置 A 点

- 确认地图已成功导入。

- 使用缩放和平移找到起点位置。

- 在影像范围内左键单击一次。

- 确认地图出现蓝色 A 标记。

- 确认右侧 A 点经纬度由 -- 变为具体数值。

此时 B 点、距离和预计时间仍可能显示 --。

## 8.2 设置 B 点

- 移动到终点位置。

- 在影像范围内第二次左键单击。

- 确认出现红色 B 标记。

- 确认 A/B 之间出现唯一连线。

- 确认右侧显示 B 点经纬度和二维距离。

- 若速度已合法输入，确认预计飞行时间同时出现。

## 8.3 坐标显示规则

| 字段 | 显示方式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 经度 | WGS84，经度在前，保留 6 位小数并带 ° | 120.180838° |
| 纬度 | WGS84，纬度在后，保留 6 位小数并带 ° | 30.224717° |
| 无有效点位 | 显示 -- | -- |

## 8.4 A/B 已存在后的点击

A/B 均存在后，第三次及后续左键点击不会覆盖点位，也不会改变坐标、距离、时间或连线。平台提示：

A/B 点已选择，请先清除点位

需要重新选择时，点击“清除点位”，然后重新设置 A 和 B。

## 8.5 A 点与 B 点相同

允许 A 点和 B 点选择同一地理位置。此时二维距离为 0；速度有效时预计时间为 0 秒，格式时间为 00:00:00。这是有效结果。

# 9. 速度输入与结果判读

## 9.1 速度输入规则

速度单位固定为 m/s，只接受 1 至 99 的 ASCII 整数。建议切换到英文输入法后输入。

| 输入类型 | 示例 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 合法整数 | 1、10、20、50、99 | 计算预计时间 |
| 空值 | 空 | 提示“请输入飞行速度”，时间显示 -- |
| 超出范围 | 0、100、999 | 提示“输入错误”，时间显示 -- |
| 非整数 | 10.5、1e2 | 提示“输入错误”，时间显示 -- |
| 含符号或空格 | +10、-10、 10 | 提示“输入错误”，时间显示 -- |
| 全角或特殊值 | １０、NaN、inf | 提示“输入错误”，时间显示 -- |

## 9.2 自动刷新顺序

以下两种顺序均可：

- 先选择 A/B，再输入速度。

- 先输入速度，再选择 A/B。

只要地图、A 点、B 点和速度都有效，时间会自动显示。修改速度时，距离保持不变，时间立即更新。

## 9.3 距离显示

| 距离范围 | 显示规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 小于 1000 m | 显示米，保留两位小数 | 858.23 米 |
| 大于等于 1000 m | 同时显示米和公里 | 1250.00 米（1.25 公里） |
| 条件不完整 | 显示 -- | -- |

## 9.4 预计飞行时间显示

平台以二维距离和用户输入的恒定速度估算时间。显示秒数向上取整，HH:MM:SS 使用同一个整数秒生成。

示例: 若距离约为 858.23 m、速度为 10 m/s，精确估算约 85.823 s，界面显示 86 秒和 00:01:26。将速度改为 20 m/s 时，界面显示约 43 秒和 00:00:43。

精度提示: 平台计算使用未被界面格式化的距离值。若人工使用界面上保留两位小数的距离复算，在接近整数秒边界时可能出现 1 秒差异，以平台结果为准。

## 9.5 时间上限

平台最大可显示 99:59:59。若预计飞行时间达到或超过 100 小时：

- 二维距离继续保留。

- 整数秒显示 --。

- HH:MM:SS 显示 --。

- 状态提示“飞行时间超过99小时”。

## 9.6 结果有效性自检

- 确认 A/B 均显示有效经纬度。

- 确认 A/B 标记位于预期位置。

- 确认速度为 1 至 99 的 ASCII 整数。

- 速度增大时，距离不变，预计时间应减小。

- 速度减小时，距离不变，预计时间应增大。

- 缩放和平移后，坐标、距离和时间不应改变。

# 10. 清除、重算与更换地图

## 10.1 清除点位

- 点击“清除点位”。

- 确认 A/B 标记和连线消失。

- 确认 A/B 坐标、距离和时间恢复为 --。

- 确认地图仍然保留。

- 重新选择 A 点和 B 点。

| 项目 | 清除点位后 |
| --- | --- |
| 地图 | 保留 |
| 缩放和平移位置 | 保留 |
| 速度文本 | 保留 |
| A/B 与连线 | 清除 |
| 坐标、距离和时间 | 清除并显示 -- |

## 10.2 使用相同地图重新计算

清除点位后，按 A -> B 的顺序重新点击。如果保留的速度文本仍然合法，第二次点击设置 B 点后会自动计算时间。

## 10.3 更换地图

- 点击“导入地图数据”。

- 选择另一个有效 ZIP、TIF 或 TIFF。

- 等待新地图加载完成。

- 确认旧点位和旧结果已清除。

- 在新地图上重新选择 A/B。

状态保护: 只有新地图完成校验并成功显示后才替换旧地图。若导入失败，旧地图、点位和结果仍保持有效。

# 11. 异常处理与故障排查

## 11.1 安装与启动问题

| 现象 | 可能原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| WinError 5 拒绝访问 | 在 System32 或受保护目录创建 .venv | 进入普通可写的产品目录后重新创建虚拟环境；不要用管理员权限掩盖路径错误 |
| 找不到 .venv\Scripts\python.exe | 尚未创建虚拟环境，或当前目录错误 | 执行 Get-Location 和 Test-Path；在正确目录运行 py -3.14 -m venv .\.venv |
| py -3.14 不可用 | 未安装 Python 3.14.4 或 Launcher 不可用 | 安装普通 64 位 CPython 3.14.4，并重新打开 PowerShell |
| requirements.txt 返回 False | 未进入产品目录或交付不完整 | 核对实际路径和交付文件 |
| 依赖安装出现 ERROR | 软件源、网络或二进制包兼容性问题 | 停止安装，保留完整错误文本；不要删除 --only-binary 参数 |
| 启动时提示缺少模块 | 未使用 .venv 或依赖未安装完整 | 使用 .venv 中的 python.exe 运行 pip check，再重新安装依赖 |
| 窗口关闭后命令未结束 | 进程仍在运行 | 先确认窗口已关闭；必要时在 PowerShell 按 Ctrl+C |

## 11.2 地图导入问题

| 提示或现象 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 无法打开地图数据 | 文件损坏、不可读或格式不支持 | 更换有效的 ZIP/TIF/TIFF；确认扩展名与实际内容一致 |
| 必须且只能包含一个 TIFF | ZIP 中没有主影像或存在多个候选 | 重新整理 ZIP，只保留一个主 GeoTIFF |
| 缺少有效坐标参考系 | GeoTIFF 未内嵌有效 CRS | 重新导出带 CRS 的 GeoTIFF；不能仅靠 TFW 或 KML 补充 |
| 缺少有效地理变换信息 | 影像无法定位到地理空间 | 重新导出具有完整地理定位信息的 GeoTIFF |
| 不支持的波段组合 | 影像波段数量不在支持范围 | 转换为单波段、三波段或四波段 GeoTIFF 后再导入 |
| ZIP 无法打开或被拒绝 | 可能为损坏、加密或结构异常 | 使用未加密的标准 ZIP 重新打包，并保留唯一主影像 |
| 导入失败后旧地图仍存在 | 平台启用了有效状态保护 | 这是正常行为；修正新文件后重新导入 |

## 11.3 点位与结果问题

| 现象 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 点击后没有点位 | 点击在影像范围外，或地图尚未加载 | 在实际影像内部点击；确认地图导入成功 |
| 第三次点击不设置新 A | A/B 已存在 | 先点击“清除点位” |
| 有 A 点但无距离 | 尚未设置 B 点 | 在影像内第二次左键单击 |
| 有距离但时间为 -- | 速度为空、非法或时间超过上限 | 输入 1 至 99 的 ASCII 整数，并查看状态提示 |
| 输入 10.5 或 100 后报错 | 速度不满足 V1.2 输入规则 | 改为 1 至 99 的整数 |
| 缩放后结果没有变化 | 缩放只改变视图 | 这是正常行为 |
| 手工复算相差 1 秒 | 界面距离已格式化，时间按未格式化值向上取整 | 以平台显示结果为准 |

## 11.4 发生异常时的停止原则

- 记录当前操作步骤和输入文件名。

- 保留 PowerShell 中的完整错误输出，不要只截取最后一行。

- 截取界面状态提示和可见结果。

- 记录 Windows 和 Python 版本。

- 不要反复覆盖原地图文件或删除可复现问题的数据。

- 将第 D 附录的信息提交给技术支持。

# 12. 使用注意事项

## 12.1 安装与运行

- 始终从产品目录启动程序。

- 不要在 System32、Program Files 等受保护目录中创建 .venv。

- 不要混用系统 Python、其他项目虚拟环境或 Conda 环境。

- 依赖安装失败时不要删除强制二进制参数继续尝试。

- 程序运行时不要关闭 PowerShell，除非准备结束程序。

## 12.2 地图数据

- 优先使用已确认 CRS 和地理定位信息的 GeoTIFF。

- 不要将普通图片仅改扩展名为 .tif 后导入。

- ZIP 中不要同时放入多张 TIFF。

- 不要使用加密 ZIP；不要依赖 URL、JPG、TFW 或 KML 代替主 GeoTIFF。

- 导入前保留原始地图数据备份，不要直接覆盖唯一原件。

- 确认地图数据具备合法的使用和展示授权。

## 12.3 操作状态

- A/B 选择完成后必须先清除，才能重新选点。

- 导入新地图成功会清除旧点位和结果，但保留速度文本。

- 导入失败会保留旧状态，避免把旧结果误认为新地图结果。

- 每次更换地图后，应先核对文件名和 CRS，再重新选择 A/B。

- 关闭平台前人工记录需要保留的结果。

## 12.4 结果解释

- 坐标显示保留 6 位小数，适合定位和核对，但不代表地图源数据具有同等绝对精度。

- 二维距离不包含高度差、地形起伏或三维斜距。

- 预计时间假设全程保持输入速度。

- 时间不包含起飞、降落、悬停、转弯和加减速过程。

- A/B 连线不是避障、禁飞区或合规航线。

安全警告: 不得将本平台结果作为真实飞行任务的唯一决策依据。执行实际飞行前，应由具备资质的人员结合机型性能、空域、气象、地形、障碍物、电池和法规要求进行复核。

# 13. 常见问题

## 13.1 常见问题解答

### Q1: 为什么不能直接双击 EXE？

当前 V1.2 交付形态通过 Python 环境启动，尚未提供独立 EXE 启动器。

### Q2: 每次启动都要重新安装依赖吗？

不需要。同一产品目录首次创建 .venv 并完成安装后，后续只需进入目录并运行 main.py。

### Q3: 是否必须先激活 .venv？

不必须。本手册直接调用 .venv\Scripts\python.exe，更容易保证解释器一致。

### Q4: 是否可以直接导入解压后的 TIFF？

可以。平台支持直接选择 .tif 或 .tiff，前提是文件本身包含有效 CRS 和地理定位信息。

### Q5: ZIP 中可以包含说明文件吗？

可以。TFW、TXT、KML、URL、JPG 等附件可以存在，但平台只使用唯一的主 GeoTIFF。

### Q6: 为什么 TFW 存在仍提示缺少 CRS？

TFW 不能替代 GeoTIFF 内嵌的坐标参考系。请重新导出带 CRS 的 GeoTIFF。

### Q7: 为什么第三次点击没有重新设置 A？

V1.2 固定规则是 A/B 完整后禁止覆盖。请先点击“清除点位”。

### Q8: 可以输入 10.5 m/s 吗？

不可以。当前版本只接受 1 至 99 的 ASCII 整数。

### Q9: 为什么距离有结果，时间却没有？

通常是速度为空、速度非法，或预计时间达到 100 小时。查看状态提示即可确认。

### Q10: 缩放和平移会影响距离吗？

不会。缩放和平移只改变视图，不改变已经选定的地理点。

### Q11: 是否支持在线地图？

不支持。当前版本使用本地 ZIP/TIF/TIFF 地图数据。

### Q12: 是否支持保存项目和历史结果？

当前版本不保存会话。关闭前请人工记录需要保留的数据。

### Q13: 是否可以同时打开多张地图？

不可以。当前版本一次只维护一张地图和一组 A/B。

### Q14: 结果能否直接用于实际飞行？

不能。结果是理想二维估算，必须结合真实飞行条件和合规要求复核。

# 14. 使用边界与免责声明

## 14.1 当前版本提供的能力

- 本地 ZIP/TIF/TIFF 地图导入。

- 地图预览、滚轮缩放和右键平移。

- 单组 A/B 点选择、标记和连接示意。

- A/B WGS84 经纬度显示。

- 二维水平距离计算。

- 基于 1 至 99 m/s 恒定速度的预计飞行时间。

- 清除点位、更换地图和可读错误提示。

## 14.2 不属于当前版本的能力

| 类别 | 不包含的能力 |
| --- | --- |
| 飞行仿真 | 飞行动画、开始/暂停/恢复/停止、飞行状态模拟 |
| 三维与地形 | DEM、高程采样、地形起伏、三维斜距、坡度 |
| 航线与安全 | 航线规划、避障、禁飞区校验、空域合规判断 |
| 环境影响 | 风场、气象、姿态、加减速、起降过程 |
| 能源与机型 | 电池消耗、续航能力、载荷、具体机型性能判断 |
| 地图服务 | 在线底图、地图瓦片、多地图并行和专业遥感浏览 |
| 数据管理 | 项目保存、历史任务、数据库、多人协作 |

## 14.3 免责声明

平台结果用于技术演示、地图坐标核对和二维航程初步估算。地图数据质量、坐标参考信息、人工选点误差和速度假设都会影响结果。用户应自行确认输入数据的准确性、合法性和适用性。

在任何实际飞行活动中，用户必须遵守适用法律法规、空域管理要求和安全操作规范，并由具备相应资质的人员完成飞行前评估。平台输出不得替代飞行计划审批、专业航测软件、航空安全评估或现场勘查。

# 15. 快速操作清单

## 15.1 首次安装

Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'
py -3.14 --version
py -3.14 -m venv .\.venv
Test-Path .\.venv\Scripts\python.exe
& .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --only-binary=:all: -r .\requirements.txt
& .\.venv\Scripts\python.exe -m pip check

## 15.2 日常启动

Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'
& .\.venv\Scripts\python.exe .\main.py

## 15.3 主流程

- 点击“导入地图数据”。

- 选择有效 ZIP/TIF/TIFF。

- 确认地图、文件名和 CRS 正常显示。

- 左键单击设置蓝色 A 点。

- 再次左键单击设置红色 B 点。

- 输入 1 至 99 的整数速度。

- 查看坐标、距离、整数秒和 HH:MM:SS。

- 需要重选时点击“清除点位”。

## 15.4 结束前检查

- 记录需要保留的结果。

- 确认没有正在进行的地图导入。

- 关闭主窗口。

- 确认 PowerShell 返回提示符；若未返回，再按 Ctrl+C。

# 附录 A 输入与显示规则速查

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 地图格式 | .zip、.tif、.tiff |
| ZIP 主影像 | 必须且只能有一个 .tif/.tiff；解压后不超过 2 GiB |
| 支持波段 | 1、3、4 波段 |
| 速度 | 1 至 99 的 ASCII 整数，单位 m/s |
| 坐标 | WGS84，经度在前、纬度在后，保留 6 位小数并带 ° |
| 距离 | 小于 1000 m 显示米；大于等于 1000 m 同时显示米和公里 |
| 时间秒数 | 按预计值向上取整 |
| 时间格式 | HH:MM:SS，最大 99:59:59 |
| 活动对象 | 一张地图和一组 A/B |
| 第三次点击 | 不覆盖 A/B；提示先清除点位 |
| 清除点位 | 清除 A/B 和结果，保留地图、视图和速度 |
| 新地图成功 | 替换地图，清除旧 A/B 和结果，保留速度 |
| 新地图失败 | 保留当前有效地图、点位和结果 |

# 附录 B 地图数据包检查清单

- ZIP 未加密且可正常解压。

- ZIP 内只有一个 .tif 或 .tiff 主影像。

- 主影像解压后不超过 2 GiB。

- GeoTIFF 内嵌有效 CRS。

- GeoTIFF 具有有效地理定位信息。

- 波段数量为 1、3 或 4。

- 文件没有损坏，扩展名与实际内容一致。

- TFW、TXT、KML 仅作为附件，不承担 CRS 来源。

- URL、JPG 等说明附件不作为地图候选。

- 数据来源、授权和适用范围已经确认。

推荐验证顺序: 先用参考包完成一次完整操作，再导入业务地图；若业务地图失败，优先对照本清单检查 CRS、唯一主影像和波段。

# 附录 C 技术术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| GeoTIFF | 在 TIFF 栅格影像中携带地理参考信息的文件格式 |
| CRS | Coordinate Reference System，坐标参考系，用于解释地图坐标对应的地理位置 |
| EPSG | 常见坐标参考系的编码体系；例如 EPSG:3857 |
| WGS84 | 平台用于显示 A/B 经纬度的全球地理坐标基准 |
| 经度 / 纬度 | 描述地球表面位置的角度坐标；平台按经度在前、纬度在后显示 |
| 二维水平距离 | 忽略高度和地形起伏的 A/B 地理位置距离 |
| 恒定速度 | 估算过程中假设无人机全程保持用户输入的速度 |
| HH:MM:SS | 小时:分钟:秒的时间格式 |
| ASCII 数字 | 半角数字 0 至 9；不同于中文输入法下的全角数字 |

# 附录 D 问题反馈信息清单

提交问题时，请尽量一次性提供以下信息，以便技术人员准确复现：

| 信息 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 的版本和 64 位信息 |
| Python | py -3.14 --version 的完整输出 |
| 当前目录 | Get-Location 的输出 |
| 虚拟环境 | Test-Path .\.venv\Scripts\python.exe 的输出 |
| 依赖状态 | pip check 的完整输出 |
| 问题步骤 | 从启动到问题出现的逐步操作 |
| 输入文件 | 地图文件名、格式、大小；必要时提供可复现副本 |
| 界面信息 | 状态提示、字段结果和截图 |
| 终端信息 | PowerShell 中从命令到报错结束的完整文本 |
| 可重复性 | 每次发生、偶发，或只在特定地图发生 |

隐私提醒: 提交地图或截图前，请检查其中是否包含敏感地理信息、个人信息或受限数据；必要时先按组织要求脱敏。

- 手册结束 -