无人机勘测服务器 V2.0 升级设计方案

一、项目定位

建设多级边缘勘测数据服务器平台：
市级服务器：
- 浙江杭州
- 浙江绍兴
- 云南昭通

县级服务器：
- 嵊州市
- 永善县
- 昭阳区
- 鲁甸县
- 镇雄县
- 威信县

目标：
1. 多设备稳定接入
2. 弱网可靠通信
3. GNSS报文兼容解析
4. 数据可靠保存
5. 县市服务器同步
6. 低配置环境运行

二、总体架构

设备层：
无人机、RTK、GNSS板卡

通信层：
局域网、5G、4G、卫星

服务器层：
县级边缘服务器 -> 市级服务器 -> 中心管理

核心模块：
Gateway、Protocol、Session、NetworkManager、Storage、Cluster。

三、协议设计

支持：

1. NMEA ASCII
GPGGA

2. NovAtel Binary
BESTPOS

处理流程：

原始报文
-> 解密
-> 协议识别
-> CRC校验
-> 字段解析
-> Unified GNSS Object
-> protobuf
-> DuckDB

协议原则：

- 保留原始报文
- 字段编号固定
- 版本兼容
- 只增加字段，不修改已有字段

四、通信可靠性

新增：

communication/

gateway
session_manager
network_manager
ack_manager
resend
offline_queue

功能：

- Session恢复
- 心跳检测
- ACK确认
- 数据重传
- 离线缓存

五、网络设计

默认：4G
保留设计框架，后续修改

局域网
>
5G
>
4G
>
卫星

显示：NetworkManager：

信号
延迟
丢包率

计算链路评分。

采用延迟切换，避免频繁切换。

六、DuckDB升级

针对16GB内存开发环境：

1. 强制memory_limit

2. 增加LinShi临时目录。

首次启动填写路径生成。

后续：
主菜单 -> 设置 -> 数据库设置

修改后提示重启。

3. 大文件读取：

小文件：
允许Pandas辅助

大文件：
DuckDB直接扫描CSV/Parquet

避免：

文件 -> Pandas -> DuckDB

七、并发设计

采用：

asyncio通信

+

少量解析Worker

+

DuckDB多线程

避免大量Worker占用内存。

八、protobuf优化

检查protobuf C扩展。

要求：

upb/cpp实现。

消息循环处理中：

复用对象。

使用Clear()重置。

避免频繁创建销毁。

九、调试接口

保留JSON接口：

- 模拟设备
- 模拟报文
- 压力测试
- 协议验证

十、最终目录

uav_server_v2/

communication
protocol
device
network_manager
message
processing
storage
cluster
debug
monitor
main.py

十一、实施阶段

阶段1：
协议、设备连接、Session

阶段2：
ACK、重传、网络切换

阶段3：
DuckDB优化、同步

阶段4：
监控和生产部署

十二、最终能力

支持：

- 多市县服务器体系
- GPGGA/BESTPOS解析
- 多链路通信
- 自动恢复
- 数据补传
- 高效数据存储
- 后续扩展IMU、点云、图像