PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

# 无人机二维航程计算样品

产品需求文档（半天可演示版本）

核心闭环 导入地图数据压缩包（ZIP）或 GeoTIFF → 显示地图 → 选择 A/B 两点 → 输入无人机速度 → 计算二维距离与预计飞行时间 → 即时更新界面。

文档版本：V1.2

需求状态：业务规则已冻结，可进入实现对齐与最终验收

目标工期：半天（约 4 小时有效开发时间）

目标平台：Windows 10/11 桌面端

编制日期：2026-08-06

# 文档控制

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档目的 | 冻结样品范围、地图数据包格式、行为、计算口径、异常处理及验收标准，作为开发与验收的唯一需求基线。 |
| 适用对象 | 产品负责人、Python 开发者、测试人员、演示人员。 |
| 需求优先级 | P0：半天样品必须完成；P1/P2 及正式产品能力均不进入本样品。 |
| 变更规则 | 凡影响范围、计算定义或交互流程的变更，必须先更新本文件，再进入开发。 |

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-06 | 需求冻结 | 将正式产品收缩为单进程、单窗口、单地图的二维距离与飞行时间演示闭环。 |
| V1.1 | 2026-08-06 | 需求变更冻结（历史版本） | 新增 BIGEMAP 式 ZIP 地图数据包导入规范；包内 GeoTIFF 为唯一权威计算数据源。被 V1.2 业务规则冻结替代，保留为历史版本。 |
| V1.2 | 2026-08-06 | 业务规则冻结 | 按产品负责人裁决，将 TASK-006 六项业务规则（速度、飞行时间、时间上限、第三次点击、速度状态提示、自动刷新与清除）写入正式基线，并补齐显示格式、导入取消与状态清理细则；V1.1 保留为历史版本。 |

## 内容导航

- 产品概述与成功标准

- 范围边界与用户流程

- 功能需求与交互规则

- 数据、坐标与计算口径

- 非功能需求与异常处理

- 验收测试与交付要求

# 1. 产品概述

## 1.1 背景

正式无人机飞行仿真平台包含 API、瓦片、DEM、三维航迹、状态机、持久化与进程管理等能力，不适合在半天内完成可稳定演示的版本。本样品仅验证最关键的技术链路与用户交互：GeoTIFF 地理参考信息能否被正确读取，用户能否在地图上选取两点，并据此获得二维距离和恒速飞行时间。

## 1.2 产品目标

- 在无网络环境下导入本地地图数据压缩包（.zip）或 GeoTIFF（.tif/.tiff），并显示可交互的地图预览。

- 从鼠标点击位置准确还原地理坐标，计算 A/B 两点的 WGS84 水平测地线距离。

- 根据用户输入的无人机恒定速度，实时计算预计飞行时间。

- 形成可现场演示、可复测、可作为正式产品坐标链路验证依据的桌面样品。

## 1.3 非目标

本样品不是正式系统的缩小部署版，也不承诺生产级数据管理、并发服务或仿真控制能力。其唯一目标是完成二维坐标计算闭环并稳定演示。

## 1.4 成功标准

样品成功定义 用户可在 2 分钟内完成“导入地图—选取两点—输入速度—查看距离与时间”的完整演示；点位或速度改变后，结果立即且正确刷新；全流程不依赖网络。

# 2. 用户、场景与范围

## 2.1 目标用户

| 用户 | 主要诉求 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 演示人员 | 快速展示 GeoTIFF 选点和航程估算闭环 | 准备参考 ZIP 地图数据包并现场操作 |
| 产品/技术负责人 | 验证坐标转换、距离算法和桌面交互路线 | 对比已知坐标或 GIS 工具结果 |
| 开发测试人员 | 验证边界条件与错误反馈 | 使用不同 CRS、波段和尺寸的测试影像 |

## 2.2 典型用户故事

用户故事 作为演示人员，我希望导入一个包含自带坐标信息 GeoTIFF 的地图数据压缩包，或直接导入 GeoTIFF，在地图上点击起点和终点并输入无人机速度，从而立即看到水平距离和预计飞行时间。

## 2.3 P0 范围（必须实现）

- 导入本地地图数据压缩包（.zip）或 GeoTIFF（.tif/.tiff）；ZIP 为演示主格式。

- 选择 ZIP 时，识别包内唯一 .tif/.tiff 主影像；.tfw、.txt、_range.kml 为辅助文件，.url 和 .jpg 必须忽略。

- 读取 GeoTIFF 的 CRS、仿射变换、原始尺寸和波段信息。

- 生成降采样预览并在桌面窗口显示。

- 支持地图适应窗口、滚轮缩放和平移。

- 依次选择 A 点、B 点，显示标记、连线和经纬度。

- 输入无人机预设速度（m/s）。

- 计算 WGS84 二维水平距离及预计飞行时间。

- 点位或速度变化后立即刷新结果。

- 支持清除点位、重新选点和明确错误提示。

## 2.4 明确排除范围

| 分类 | 本样品不实现 |
| --- | --- |
| 服务与集成 | FastAPI、Java 接口、HTTP 通信、API Key、局域网访问 |
| 地图能力 | Leaflet、QWebEngine、QWebChannel、XYZ 瓦片、多地图管理、在线底图 |
| 空间计算 | DEM、高程采样、三维距离、坡度、障碍物、路径规划 |
| 仿真能力 | 飞行动画、开始/暂停/恢复/停止、任务状态机、运行策略 |
| 工程基础设施 | SQLite、Launcher、后台服务、进程守护、日志平台、性能监控平台 |
| 大图浏览 | 完整分辨率金字塔浏览、分块加载、遥感专业影像处理 |

# 3. 用户流程与界面要求

## 3.1 主流程

- 启动应用，进入单窗口界面。

- 点击“导入地图数据”，选择本地 .zip、.tif 或 .tiff 文件。

- 若选择 ZIP，系统先识别包内唯一主 GeoTIFF；随后校验 CRS 与仿射变换，并生成最长边不超过 2048 像素的预览。

- 地图加载成功后，用户第一次左键点击设置 A 点。

- 用户第二次左键点击设置 B 点；系统绘制 A/B 标记与连线并计算距离。

- 用户可先输入速度，也可先选择 A/B；点位或合法速度变化后，系统即时计算预计飞行时间，不设置“计算”按钮。

- A/B 均存在后，第三次及后续点击不改变 A、B、经纬度、距离、时间和连线；用户必须点击“清除点位”或成功导入新地图，才能重新选择 A。

## 3.2 页面布局

| 区域 | 组成 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 左侧地图区 | GeoTIFF 预览、A/B 标记、A-B 连线 | 占主要空间；缩放和平移后叠加物保持正确位置 |
| 右侧信息区 | 文件、CRS、A/B 坐标、速度、距离、时间 | 分组显示；单位明确；不可编辑结果与输入项视觉区分 |
| 操作区 | 导入地图数据、清除点位 | 主操作醒目；地图未就绪时禁用选点相关操作 |
| 状态反馈区 | 加载、错误、操作提示 | 不静默失败；错误可读且不显示技术堆栈 |

## 3.3 地图交互规则

| 操作 | 系统行为 |
| --- | --- |
| 左键第一次点击 | 设置 A 点；显示 A 标记及经纬度 |
| 左键第二次点击 | 设置 B 点；显示 B 标记、A-B 连线、距离与时间 |
| 左键第三次点击 | A/B 均存在后不改变任何结果；仅提示“A/B 点已选择，请先清除点位” |
| 鼠标滚轮 | 以光标附近为中心缩放地图；不得改变地理计算结果 |
| 中键拖拽或约定的平移手势 | 平移地图；标记和连线随场景移动 |
| 点击影像范围外 | 忽略点击，不创建点位；可显示轻量提示 |
| 清除点位 | 移除 A/B、连线、坐标、距离和时间；保留当前地图与速度文本 |
| 导入新地图数据 | 校验 ZIP/TIF 后替换当前地图；成功后清除旧点位及计算结果并保留速度文本；导入失败或用户取消时，原子保留地图、速度文本、点位、坐标、距离和时间 |

## 3.4 结果显示

- A/B 坐标：经度、纬度均保留 6 位小数，并标注 °。

- 距离：小于 1000 m 时显示两位小数的米值；大于等于 1000 m 时同时显示两位小数的米值和公里值，示例：1234.56 米（1.23 公里）。

- 飞行时间：秒数显示向上取整后的整数 roundedSeconds；HH:MM:SS 由同一个 roundedSeconds 通过 divmod 生成。

- 未满足计算条件时，结果字段显示“--”或明确输入提示，不保留旧结果。

# 4. 功能需求

以下编号为开发、测试与验收的追踪基线。标记为 P0 的需求全部完成后，样品才可判定为通过。

| 编号 | 名称 | 验收行为 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 应用启动 | 启动后显示单一主窗口；地图为空，坐标、距离与时间显示 --；程序不启动任何服务进程。 |
| FR-02 | 地图数据导入 | 通过文件选择器选择 .zip/.tif/.tiff。ZIP 必须包含且仅包含一个主 GeoTIFF；成功后显示外部文件名和内部影像名，并替换当前地图。 |
| FR-03 | 地理信息校验 | 读取并校验主 GeoTIFF 的 CRS 与仿射变换；缺失或无效时拒绝进入计算状态。 |
| FR-04 | 预览生成 | 对主 GeoTIFF 使用 Rasterio 降采样读取，最长边不超过 2048 px；不得为预览完整读入大型影像。 |
| FR-05 | 影像显示 | 支持单波段灰度、三波段 RGB、四波段取前三波段；进行简单归一化以保证可见。 |
| FR-06 | 地图浏览 | 支持适应窗口、滚轮缩放和平移，保持叠加标记与影像对齐。 |
| FR-07 | 点位选择 | 第一次有效点击设置 A；第二次有效点击设置 B 并生成唯一连线；A/B 均存在后第三次及后续点击不改变 A、B、经纬度、距离、时间和连线；仅接受影像边界内位置。 |
| FR-08 | 坐标展示 | 将点击换算为原始像素和源 CRS 坐标，再转为 WGS84；显示经纬度 6 位小数，并在数值后标注“°”。 |
| FR-09 | 距离计算 | A/B 完整时，用 pyproj.Geod(ellps='WGS84').inv 计算二维水平测地线距离；小于 1000 m 时显示两位小数的米值，大于等于 1000 m 时同时显示两位小数的米值和公里值。 |
| FR-10 | 速度输入 | 输入单位固定为 m/s；speedMps 为整数，仅接受 1–99；输入文本仅接受 ASCII 数字，不接受小数、正负号、空格、科学计数法、全角数字、NaN、inf 或其他字符；不进行 km/h 换算；非法输入不得计算时间。 |
| FR-11 | 时间计算 | 按 exactSeconds = distanceM / speedMps 计算（使用内部完整精度距离，不从 UI 距离文本解析）；roundedSeconds = ceil(exactSeconds)；UI 秒数显示 roundedSeconds 整数；HH:MM:SS 由同一个 roundedSeconds 通过 divmod 生成；roundedSeconds ≥ 360000 时拒绝结果并提示“飞行时间超过99小时”。 |
| FR-12 | 即时刷新 | 不设置“计算”按钮；先输入速度或先选择 A/B 均可；点位或合法速度变化后立即重算；非法速度立即清除旧时间，但保留点位、经纬度和距离。 |
| FR-13 | 图形叠加 | A/B 使用不同颜色和字母标签；两点齐全时绘制可见连线。 |
| FR-14 | 清除与替换 | 清除点位时清除 A/B、连线、坐标、距离和时间，并保留当前地图与速度文本；导入新地图成功时清除旧点位、连线及结果并保留速度文本；导入失败或用户取消时原子保留全部旧状态。 |
| FR-15 | 错误反馈 | ZIP、文件、CRS、速度和计算异常均以用户可理解的信息反馈，不崩溃、不显示堆栈。 |

# 5. 数据、坐标与计算口径

## 5.1 数据定义

| 字段 | 单位/类型 | 定义与显示规则 |
| --- | --- | --- |
| sourceWidth / sourceHeight | px / int | GeoTIFF 原始栅格宽高 |
| previewWidth / previewHeight | px / int | 降采样预览宽高；最长边 ≤ 2048 |
| previewCol / previewRow | px / float | 鼠标在预览影像中的列、行位置 |
| sourceCol / sourceRow | px / float | 按预览与原图比例还原的原始栅格位置 |
| sourceX / sourceY | 源 CRS | 仿射变换后的地理坐标 |
| longitude / latitude | degree / float | 转换后的 WGS84 坐标，显示 6 位小数，并在数值后标注“°” |
| distanceM | m / float | WGS84 椭球面上的二维水平测地线距离 |
| speedMps | m/s / int | 用户输入的无人机恒定速度；仅接受 1–99 整数 ASCII 数字文本；不进行 km/h 换算 |
| exactSeconds | s / float | exactSeconds = distanceM / speedMps；内部保留浮点完整精度；UI 显示 roundedSeconds = ceil(exactSeconds) 整数 |
| selectedMapPath | path / string | 用户选择的 .zip/.tif/.tiff 外部路径 |
| primaryRasterName | string | ZIP 内被识别为唯一主影像的 .tif/.tiff 文件名；直接导入时为所选文件名 |

## 5.2 坐标转换链路

唯一合法链路 场景点击 → 预览像素 → 原始像素 → GeoTIFF 仿射变换 → 源 CRS 坐标 → EPSG:4326 → WGS84 测地线距离。

预览像素换算为原始像素：

公式 sourceCol = previewCol × sourceWidth / previewWidth；sourceRow = previewRow × sourceHeight / previewHeight。

随后使用 GeoTIFF 仿射变换得到 sourceX/sourceY，并通过 pyproj.Transformer.from_crs(sourceCRS, 'EPSG:4326', always_xy=True) 转换为经纬度。always_xy=True 为强制要求，以避免经纬度轴顺序混淆。

关键约束 禁止直接将预览像素套用原始 GeoTIFF 仿射矩阵，否则坐标会随降采样比例产生系统性偏差。

## 5.3 二维距离定义

二维距离定义为忽略高程的 A/B 两点 WGS84 椭球面水平测地线距离，单位为米。统一采用 pyproj.Geod(ellps='WGS84').inv，不以屏幕像素距离、投影平面直线距离或经纬度简单勾股替代。

A 点与 B 点相同时，distanceM = 0；这是有效结果，不视为错误。

## 5.4 飞行时间定义

计算公式 exactSeconds = distanceM / speedMps。假定无人机从 A 到 B 全程保持用户输入的恒定速度。

roundedSeconds = ceil(exactSeconds)（向上取整，不得四舍五入、向下取整或分别取整）；UI 秒数显示 roundedSeconds 整数；HH:MM:SS 必须由同一个 roundedSeconds 通过 divmod 逐级拆分生成，避免秒数为 60 时出现 00:00:60；最大显示 99:59:59（roundedSeconds ≤ 359999），roundedSeconds ≥ 360000 时不截断、不取模、不显示三位小时。

相同点距离为 0 时：exactSeconds = 0、roundedSeconds = 0、HH:MM:SS = 00:00:00。

样品不考虑起飞、降落、加减速、风速、姿态、禁飞区和路径绕行。

## 5.5 影像显示规则

- 单波段：显示为灰度图。

- 三波段：按 RGB 显示。

- 四波段：样品阶段取前三个波段显示。

- 其他波段数：可以拒绝并提示“不支持的波段组合”，不要求半天样品自动识别遥感波段含义。

- 归一化：采用简单最小—最大值或 2%—98% 百分位拉伸；不改变地理坐标计算。

## 5.6 地图数据压缩包格式

演示主输入采用 BIGEMAP 式 ZIP 地图数据包。压缩包允许包含一个顶层目录；程序只识别并读取主 GeoTIFF，不加载无关附件。

| 包内文件 | 要求 | 处理规则 |
| --- | --- | --- |
| *_Level_<级别>.tif 或 .tiff | 必需，且只能有一个 | 主影像；CRS、仿射变换、尺寸、波段和像素值的唯一权威来源 |
| 同名 .tfw | 可选 | 辅助世界文件；可用于一致性校验，但不得替代缺失的 CRS |
| 同名 .txt | 可选 | 范围与尺寸说明；可能采用 GBK/GB18030 编码，不参与坐标和距离计算 |
| *_range.kml | 可选 | WGS84 范围辅助文件；只用于人工核对或诊断，不作为主计算来源 |
| *.url | 忽略 | 不得打开、访问或执行 |
| *.jpg 及其他说明材料 | 忽略 | 不得作为地图影像候选，不参与加载和计算 |

- ZIP 内可以将文件直接放在根目录，也可以放在一个顶层文件夹内；不要求固定中文目录名。

- 程序必须按扩展名和结构识别主影像，不得依赖示例文件的完整名称。

- 主 GeoTIFF 必须自带有效 CRS。即使存在 .tfw 或 KML，也不得据此猜测或补造 CRS。

- ZIP 导入时只将已确认的主 GeoTIFF 安全解压到临时目录；禁止路径穿越、禁止解压到项目目录、禁止打开包内链接。

- 替换地图或退出应用时，应释放 Rasterio 数据集并清理本次导入产生的临时文件。

# 6. 输入校验与异常处理

## 6.1 速度输入规则

速度单位固定为 m/s，speedMps 仅接受 1–99 的 ASCII 整数文本，不进行 km/h 换算；先输入速度或先选择 A/B 均可，界面不设置“计算”按钮。

| 输入 | 距离显示 | 时间显示/提示 |
| --- | --- | --- |
| 空值 | 若 A/B 完整则正常显示 | 请输入飞行速度 |
| 非空但不合法（文本、0、负数、小数、100 及以上、符号、空格、科学计数法、全角数字、NaN、inf 等） | 正常显示 | 输入错误 |
| 合法整数（1–99） | 正常显示 | A/B 未完整时暂不计算；A/B 完整时显示 roundedSeconds 整数及 HH:MM:SS，状态提示“A/B 点选择完成” |
| roundedSeconds ≥ 360000（超过 99 小时） | 正常显示 | 秒数与 HH:MM:SS 显示“--”；提示“飞行时间超过99小时” |

## 6.2 异常矩阵

| 编号 | 触发条件 | 用户提示 | 系统行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR-01 | 文件不是可读取的 ZIP、GeoTIFF 或 TIFF | 无法打开地图数据，请选择有效的 .zip、.tif 或 .tiff 文件。 | 保留当前地图（若有） |
| ERR-02 | GeoTIFF 缺少 CRS | 无法计算：该 GeoTIFF 未包含有效坐标参考系。 | 拒绝替换当前地图 |
| ERR-03 | 仿射变换缺失或无效 | 无法计算：地图缺少有效地理变换信息。 | 拒绝替换当前地图 |
| ERR-04 | 不支持的波段组合 | 无法预览：当前影像波段组合暂不支持。 | 拒绝替换当前地图 |
| ERR-05 | 点击位于影像范围外 | 请在地图影像范围内选择点位。 | 忽略点击 |
| ERR-06 | 坐标转换失败 | 点位坐标转换失败，请重新选择或更换地图。 | 不写入失败点位 |
| ERR-07 | 距离计算失败 | 距离计算失败，请重新选择点位。 | 距离与时间清空 |
| ERR-08 | 速度不合法 | 按 6.1 的对应提示显示。 | 立即清除旧时间，保留点位、经纬度和距离 |
| ERR-09 | ZIP 损坏、加密或包含不安全路径 | 无法打开地图数据包，请选择有效且未加密的 ZIP 文件。 | 拒绝导入并保留当前地图与结果 |
| ERR-10 | ZIP 内没有主 GeoTIFF 或存在多个候选 GeoTIFF | 地图数据包必须且只能包含一个 .tif/.tiff 主影像。 | 拒绝导入并保留当前地图与结果 |
| ERR-11 | 飞行时间达到或超过 99 小时（roundedSeconds ≥ 360000） | 飞行时间超过99小时 | 距离保留，秒数与 HH:MM:SS 显示“--” |
| ERR-12 | 用户取消地图导入 | 不显示错误提示 | 原子保留地图、速度文本、点位、坐标、距离和时间 |

错误反馈原则 任何错误均不得导致程序退出；不得向普通用户显示 Python 堆栈；错误纠正后界面应恢复可操作状态。

## 6.3 状态清理规则

- 新地图数据只有在完成 ZIP/TIF 结构、CRS、仿射变换和预览校验后，才替换当前有效地图。

- 导入失败或用户取消时，原子保留当前地图、速度文本、A/B、连线、坐标、距离和时间。

- 导入新地图数据成功时，必须清除旧 A/B、连线、坐标、距离和时间，并保留速度文本。

- 非法速度必须立即清除旧时间，但保留点位、经纬度和距离；其他任一输入条件失效时立即清除依赖它的旧结果，禁止显示过期数据。

- 点击“清除点位”时清除 A/B、连线、坐标、距离和时间，但保留当前地图与速度文本。

# 7. 非功能需求与技术约束

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 离线 | 地图数据包加载、坐标转换、距离与时间计算全程不依赖网络。 |
| NFR-02 | 响应性 | 点位或速度变化后的计算与界面刷新目标 ≤ 100 ms（不含地图首次导入）。 |
| NFR-03 | 内存 | 预览最长边 ≤ 2048 px；不得为了显示将超大 GeoTIFF 全分辨率读取到内存。 |
| NFR-04 | 稳定性 | 对无效文件、无 CRS、异常速度和越界点击提供反馈且不崩溃。 |
| NFR-05 | 可用性 | 首次使用者无需阅读长说明即可按界面完成主流程；单位与状态清晰。 |
| NFR-06 | 兼容性 | 目标操作系统为 Windows 10/11；当前样品的强制 Python 验收版本为 Python 3.14.4（普通 64 位 CPython）；Python 3.11/3.12 不再作为当前样品最终验收的阻断条件；依赖版本写入 requirements.txt；未实际运行的系统或 Python 版本不得写成“已经验证”。 |
| NFR-07 | 可维护性 | 保持小型模块化结构；计算逻辑与 GUI 交互分离，核心算法可单元测试。 |
| NFR-08 | 单实例数据边界 | 一次仅维护一张当前地图及一组 A/B 点，不实现多地图并发状态。 |
| NFR-09 | 压缩包安全 | ZIP 只允许读取并安全解压唯一主 GeoTIFF；拒绝路径穿越、加密包和多主影像结构；不得打开包内 .url 或其他无关文件。 |

## 7.1 固定技术路线

| 层面 | 选型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Python 3.14.4（普通 64 位 CPython） | 单进程桌面应用 |
| GUI | PySide6 | 主窗口采用左右布局 |
| 地图视图 | QGraphicsView + QGraphicsScene | 不使用 WebEngine/Leaflet |
| 栅格读取 | rasterio + numpy | 降采样生成预览 |
| 坐标与距离 | pyproj | Transformer(always_xy=True) + Geod.inv |

## 7.2 建议代码结构

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| main.py | 启动 PySide6 应用 |
| app/main_window.py | 主窗口、输入校验、结果编排与错误反馈 |
| app/map_view.py | 地图显示、缩放、平移、选点、标记和连线 |
| app/geotiff_loader.py | 识别 ZIP/TIF 输入、安全提取唯一主 GeoTIFF、读取并验证地理信息、生成预览 |
| app/calculator.py | 像素换算、坐标转换、距离和飞行时间计算 |
| requirements.txt | 固定直接依赖及兼容版本范围 |
| README.md | 安装、运行、ZIP/TIF 导入格式、操作说明和已知限制 |

## 7.3 明确禁止

- 禁止加入 FastAPI、数据库、Launcher 或后台进程。

- 禁止以屏幕像素距离替代地理距离。

- 禁止直接把降采样预览像素套用原始仿射矩阵。

- 禁止将耗时不确定的完整影像读取放入主线程；样品仅允许受控降采样读取。

- 禁止为了未来扩展提前搭建正式产品的复杂分层、接口与状态机。

- 禁止打开或执行 ZIP 内的 .url、.jpg 及其他说明附件；禁止将压缩包内容解压到临时目录以外。

# 8. 验收测试

## 8.1 核心验收用例

| 编号 | 场景 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 合法投影坐标 ZIP 地图包 | 导入包含一个有效 EPSG:3857/UTM/高斯投影 GeoTIFF 的 ZIP 包 | 识别唯一主影像，正确显示地图与 CRS，可完成选点和计算 |
| AC-02 | 合法经纬度 GeoTIFF | 导入 EPSG:4326 或同类地理坐标影像 | 坐标与距离结果正确 |
| AC-03 | 无 CRS 文件 | 导入主 GeoTIFF 缺失 CRS 的 ZIP 或 TIFF | 拒绝计算并显示 ERR-02 |
| AC-04 | 大型影像 | 导入包内或直接选择最长边远大于 2048 px 的 GeoTIFF | 使用降采样预览，界面不因完整读取而失去响应 |
| AC-05 | A/B 选点 | 在地图内依次点击两点 | 显示 A/B、连线、6 位小数且带“°”的坐标，以及符合 3.4 格式要求的距离 |
| AC-06 | 第三次点击 | A/B 已存在时再次点击 | A、B、经纬度、距离、时间和连线均不改变；需点击“清除点位”或成功导入新地图后重新选点 |
| AC-07 | 缩放后选点 | 缩放和平移后选择 A/B | 标记对齐，坐标与未缩放时同位置结果一致 |
| AC-08 | 速度即时刷新 | 先输入合法速度再选择 A/B，或先选择 A/B 再输入并连续修改合法速度 | 两种顺序均可；距离不变，时间随点位或合法速度即时更新，无“计算”按钮 |
| AC-09 | 无效速度 | 依次输入空、文本、0、负数、小数、100 及以上、正负号、空格、科学计数法、全角数字、NaN、inf；确认不进行 km/h 换算 | 点位、坐标和距离保留，旧时间立即清除；空输入提示“请输入飞行速度”，其他非法输入提示“输入错误” |
| AC-10 | 同一点 | A/B 选择同一位置 | 距离和时间均为 0，程序不报错 |
| AC-11 | 清除点位 | 点击清除点位 | A/B、连线、坐标、距离和时间被清除，地图与速度文本保留 |
| AC-12 | 导入失败/取消保护 | 已有有效状态时导入损坏 ZIP、损坏 TIFF 或无效包结构，或在文件选择器中取消导入 | 导入失败时提示错误，取消时不提示错误；两者均原子保留地图、速度文本、A/B、连线、坐标、距离和时间 |
| AC-13 | 参考 ZIP 包格式 | 导入 Rectangle_#1_卫图.zip | 识别包内唯一三波段 EPSG:3857 GeoTIFF；忽略 TFW/TXT/KML/URL/JPG；主流程可正常运行 |
| AC-14 | 异常 ZIP 结构 | 分别导入无 TIFF、含多个 TIFF、加密、损坏或包含路径穿越条目的 ZIP | 拒绝导入，给出 ERR-09 或 ERR-10，保留旧地图与结果，不写出不安全文件 |

## 8.2 结果正确性判定

- 使用至少一组已知 WGS84 坐标作为基准，pyproj.Geod 参考距离与样品内部原始 distanceM 的差异应 ≤ 0.5 m。

- 使用同一地理位置在不同缩放等级点击，坐标差异应仅来自人工点击误差，不得出现随预览比例成倍偏移。

- 先按 exactSeconds = distanceM / speedMps 使用内部完整精度距离计算；UI 秒数必须等于 roundedSeconds = ceil(exactSeconds)，不得四舍五入或向下取整。

- HH:MM:SS 应与 roundedSeconds（ceil 后的同一整数秒）一致，小时不超过 99，且秒、分钟字段均在 00—59 范围内。

## 8.3 最小测试数据集

| 数据 | 目的 |
| --- | --- |
| Rectangle_#1_卫图.zip（参考包） | ZIP 结构识别；包内 298×249、三波段 uint8、EPSG:3857 GeoTIFF 主流程验证 |
| 一张 EPSG:4326、单波段 GeoTIFF | 地理坐标系与灰度显示 |
| 一张大尺寸 GeoTIFF | 降采样与内存边界 |
| 两张异常 TIFF：无 CRS、损坏或伪装扩展名 | 错误处理与导入失败保护 |
| 异常 ZIP 数据包 | 无主影像、多主影像、损坏包、加密包和路径穿越防护 |

# 9. 开发计划与交付要求

## 9.1 半天开发顺序

| 阶段 | 预计时间 | 完成内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. 基础窗口 | 30 分钟 | 左右布局、导入/清除按钮、速度与结果字段 |
| 2. 地图加载 | 60 分钟 | ZIP/TIF 识别、安全提取、GeoTIFF 校验、降采样、QImage/QPixmap、适应窗口 |
| 3. 地图交互 | 60 分钟 | 选点、标记、连线、缩放和平移 |
| 4. 坐标与距离 | 45 分钟 | 像素换算、CRS 转换、Geod 距离 |
| 5. 速度与时间 | 30 分钟 | 输入校验、即时刷新、时间格式化 |
| 6. 测试与演示 | 45 分钟 | ZIP/TIF 核心用例、错误提示、安全校验、README 与演示准备 |

说明：各阶段时间为目标预算，可根据样例影像兼容性调整；不得以引入排除范围内能力换取所谓“架构完整”。

## 9.2 交付物

- 可运行的 Python 源代码，目录结构符合 7.2。

- requirements.txt，列出 PySide6、rasterio、pyproj、numpy 等直接依赖。

- README.md，包含安装、启动、ZIP/TIF 数据格式、操作步骤、支持范围和已知限制。

- 至少覆盖 calculator 核心逻辑的自动化测试，或提供可复现的手工验收记录。

- 一份可合法演示的 ZIP 地图数据包样例，以及包内带有效 CRS 的主 GeoTIFF（若数据授权允许随项目分发）。

## 9.3 完成定义（Definition of Done）

- FR-01 至 FR-15 全部实现，且 NFR-01 至 NFR-09 无阻断性违背。

- AC-01 至 AC-14 全部通过，或对缺少测试数据的用例给出书面说明。

- 程序能在目标 Windows 环境按 README 从干净环境启动。

- 演示主流程连续执行 3 次无崩溃、无旧结果残留、无明显坐标偏移；参考 ZIP 包可稳定导入，且未实现“明确排除范围”中的正式产品模块。

- 9.3.1 最终验收需补齐的证据（TASK-007C/007D）

- 自动化或可复现技术验证：无效仿射矩阵；损坏 ZIP；加密 ZIP；MainWindow 层同一点选择；不同缩放等级下坐标一致性；点位或速度刷新不超过 100 ms；真实大影像预览、响应和内存验证；主流程连续运行 3 次；Python 3.14.4 干净环境启动。

- 人工验收：首次使用者在 2 分钟内完成主流程（不得由自动化测试推断；没有真实测试者时必须标记为待人工验收，只有产品负责人可以豁免）。

最终冻结结论 本样品以“ZIP 地图数据包/GeoTIFF → GeoTIFF 像素 → 地理坐标 → 二维距离 → 恒速飞行时间 → UI 即时更新”为唯一交付主线。任何新增需求如不能直接服务该主线，均延期至正式产品阶段。

# 附录 A：需求追踪关系

本表用于在开发评审和验收记录中快速定位需求来源；功能变更时，应同步检查其关联验收用例。

| 需求域 | 功能需求 | 主要验收用例 |
| --- | --- | --- |
| 文件与地图 | FR-02—FR-06 | AC-01—AC-04、AC-12—AC-14 |
| 选点与叠加 | FR-07、FR-13—FR-14 | AC-05—AC-07、AC-11 |
| 坐标与距离 | FR-08—FR-09 | AC-01、AC-02、AC-05、AC-07、AC-10 |
| 速度与时间 | FR-10—FR-12 | AC-08—AC-10 |
| 异常与稳定性 | FR-15 | AC-03、AC-04、AC-09、AC-12、AC-14 |

# 附录 B：关键参数冻结清单

| 参数 | 冻结值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预览尺寸 | 最长边 ≤ 2048 px | 控制首次加载内存，不代表原图精度 |
| 目标坐标系 | EPSG:4326 | 使用 always_xy=True 输出经度、纬度 |
| 距离模型 | WGS84 Geod.inv | 忽略高程的椭球面水平测地线距离 |
| 速度范围 | 1–99 整数（m/s） | 仅接受 ASCII 数字文本，不进行 km/h 换算；非法输入保留点位、坐标和距离，立即清除旧时间 |
| 坐标显示 | 6 位小数 | 内部计算不得先按显示精度截断；数值后标注“°” |
| 时间显示 | roundedSeconds 整数 + HH:MM:SS | 先计算 exactSeconds = distanceM / speedMps，再由 roundedSeconds = ceil(exactSeconds) 得到同一个整数秒；UI 秒数与 HH:MM:SS 均据此生成，最大 99:59:59 |
| 时间上限 | roundedSeconds ≤ 359999 | 超过 99 小时不截断、不取模、不显示三位小时；秒数与 HH:MM:SS 显示“--” |
| 活动对象 | 1 张地图 + 1 组 A/B | 不实现多地图或多任务状态 |
| 主导入格式 | .zip（兼容 .tif/.tiff） | ZIP 为演示主格式；直接 GeoTIFF 保留兼容入口 |
| ZIP 主影像 | 恰好一个 .tif/.tiff | 允许一个顶层目录；按结构识别，不依赖固定完整文件名 |
| ZIP 辅助文件 | .tfw/.txt/_range.kml 可选 | 仅辅助核对；.url/.jpg 等文件忽略且不得打开 |
| 坐标权威来源 | 主 GeoTIFF 内嵌 CRS 与仿射变换 | 不得根据 TFW/KML 猜测或补造 CRS |
| 距离显示 | < 1000 m：xx.xx 米；≥ 1000 m：xx.xx 米（x.xx 公里） | 米和公里均保留两位小数；示例：1234.56 米（1.23 公里） |
| 状态提示 | 空输入/非法输入/超时/成功 | 依次为“请输入飞行速度”“输入错误”“飞行时间超过99小时”“A/B 点选择完成” |
| 刷新与清除 | 无“计算”按钮；速度与 A/B 顺序不限 | 点位或合法速度变化即时计算；清除点位或成功换图均保留速度文本；导入失败或取消原子保留全部旧状态 |