1. 在超视距飞行考试中，考官模拟“数据链中断且GPS失效”，飞机应执行什么预定程序选择降落？

A. 自由落体

B. 航位推算配合预设的紧急着陆区

C. 关断

D. 盘旋

答案：B

2. 超视距无人机执行边境线巡逻，一侧为非友好国家，应急备降严禁在哪里？

A. 越境到对方领土

B. 己方哨所

C. 边境己方公路

D. 己方空地

答案：A

3. 在梯田区域超视距喷洒，多级田埂产生小尺度湍流，降落点宜选在何处？

A. 最高级田块

B. 梯田旁的独立平坦晒场

C. 最低级田块

D. 田埂上

答案：B

4. 某城市划设了无人机综合应用试验基地（专用空域），超视距培训与考试应如何选址？

A. 在批准的试验基地内

B. 在城市任意公园

C. 在普通工业区

D. 居民楼顶

答案：A

5. 山区超视距货运，因云蔽日导致视觉定位失效，返航依靠RTK，地面站RTK基准点被移动，此时飞机应采取什么策略选择降落？

A. 乱飞

B. 停在空中

C. 跟踪移动点

D. 切换至其它定位源，并飞向预先勘测的视觉标识明显的备降点

答案：D

6. 固定翼超视距无人机采用弹射起飞，为获得足够升力，弹射架应朝向哪一方向布置？

A. 顺风方向

B. 侧风方向

C. 任意方向

D. 逆风方向

答案：D

7. 超视距无人机采用RTK定位，基准站应架设在已知坐标点且周边无明显干扰，此基准站选址除测量要求外，空域管理上必须？

A. 任意

B. 基准站所在位置不影响飞行空域安全，地面站合法设置

C. 不必考虑

D. 随便

答案：B

8. 执行超视距边境巡逻，航线沿边界线飞行，如何确保不误入邻国领空？

A. 在己方境内留出足够横向缓冲，起降点后撤

B. 贴边飞行

C. 越界即返回

D. 无要求

答案：A

9. 热浪天气，地面温度超过40℃，超视距多旋翼电机易过热，起降点应优先考虑？

A. 太阳直射的水泥地

B. 有遮阴或通风良好的地面

C. 密封车厢顶

D. 柏油路面

答案：B

10. 在锋面过境时进行超视距飞行，风向风速突变，为安全降落，应选择哪类场地？

A. 狭窄小巷

B. 单边有高楼

C. 四周开阔、无障碍物的大面积场地

D. 任何地点

答案：C

11. 在海岛礁盘进行超视距起降，礁盘在低潮时露出，高潮时淹没，应选择哪种地点建立基地？

A. 礁盘边缘

B. 始终高出水面的沙洲或人工设施

C. 潮间带

D. 潟湖中心

答案：B

12. 超视距飞机在航路上遭遇强湍流，高度急剧下降，机长立即启动“迫降”程序，候选迫降点选择应避开什么？

A. 草地

B. 空旷地

C. 高压线、陡坎、水体（若无漂浮能力）

D. 农田

答案：C

13. 超视距海上飞行，母船因故障漂离，无人机需寻找备用平台降落，应选择什么？

A. 任何船

B. 海水

C. 预先网络内其他具备降落条件的协同船只

D. 礁石

答案：C

14. 超视距航空物探飞行，航磁测量要求避开电磁干扰，空域选择除航空管制外还需注意什么？

A. 避开高压线、变电站等，选择磁安静区域

B. 靠近矿山

C. 在城市中心

D. 无特殊要求

答案：A

15. 在超视距飞行任务中，如果一架飞机丢失，另一架备份飞机需接替，备份飞机起飞点选址应？

A. 同一中继点附近交替

B. 在远处

C. 不同中继点

D. 不必替换

答案：C

16. 在边境地区勘测超视距起降点，除空域外，还需考虑边防政策，选址应避免什么？

A. 获得许可

B. 荒漠

C. 未经批准靠近边境敏感设施

D. 正常

答案：C

17. 超视距链路中采用Mesh自组网，勘测时需要确定哪些节点位置能形成连通网络，最佳架设点应满足？

A. 每个节点至少与两个其他节点视距通视

B. 孤点

C. 全部遮蔽

D. 无要求

答案：A

18. 当超视距无人机丢失所有外部定位信号，仅依靠惯性导航，误差随时间累积，应急降落点应在多久范围内？

A. 堆满杂物

B. 随便

C. 经验证的承载能力和安全网，无突出障碍

D. 铁丝网

答案：C

19. 在边境巡逻超视距任务中，若因GPS丢失触发应急，应优先选择什么区域作为备降？

A. 预先勘测的己方境内安全回收点

B. 邻国

C. 河对岸

D. 任何地方

答案：A

20. 在高架桥附近进行超视距巡检，地面控制站为避免桥墩绕流影响，应距离桥墩多远？

A. 桥墩上风向至少10倍墩径

B. 紧贴桥墩

C. 桥下正中央

D. 桥墩下风向贴近

答案：A

21. 超视距固定翼无人机在海拔3000米高原执行任务，同等载重下起飞滑跑距离变长，选址应优先保证什么？

A. 海拔高度更高

B. 顺风起飞方向

C. 更长且平坦的跑道

D. 草地表面

答案：C

22. 超视距固定翼无人机发动机熄火，滑翔比已知，机长应选择在滑翔范围内的什么作为迫降点？

A. 远过高山

B. 高楼群

C. 深峡谷

D. 迎风无障碍平坦区域

答案：D

23. 冰雹多发季节，超视距起降场附近有简易车棚和露天，为了保护设备，临时停放点选在哪里？

A. 有坚固顶棚的遮蔽处

B. 露天

C. 树下

D. 电杆下

答案：A

24. 在西南涡影响下，山区长时间降水，可能引发泥石流，超视距起降场不宜设在什么位置？

A. 山脊

B. 硬岩平台

C. 隧道口

D. 泥石流沟口堆积区

答案：D

25. 超视距飞手发现预定航线下方有新建的5G基站塔，有可能造成带外干扰，勘测时应做什么？

A. 忽略

B. 进行干扰测试，必要时改变频段或偏移航线

C. 拆除基站

D. 贴塔飞行

答案：B

26. 超视距无人机用于核辐射监测，进入高辐射区后电子设备可能失灵，为回收，应提前在什么位置部署回收点？

A. 高辐射核心

B. 辐射区外安全边界

C. 辐射水坑

D. 不部署

答案：B

27. 超视距飞行中高空存在急流，下方有山脉，飞机位置若在急流轴下方可能遇到晴空湍流，航线地面端应设在哪里？

A. 急流轴正下方

B. 山顶

C. 避开急流轴投影区域，设在山脉背风侧远处

D. 无所谓

答案：C

28. 超视距无人机执行山地救援，需运载急救药品，目的地无合适降落场，应如何建立投送点？

A. 相距甚远

B. 原地待命无需考虑

C. 预先部署在能快速进入任务区域的位置

D. 无所谓

答案：C

29. 在城市超视距飞行中，乘客无人机（eVTOL）出现动力系统异常，必须选楼顶备降场，该楼顶应具备什么？

A. 线路上

B. 塔顶

C. 事先沿线勘测的各个临时降落点中最近的一个

D. 不理

答案：C

30. 执行超视距精准农业作业，地块边缘有防护林，起飞点若设在防护林下风向会产生什么影响？

A. 产生强湍流和涡旋脱落

B. 增加升力

C. 减小风速有利

D. 毫无影响

答案：A

31. 超视距无人机作业区域上空临时建立了限制区用于灭火飞行，此时未经许可的无人机起降点必须？

A. 保持现状

B. 飞入协助

C. 远离限制区或暂停飞行

D. 无所谓

答案：C

32. 为进行超视距激光雷达扫描，航线需要精密高程，起降点所在平面需精确测量，因此选址时应？

A. 建立已知高程基准，并进行控制测量

B. 不做

C. 目测水平

D. 堆土

答案：A

33. 在山区超视距任务中，天气突然恶化，所有预选降落点均被低云覆盖，此时应启动什么程序？

A. 盲目下降

B. 关发动机

C. 盘旋至没油

D. 爬升至安全高度，飞向云外备降场

答案：D

34. 在边境线我方一侧进行超视距勘测，为避免信号越境引发争议，天线辐射方向应如何控制？

A. 使用定向天线，朝向境内方向

B. 全向

C. 朝境外

D. 不控制

答案：A

35. 在沙漠地区进行超视距侦察，午后地表热力湍流强烈，为保持数据链稳定，地面控制站应设置在哪种地形上？

A. 沙丘背风坡

B. 高大沙丘顶部

C. 平坦硬质戈壁

D. 干涸河床内

答案：C

36. 超视距飞机返航时发现预定降落点出现局地龙卷风漏斗云，应选择何处紧急备降？

A. 漏斗云移动路径垂直方向3公里外

B. 漏斗云移动路径下游

C. 漏斗云正下方

D. 跟随漏斗云移动

答案：A

37. 在飞行禁区边界外实施超视距飞行，为防误入，地面站应设在边界的哪一侧？

A. 紧贴边界

B. 禁区之内

C. 距离边界足够远，使失控保护策略有缓冲空间

D. 边界正上方

答案：C

38. 无人机超视距飞行涉及人流密集区，按风险等级通常需进行特定类运行审定，审定中针对起降场选址有哪些要求？

A. 无需

B. 随便

C. 仅需平整

D. 需地面风险评估，包括人群距离、应急程序等，并获批准

答案：D

39. 在隧道口进行超视距巡检准备起飞，列车通过时产生活塞风，起飞点应距隧道口至少多远？

A. 5米

B. 紧贴洞口墙壁

C. 50米以上且避开轴线紧贴洞口墙壁

D. 隧道内部

答案：C

40. 冬季在冻雨易发区，起飞点地面可能结冰，飞机滑跑（或起降）安全如何保证？

A. 高压区内

B. 悬停

C. 飞出雷暴高压区，寻找不受下沉影响的场地

D. 爬高

答案：C

41. 在冰雪覆盖区超视距勘测，雪面反射导致信号波动，选择中继站位置应尽量？

A. 在雪面

B. 无要求

C. 越低越好

D. 利用高地避免多径反射

答案：D

42. 超视距飞行前的空域勘测包括查看NOTAM（航行通告），得知某导航台设备维护，信号不可用，依赖该导航的航线其起降点应？

A. 重新规划不依赖该信号的航线和备降

B. 坚持

C. 等待

D. 不管

答案：A

43. 在湖泊中央进行超视距水质采样，船只作为移动起降平台，为保证链路，船只应停留在什么位置？

A. 湖心无遮挡处

B. 桥下

C. 紧贴岸边树丛

D. 芦苇荡

答案：A

44. 在城市峡谷进行超视距飞行，两侧高楼形成狭管效应风速急增，起飞点若无法避开，应选择什么时机作业？

A. 风力较小且风向稳定的清晨

B. 阵风最强时

C. 午后热对流旺盛时

D. 夜间陆风时

答案：A

45. 超视距无人机任务中，发动机出现异常振动，机长决定立即就近降落，需在下面几个地点中选择：

A. 繁忙公路

B. 人群密集的集市

C. 预先勘察过的紧急降落点（空旷无人）

D. 电线交织的巷子

答案：C

46. 在城市垃圾填埋场附近勘测，沼气可能上升且易燃，超视距飞行航线不宜在垃圾场上空低飞，起降点也应设在？

A. 沼气排放口旁

B. 垃圾堆顶

C. 渗滤液池

D. 安全距离外的非危险区

答案：D

47. 在进行超视距飞行的广域巡视时，若需跨越多个无人机适飞区域，航线应如何衔接？

A. 随便穿越

B. 沿适飞区域边界走，起降点设在一个适飞区内，避免进入非适飞区

C. 在非适飞区随意飞

D. 无要求

答案：B

48. 超视距飞行前收到气象预警，航路上有强雷暴群，起降点应设在何处？

A. 雷暴移动路径正前方

B. 雷暴下风方向

C. 雷暴云砧下方

D. 雷暴上风方向的避雷安全区

答案：D

49. 超视距飞行遭遇鸟群撞击，一侧动力受损，飞机尚可操纵，应选择什么类型的场地迫降？

A. 树冠

B. 尽量水平、无障碍的迫降场

C. 水面

D. 陡坡

答案：B

50. 沙尘过后，降尘覆盖太阳能板，超视距无人机执行光伏巡检，因积沙导致热斑，巡检起降点应尽量设在？

A. 无影响

B. 沙丘

C. 随便

D. 靠近光伏矩阵但避开尘埃源下风向

答案：D

51. 无人机超视距飞行因电调过热保护限制功率，无法维持高度，需立即选择降落点，该点应具备什么？

A. 立即与演习指挥部联系，获取紧急降落许可和指定地点

B. 不联系

C. 擅自降

D. 关闭应答

答案：A

52. 在热带地区执行超视距，海面温度高导致积云发展迅速，为避开云中湍流，航线应和云保持怎样的关系，起飞点宜设在？

A. 云正下方

B. 云中

C. 无所谓

D. 云外，且远离积云发展区

答案：D

53. 利用超视距无人机进行大气波导通信试验，需要特定气象条件，选址应选在容易形成波导的什么区域？

A. 随便

B. 海面或逆温层频发的平坦地区

C. 山地

D. 森林

答案：B

54. 在机场净空保护区内，超视距飞行通常被禁止，若因特殊任务必须飞，应优先在何处起飞？

A. 净空区外，再飞入许可空域

B. 跑道延长线下方

C. 机场围界内

D. 候机楼顶

答案：A

55. 在火山地区进行超视距勘测，地表温度高，热气流和硫化物气体可能腐蚀飞机，起飞点应选在？

A. 火山口

B. 熔岩流

C. 上风向远离喷气孔的安全区域

D. 火山灰堆

答案：C

56. 在人口稠密区进行超视距飞行，应急降落必须最大程度降低地面人员风险，选址时应优先考虑什么？

A. 广场人群

B. 屋顶无人平台或提前疏散的区域

C. 商业街

D. 学校操场集会

答案：B

57. 超视距飞机在火山喷发区域附近，火山碎屑可能损坏螺旋桨，撤离航线应朝向什么方向，降落点选择？

A. 选择有备用电源的主动发光标识或加热防覆冰的场地

B. 不标识

C. 黑灯

D. 凭感觉

答案：A

58. 在大型风力发电场附近进行超视距勘测，为避免尾流湍流影响，起飞场地应距离风机的哪个方向更安全？

A. 下风向距离为风轮直径3倍处

B. 风轮正下方

C. 上风向距离为风轮直径2倍处

D. 侧风向贴近风机

答案：C

59. 超视距飞手在进行海上广域搜索时，收到船舶紧急避让警告，为避免碰撞，无人机应转向哪个区域？

A. 船舶航线正前

B. 船舶烟囱

C. 船尾

D. 临时指定的安全等待空域或就近平台

答案：D

60. 某次超视距飞行需在通用航空机场附近进行，机场有飞行活动，为避让，起降点应选在何处？

A. 机场起落航线下

B. 跑道头

C. 机场交通pattern外侧，并保持通信

D. 塔台顶部

答案：C

61. 在城市超视距物流中，无人机需降落在智能快递柜顶部平台，但平台被占用，应如何选择备用降落点？

A. 另选同网络内空闲快递柜平台

B. 随便阳台

C. 行道树

D. 车顶

答案：A

62. 超视距无人机执行电力线路故障查找，已知故障区位于两座山间，若通信中断，自主备降点应设在什么位置？

A. 邻近开阔山顶或垭口

B. 故障导线正下方

C. 变压器上

D. 绝缘子串

答案：A

63. 在持续性大风的荒漠区超视距作业，降落时采用手动模式对抗乱流，降落点宜选择在什么位置？

A. 陡坎边缘

B. 戈壁滩正中心

C. 干河道

D. 有自然遮蔽（如土丘）的下风侧

答案：D

64. 野外超视距作业，临时起降点靠近自然保护区核心区，未经许可飞行可能触犯什么法规，应如何选址？

A. 只要不降落即可

B. 将起降点设在保护区外围缓冲地带，并依法避开核心区

C. 降低高度减小噪音

D. 仅在边缘飞行

答案：B

65. 在湖泊沼泽超视距飞行，唯一的硬质地面起降点被野生动物保护站占用，紧急情况下，应启动哪类方案？

A. 强行降落

B. 降沼泽

C. 不降

D. 启用浮动平台或其它预先准备的备选方案

答案：D

66. 当超视距无人机触发地理围栏并自动悬停，无法继续前进，此时机长应选择的降落点是？

A. 向后脱离围栏，在围栏外安全点降落

B. 原地降落不管

C. 挂电线

D. 强制闯入

答案：A

67. 因大暴雨引发城市内涝，超视距无人机用于灾情采集，起飞点选在何处最佳？

A. 淹没的地下通道

B. 洪水中

C. 未受淹的高架桥或坚固建筑物顶层平台

D. 窨井旁

答案：C

68. 在高原超视距飞行，由于真高误差和高度表设定，空域高度限制为海拔5000米，起飞场地海拔4000米，可用飞行相对高度是多少？选址需确保什么？

A. 5000米

B. 无限制

C. 随意

D. 31米，考虑气压高度

答案：D

69. 超视距无人机在锋面气旋暖区飞行，遭遇低空风切变，机载系统告警，此时最佳紧急降落方向应相对风切变线怎样？

A. 平行

B. 顺切变

C. 逆切变

D. 尽快脱离风切变区域，垂直于切变线方向飞至安全点

答案：D

70. 超视距飞行中，遥控遥测链路降级至窄带模式，仅能传输简单指令，机长应选择怎样的飞行路径和降落点？

A. 复杂机动

B. 简化航线，就近选择规划好的安全降落点

C. 继续复杂任务

D. 提升

答案：B

71. 对于超视距运行，链路中断保护策略中，除返航点外，可设定多个“安全点”，这些安全点位置勘测时必须确保什么？

A. 有危险

B. 水面

C. 可安全降落的开阔区域

D. 公路上

答案：C

72. 超视距飞行中收到火山灰预警，火山灰对发动机和电子设备有损害，起降点和航线应？

A. 进入火山灰云

B. 在灰云边缘

C. 无所谓

D. 完全避开火山灰扩散区域，包括备降点

答案：D

73. 超视距任务规划航线时，发现某坐标点位于两个管制扇区边界重叠区，为使协调简化，起降场应设在？

A. 重叠区内

B. 单一扇区管理范围明确的区域

C. 扇区边界正下方

D. 无影响

答案：B

74. 在可能的飑线过境区域，超视距作业窗口短，起降点应如何规划？

A. 在飑线影响范围之外，并具备快速撤收能力

B. 在飑线移动路径正前方

C. 飑线中

D. 任意

答案：A

75. 执行超视距火场侦察，火场上空强热对流造成剧烈颠簸，留空观察位置应选在何处？

A. 火场侧方上风方向

B. 火头上方

C. 火场下风方向浓烟中

D. 火场后方地面

答案：A

76. 超视距飞手制定任务时，需在航线图上标注“紧急迫降区”，以下哪类区域最不适合作此标记？

A. 收割后的麦田

B. 高速公路上

C. 干涸水库底部

D. 学校操场（无人使用时经许可）

答案：B

77. 按照最新的无人机管理条例，250克以上的超视距运行无人机，购买保险前，对其作业场所选址有何间接要求？

A. 无要求

B. 需评估第三者风险，起降点尽量远离人群财产

C. 必须市区

D. 无

答案：B

78. 超视距无人机在高原进行地质勘查，突遇暴风雪，起降场被雪掩埋，备降场应选择什么类型？

A. 安全部门并确保周边安全

B. 入侵者

C. 随意

D. 任何人

答案：A

79. 超视距无人机在禁飞区边界外飞行，突然受到强烈信号干扰导致失控，程序设置应让飞机如何？

A. 闯入禁区

B. 执行失控保护，降落至预设的安全区域

C. 悬停不动

D. 立即爬升

答案：B

80. 执行高层建筑群超视距勘测，为了测试楼宇遮挡下的链路，需在地面不同点位测试，选点策略应？

A. 涵盖典型街道峡谷和阴影区

B. 仅在广场

C. 仅在屋顶

D. 仅地下室

答案：A

81. 超视距任务包含数个作业点，一旦发生链路降级，任务规划系统应自动引导飞机飞向何处？

A. 最远的点

B. 预设的链路恢复点或安全点

C. 随机点

D. 禁飞区

答案：B

82. 利用山谷风进行超视距长航时飞行，日间谷风从山谷吹向山坡，想要借助上升气流，起飞点应选在何处？

A. 向阳山坡

B. 山谷底部

C. 背阴山坡

D. 山顶背风面

答案：A

83. 无人机超视距驾驶员在作业前需检查“批准的空域使用文件”，该文件上必须明确什么信息以帮助选址？

A. 无信息

B. 仅任务名

C. 空域范围、时限、高度限制等

D. 随意

答案：C

84. 在某高原进行超视距链路预算，发现由于大气衰减和地形遮挡，某方向链路余量不足，应如何调整选址？

A. 不变

B. 将地面站移至能够提供更佳链路预算的位置（如更高处或遮挡更少处）

C. 减小飞机高度

D. 放弃

答案：B

85. 大雾天气导致能见度低，但超视距飞行主要靠仪表和数据链，此时起降场必须满足什么条件？

A. 满足仪表飞行规则，具有可靠差分定位，且无低空障碍物

B. 无需视觉

C. 任意

D. 必须目视

答案：A

86. 在电厂冷却塔附近超视距巡检，冷却塔排出湿热羽流，无人机应如何规划航线与地面站位置？

A. 地面站设于冷却塔下风向，航线穿越羽流

B. 在羽流中心悬停

C. 地面站和航线均避开羽流下风向

D. 贴近冷却塔壁飞行

答案：C

87. 在丘陵区进行超视距物流航线，为规避地形波对飞行高度的影响，航线起降点应设在哪个地形位置？

A. 孤立山顶

B. 连绵丘陵的迎风坡中段

C. 宽阔山谷口

D. 背风坡凹陷

答案：C

88. 执行超视距航空摄影，拍摄目标紧邻重点目标（如政府大楼），应怎样选择起降和航线？

A. 保持安全距离，必要时取得安保部门许可

B. 直接在目标上空悬停

C. 低空快速掠过

D. 关闭所有灯光隐蔽飞行

答案：A

89. 在山地迎风坡有云层覆盖，超视距飞行可能进入云中导致结冰，此时地面起降点最好选在什么位置？

A. 云层中的缝隙下方

B. 云层覆盖范围之外的下风侧

C. 云底高度以上的山坡

D. 积云正下方

答案：B

90. 某超视距任务同时涉及几个管制分区，各分区许可高度不同，正确的航线规划与起降场选择应遵循什么？

A. 按最低许可高度飞全程

B. 按各分区要求分段规划，起降点设立在符合高度过渡的区域

C. 忽略分区限制

D. 只申请一个分区许可即可

答案：B

91. 在高空冷涡底部，常有对流云团和冰雹，执行超视距任务时，备用降落场应设在什么相对位置？

A. 冷涡中心

B. 对流云团下方

C. 冷涡影响区域之外的稳定区域

D. 冰雹区

答案：C

92. 在复杂城市环境中超视距飞行，发现某广场存在持续性尘卷风，此时应如何调整起降点？

A. 在尘卷风移动路径上等待

B. 移至广场背风角落

C. 直接穿尘卷风起飞

D. 避开尘卷风，选择远离局部热源的空地

答案：D

93. 超视距空域勘测常利用频谱分析仪检测干扰，若在某备选点发现强烈常发干扰，该点应？

A. 优先使用

B. 无视

C. 增大功率

D. 排除或采取频率规避措施

答案：D

94. 超视距无人机在省级行政区边界作业，空域批复来自一侧，但航线跨越边界，需如何确保选址合规？

A. 确保起降点与航线均取得所有涉及区域空域管理方同意

B. 只遵守一侧批复

C. 不用理会边界

D. 可在边界线空中盘旋

答案：A

95. 执行超视距反无人机任务，需迫降入侵无人机，迫降场地选择必须由谁来指定？

A. 强行降落

B. 降沼泽

C. 不降

D. 启用浮动平台或其它预先准备的备选方案

答案：D

96. 在热带气旋外围进行超视距观测，起飞点承受的阵风可能超限，应选择何处以降低风险？

A. 无遮挡海堤

B. 风暴眼

C. 有防风林或建筑物遮蔽的背风侧

D. 沿海悬崖

答案：C

97. 超视距在民航航路下方飞行，其最大允许真高与航路有何关系，选址时应确保什么？

A. 随意

B. 不相关

C. 仅起飞点

D. 航线与起降点都应符合该空域的限高规定，不得突破

答案：D

98. 超视距无人机在核电站外围勘测，限制区边界明确，起飞点必须设在限制区外围，且飞行方向应？

A. 朝向反应堆

B. 穿越

C. 背离或平行于限制区边界，不进入

D. 无所谓

答案：C

99. 超视距任务要求中断后自动返航，返航点通常设在地面控制站处，这要求控制站选址具备什么环境？

A. 随时有干扰

B. 桥下

C. 电磁屏蔽室

D. 上空无遮挡，定位信号良好，周边安全

答案：D

100. 超视距作业中遭遇山地波动气流，飞机剧烈颠簸，此时如果需紧急降落，应选择哪个地形位置？

A. 山顶

B. 背风波下沉区

C. 山脊线上

D. 远离山体的平原

答案：D

101. 在临时划设的无人机专用隔离空域内执行超视距任务，起降点可否设在隔离空域外部？

A. 不可以，全程须在隔离空域内

B. 可以，只要航线在空域内

C. 仅降落可以在外

D. 需另行申请

答案：A

102. 超视距飞行前查看航图，航线经过一标注为“P-XXX”的禁区，应如何选择航线？

A. 保持高度直接通过

B. 经申请批复后方可按许可通过，否则绕飞

C. 适当降低高度通过

D. 严格绕飞该禁区

答案：B

103. 在风电场进行超视距勘测，风机叶片旋转产生电磁干扰和多径，数据链中继站选址应距离风机多远？

A. 0米

B. 根据干扰测试结果保持安全距离

C. 正对风机

D. 随便

答案：B

104. 进行电力铁塔超视距精细化巡检，如遇突风导致无人机撞线风险大增，此时应命令飞机飞向何处？

A. 贴紧导线

B. 远离线路的侧方安全位置并考虑降落

C. 塔顶

D. 绝缘子

答案：B

105. 在极夜期间进行超视距飞行，所有降落点需依靠灯光标识，但灯光可能被冰雪覆盖，因此选址时应？

A. 去污区外，无污染的安全集结点

B. 泄漏区核心

C. 泄漏下风

D. 无所谓

答案：A

106. 超视距无人机参与化学泄漏应急，泄漏物质可能腐蚀机体，降落点必须设在？

A. 任意

B. 永远飞

C. 惯导漂移允许的短时间内可达区域

D. 不管

答案：C

107. 超视距多旋翼无人机电量严重不足，低于返航所需，机长应如何决策选址？

A. 坚持返航

B. 拉升

C. 立即就近在安全区域降落，如草地、空地

D. 丢货

答案：C

108. 在进行城市超视距配送时，客户取件点位于禁飞区边缘，配送无人机应如何规划降落点？

A. 直接降落禁飞区

B. 硬闯

C. 在禁飞区外设立安全交接点

D. 任意

答案：C

109. 在大型露天矿坑超视距测量，矿坑内气流下沉，坑口边缘可能有风切变，起飞点应设在何处？

A. 矿坑上缘外安全距离

B. 矿坑底部

C. 矿坑斜坡中段

D. 矿坑内运输道路

答案：A

110. 在可能发生闪电的云区，超视距无人机通信和导航易受电磁干扰，地面站选址应？

A. 高处孤立

B. 钉避雷针

C. 随便

D. 避开孤立高地，选择闪电较少区域并设防雷措施

答案：D

111. 在冷锋过境后，气温骤降，无人机电池性能下降，为保留足够返航能量，起飞点应如何设置？

A. 离家远

B. 高处

C. 尽量靠近作业核心区，减少无效飞行距离

D. 无讲究

答案：C

112. 超视距飞行中需飞越一座孤山，预判山顶有强风切变，航线规划时应让无人机从山的哪一侧绕飞？

A. 从山顶正上方飞越

B. 从背风坡绕飞

C. 从迎风坡绕飞

D. 贴地飞行绕过

答案：C

113. 寒潮大风伴随风吹雪，超视距降落时雪粒影响传感器，应选择什么地形降落？

A. 深雪区

B. 雪檐

C. 冰裂缝

D. 被风压实的平坦雪面，减少吹雪

答案：D

114. 为进行超视距航空电磁法勘探，发射线圈产生强电磁，选址须规避什么？

A. 高压线

B. 森林

C. 河流

D. 居民区和敏感电磁设施，并符合空域

答案：D

115. 在民用航空航路下方进行超视距飞行，真高超过150米，该区域属于什么性质，起飞点应如何选取？

A. 可自由飞行，任意选点

B. 需获得空中交通管理单位许可，起飞点须在批准范围内

C. 仅限白天

D. 无需许可

答案：B

116. 某超视距任务计划在湖上飞行，但湖泊位于省级湿地公园，飞行需获哪方同意以决定起飞点？

A. 湿地公园管理机构及空域管理部门

B. 不需要

C. 渔民

D. 游船公司

答案：A

117. 用于超视距消防的无人机，需在火场附近快速部署，事先勘测的多个预选起降点应具备什么属性？

A. 单一选择

B. 唯一靠近火点

C. 多个方位且安全，适应不同火势蔓延方向

D. 随便

答案：C

118. 在高原地形执行超视距任务，起降场选在冻土草甸，下午融沉导致地面松软，应如何调整选址时间？

A. 坚持使用原址

B. 清晨冻硬时起飞

C. 移至阴坡

D. 移至干燥砂石地

答案：D

119. 超视距无人机在喀斯特峰林间飞行，峰林间气流紊乱，为保证失控返航能安全落地，备降点应选在哪种地貌？

A. 峰林间的封闭洼地

B. 外围开阔的溶蚀平原

C. 峰顶圆锥平台

D. 深溶洞入口

答案：B

120. 春季融雪期，草场变得极为松软湿滑，固定翼超视距采用滑降降落，选址应避免什么？

A. 砂石跑道

B. 压实土路

C. 短草硬地

D. 湿软泥泞的草地

答案：D

121. 在高层建筑群中进行超视距飞行，为减小楼宇风效应，起飞/降落点应选择在何处？

A. 两栋高楼间的狭窄通道

B. 大楼迎风面拐角

C. 大楼背风面负压区

D. 楼群外围开阔广场

答案：D

122. 在超视距飞行考试中，考官要求考生规划一条在管制空域内的航线，考生应优先确认什么以决定起降点？

A. 风景

B. 地面土质

C. 个人喜好

D. 空域申请批复状态和可用高度层

答案：D

123. 任务区域存在明显的山体波湍流，超视距飞机的起飞场地应避开哪个区域？

A. 山谷开阔地

B. 山顶背风侧

C. 平坦垭口

D. 迎风缓坡

答案：B

124. 超视距无人机正在进行航空摄影测量，空域出现紧急军航活动，要求立即清空，此时应选择什么航线飞向降落点？

A. 原航线

B. 最快速脱离航线，飞往指定或预先批准的备降场

C. 环绕

D. 不理

答案：B

125. 超视距物流航线需穿越某军事管理区边界，且已得到非正式口头同意，正确的选址决策是什么？

A. 按口头同意飞越

B. 降低高度悄悄通过

C. 关闭应答器通过

D. 严格沿军事管理区外边界规划航线，并取得正式批文

答案：D

126. 超视距无人机在森林火场执行侦察，火势突变包围原定起飞点，飞手应紧急指令飞机飞往何处？

A. 火场中心

B. 烧毁区

C. 预定的火场外备降安全区

D. 浓烟中

答案：C

127. 在山丘地带进行超视距电力巡检，已知盛行风从西侧吹来，为利用上升气流延长航时，航线起点宜设在何处？

A. 西侧背风坡

B. 西侧迎风坡

C. 东侧迎风坡

D. 山顶平台

答案：B

128. 超视距飞行结束准备垂直降落，低空存在逆温层导致下沉气流增强，最不利的降落点位置是哪里？

A. 开阔草地

B. 大型停车场中心

C. 高楼顶部平台

D. 冷却塔下风侧

答案：D

129. 在大型水域上空超视距飞行，水汽蒸发形成蒸汽雾，水面能见度快速下降，降落备选点应选在何处？

A. 岸边高地

B. 水面船只

C. 桥墩

D. 不受蒸汽雾影响的内陆固定场地

答案：D

130. 使用超视距无人机进行管道巡线，管道穿过某化工厂爆炸危险区，选址时起降点应距离危险区边界至少多远？

A. 紧贴边界

B. 足够的安全缓冲距离，且符合危化品区域管理要求

C. 在厂区内

D. 无要求

答案：B

131. 当利用公网4G/5G实现超视距测控时，勘测任务需测试沿线基站信号，起飞点应如何选取？

A. 信号覆盖良好且延迟低的区域

B. 信号盲区

C. 电梯间

D. 地下室

答案：A

132. 在城市超视距飞行中，需使用4G/5G网络进行指挥控制，选点应考虑什么？

A. 无要求

B. 偏远无信号区

C. 网络覆盖良好且符合无线电管理要求的地点

D. 仅用WiFi

答案：C

133. 超视距飞机在层云中飞行，云中相对湿度100%且温度低于零度，机体可能结冰，此时应如何选择脱离方向和备降点？

A. 转向温度较高或云外区域，并在无冰区降落

B. 继续云中飞行

C. 爬升

D. 无所谓

答案：A

134. 沿海超视距勘测，海面反射会导致信号多径衰落，为减少此影响，地面天线应如何布置？

A. 利用高度和方向性天线，降低海面反射分量

B. 靠近海面

C. 浸泡海水

D. 无方法

答案：A

135. 按照无人机围栏（电子围栏）系统设置，起飞点必须位于电子围栏的什么范围内？

A. 内部或允许的区域内

B. 以外

C. 紧贴边界

D. 没有要求

答案：A

136. 超视距无人机遭遇雹暴，必须紧急降落，附近有桥洞和开阔地，正确的选择是？

A. 开阔地并尽快降落，同时防范雹击

B. 桥洞下

C. 树上

D. 河中

答案：A

137. 预报有大范围的平流雾从海上移来，预计会覆盖海岸起降点，应采取什么选址措施？

A. 等待

B. 在雾中飞

C. 提前将起降点向内陆高处转移

D. 无措施

答案：C

138. 为超视距飞行规划低空航路，需对航路下方进行人口密集区勘测，选址时应遵循什么原则？

A. 最大化飞越人群

B. 尽量规避人口密集区，起降点远离

C. 贴地飞行

D. 无所谓

答案：B

139. 超视距飞手在山区公路执行快速勘测，必须在弯道处紧急降落，弯道外侧是悬崖，内侧是山壁，降落位置应选哪里？

A. 弯道外侧路肩

B. 弯道内侧的应急停车带

C. 隧道入口

D. 悬崖边缘

答案：B

140. 超视距飞行计划中，备降场必须满足的空域条件是？

A. 仅物理平整

B. 任何空地

C. 私人领地随便用

D. 必须同样位于可合法降落的非管制/已批准区域

答案：D

141. 超视距无人机执行管道泄漏检测，检测到高浓度可燃气体，需立即撤离，撤离航线终点应选择在？

A. 泄漏点上空

B. 下风向扩散区

C. 上风向安全区域

D. 泄漏口

答案：C

142. 超视距飞机在海面低空飞行，遇到海雾突然形成，无法看到地平线，降落舰船应具备什么引导？

A. 无

B. 哨子

C. 旗语

D. 仪表引导系统和相对运动补偿

答案：D

143. 在城市里使用超视距无人机进行三维建模，飞行高度150米，该高度属于哪类空域（在未划为适飞空域的地区）？

A. 适飞空域

B. 无需申请

C. 管制空域须申请

D. 任意

答案：C

144. 对于地形起伏大的山区，为覆盖整个超视距航线，可能需要多个中继站，选址原则是？

A. 中继站间视距互通，且覆盖飞行航线

B. 越低越好

C. 藏在山谷

D. 随机

答案：A

145. 任务航线需跨越一道东西走向的山脊，北风强劲，为避免下山风切变，航线起始的地面站宜设在何处？

A. 山脊北侧山脚

B. 山脊线正上方

C. 北侧半山腰

D. 山脊南侧山脚

答案：D

146. 利用超视距无人机进行中继通信，中继站位于两座山头，其中一山头有航空导航设施，应如何选择山头？

A. 可任意

B. 离得越近越好

C. 在导航设施下风侧

D. 确保不干扰导航设施，并获得相关许可

答案：D

147. 超视距垂直起降无人机在舰船上作业，为补偿甲板运动与舰船尾流，最佳起飞点应位于甲板的什么位置？

A. 舰艉下风处

B. 机库门内侧

C. 舰艏迎风处

D. 上层建筑背风面

答案：C

148. 在军事演习期间，划设了临时禁飞区，但超视距任务飞机因故障无法绕飞，此时必须降落，应如何协调选址？

A. 空投至乱石堆

B. 丢下去

C. 撞山

D. 利用小型降落伞精确投放至标识点，并提前勘测

答案：D

149. 在移动的车辆上进行超视距起降（车载无人机），移动中继站选址实际是选什么？

A. 固定的

B. 车辆行驶路线的信号覆盖良好路段及停车点

C. 河流

D. 不选

答案：B

150. 超视距无人机执行大气采样，遇突发强下沉气流，无法维持高度，且下方是城市，此时应急释放降落伞的场地选择标准？

A. 人群头顶

B. 相对开敞且无危险物的区域（最好预先规划）

C. 摩天大楼

D. 高架桥

答案：B

151. 根据超视距勘测规范，最终选定的主起降点和备用起降点信息需录入什么系统？

A. 无人机运行管理系统或航行资料汇编

B. 随便笔记本

C. 忘记

D. 不录

答案：A

152. 在城市热岛效应明显的区域夜间超视距飞行，近地面层结稳定，但高楼顶层仍有余热上升，最平稳的航线起降点位于何处？

A. 高楼顶层平台

B. 地面开阔广场

C. 立交桥下

D. 楼间窄巷

答案：B

153. 采用超视距无人机进行磁法勘探，磁探头对电磁干扰敏感，地面基站选址应远离什么？

A. 花岗岩

B. 砂土

C. 空气

D. 电力线和金属管道

答案：D

154. 超视距无人机执行污染云团追踪，云团转向居民区，任务终止，降落点应选在哪里避免污染？

A. 在剩余功率可到达范围内且适合降落

B. 距离很远

C. 最高楼

D. 水面

答案：A

155. 在山区超视距飞行，傍晚可能形成下坡风（katabatic wind）导致强下沉，降落点不应选在何处？

A. 山谷平坦草地

B. 山顶

C. 山坡脚的下坡风汇集区

D. 山脊线

答案：C

156. 超视距勘测时测试卫星导航可用性，发现在某山谷中可见卫星数不足，该谷地适合设为返航点吗？

A. 不适合，返航点需要可靠定位

B. 适合

C. 无所谓

D. 最佳

答案：A

157. 超视距飞手发现预定航线上有一高大烟囱，烟囱排放的烟羽可能衰减信号，勘测时应把航线或起降点调整到什么位置？

A. 烟羽正下方

B. 烟囱顶

C. 不调

D. 烟囱侧面避开烟羽方向

答案：D

158. 冻雾条件下，地面站设备可能结霜，为保障超视距链路，选址应注重什么？

A. 风口

B. 低洼冷池

C. 避风且有遮挡且天线不结冰的位置

D. 水面

答案：C

159. 在首都国际机场净空保护区内，绝对禁止无人机飞行，若任务必需，应如何重新选址？

A. 在净空区边缘高楼顶起飞

B. 将整个作业区域移至净空区之外，并申请相应空域

C. 用系留方式不起飞

D. 夜间飞行避开监管

答案：B

160. 超视距无人机在海岸线作业，收到海啸预警，低洼起降点面临被淹风险，应选择什么备用点？

A. 沙滩

B. 码头

C. 礁石

D. 海拔较高且远离海岸的紧急集结点

答案：D

161. 在大型活动安保超视距飞行中，原定降落点突然被临时占用（搭建舞台），备用降落点必须满足什么？

A. 也在活动现场内

B. 远离活动人流，且空域可用

C. 舞台顶

D. 随便

答案：B

162. 超视距飞手需勘测一森林火险区，因火场烟雾可能含有碳粒子衰减信号，中继无人机应部署在烟区的什么方位？

A. 浓烟中

B. 烟区上风方向或旁侧清洁空域

C. 下风方向

D. 随便

答案：B

163. 执行超视距通信中继的无人机，自身电量低需要降落替换，替换机应在哪待命起飞？

A. 朝着火山

B. 逆风逃离火山，降落在无火山沉降物的安全区域

C. 在火山灰云中

D. 无所谓

答案：B

164. 海岛超视距货运，岛上山体产生地形雨，迎风坡潮湿背风坡干燥，为减少电子设备受潮，起降点宜设在何处？

A. 迎风坡海岸

B. 山顶气象站旁

C. 背风坡海岸

D. 迎风坡密林

答案：C

165. 超视距无人机进行跨江大桥检测，桥梁部分位于水上交通管制区，地面站应设置在何处？

A. 岸边距离桥一定安全距离，且不在航道正下方

B. 桥面检修道

C. 桥梁塔顶

D. 船只甲板

答案：A

166. 进行超视距大气边界层探测，起飞点附近有大型太阳能发电阵列，可能造成何种干扰从而影响选址？

A. 信号增强

B. 上升热泡和反照率变化

C. 电磁屏蔽

D. 湿度稳定

答案：B

167. 在山谷执行超视距任务，预报显示谷底存在持续下降气流，起飞点应优先选择何处？

A. 谷底中央空地

B. 背风坡山腰

C. 河滩平坦处

D. 迎风坡山脊

答案：D

168. 在台风过境后执行超视距灾情评估，许多区域积水，原起降点被淹，必须选择哪些区域作为临时起降？

A. 淹水区

B. 倒塌房屋废墟

C. 漂浮物上

D. 地势较高、无积水且稳固的场地

答案：D

169. 在滨海湿地超视距飞行，湿地有涨落潮，勘测起降点时要确定地面不被潮水淹没，必须掌握什么？

A. 风向

B. 降雨

C. 不掌握

D. 当地潮汐表和地形高程

答案：D

170. 夜间超视距飞行，除自身灯光外，起降场地必须满足什么要求？

A. 黑暗无光

B. 仅靠飞机灯光

C. 有足够的非红色照明且获得空域批准

D. 随意选择

答案：C

171. 城市环境超视距飞行，多径效应严重，为改善链路质量，地面天线应架设在什么位置？

A. 玻璃幕墙前

B. 地下通道

C. 高于周围障碍物的开阔楼顶

D. 室内

答案：C

172. 寒潮大风伴随暴雪，无人机天线和旋翼可能积雪，起降点应具备什么条件？

A. 能有临时遮蔽或及时清除积雪的手段

B. 无要求

C. 露天最好

D. 冰面

答案：A

173. 在极区进行超视距勘测，由于电离层扰动，卫星通信可能中断，选址应预备什么？

A. 只依赖卫星

B. 不飞

C. 不用

D. 备用惯性导航和预设多个降落点

答案：D

174. 超视距飞机在森林冠层上方飞行，林火迹地有黑灰上升气流，如需降落检查，应避开哪个区域？

A. 尚未燃烧的防火道

B. 燃烧迹地中心

C. 上风向岩石裸露区

D. 河流对岸

答案：B

175. 在山区执行超视距链路测试，飞行器绕到山后导致信号中断，为解决该问题应增设什么？

A. 功率放大器

B. 降低频率

C. 不管

D. 位于山脊上的信号中继节点

答案：D

176. 沿海地区午后积云发展旺盛，云底较低，超视距航线应保持与云的垂直间隔，起降点宜选在？

A. 云下

B. 云中

C. 云顶

D. 云发展较弱、距云体水平距离足够的安全区

答案：D

177. 超视距航空测绘，飞行中存储即将满，需中断任务降落导出数据，降落点选择不应仅考虑飞行安全还要保证什么？

A. 是否附近有餐厅

B. 人多人少

C. 数据安全，快速可达且有电源

D. 风景

答案：C

178. 在湖泊上空超视距飞行，湖陆风转换期间，清晨起飞应把起降点设在湖岸的哪一侧？

A. 远离湖岸的陆地

B. 湖岸密林中

C. 湖心岛

D. 湖面侧近水处

答案：D

179. 在可能发生山洪的河谷，超视距作业临时起降点不宜过夜驻守位置是哪里？

A. 岸上高地

B. 高位阶地

C. 河滩或河道内的沙洲

D. 山坡

答案：C

180. 超视距勘测任务需评估信号覆盖盲区，地面站选址应优先进行哪项工作？

A. 抛硬币

B. 任意选高点

C. 利用地形剖面和菲涅尔区分析

D. 盲选

答案：C

181. 超视距夜航测绘，红外相机发现原计划降落点出现大型动物群聚集，应急处理应？

A. 驱赶动物

B. 直接降

C. 飞往备选降落点，避免冲突

D. 悬停等待

答案：C

182. 超视距无人机实施跨海快递，航线经过船舶通航密集区，为符合海事和空域管理，起降点规划应做到什么？

A. 直接穿越航道

B. 避开航道，在航道侧方岛屿或母船上设立起降点

C. 在航道正上方悬停等待

D. 无特殊要求

答案：B

183. 根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，超视距飞行通常应当申请哪个种类的空域服务？

A. 隔离空域

B. 无需服务

C. 融合空域或特定空域，取决于运行场景

D. 仅限120米以下

答案：C

184. 在河流上方执行超视距桥梁检测，桥墩产生卡门涡街，悬停观测位置应避开桥墩的哪一侧？

A. 上游迎水面

B. 桥墩侧方

C. 桥面正上方

D. 桥墩下游尾流区

答案：D

185. 超视距无人机进入积雨云下方，遭遇强烈下沉气流，机长试图改出，此时应立即飞向何处？

A. 云底中心

B. 爬升

C. 云外可见晴空区，并向预先勘测的备降场飞行

D. 继续

答案：C

186. 无人机超视距飞行遭遇冰雹，机体损伤，升力下降，最佳迫降场地的表面应为？

A. 坚硬岩石

B. 玻璃

C. 水面

D. 相对柔软的草地或灌木，减少撞击伤害

答案：D

187. 根据无人机法规，超视距飞行需向管制部门报告飞行动态的空域属于哪类？

A. 融合空域

B. 隔离空域

C. 非管制空域

D. 无需报告

答案：A

188. 进行超视距海上搜救，海面风速15m/s，波浪破碎产生大量飞沫，起降船应处于波浪的什么方位？

A. 背浪一侧

B. 波峰正上方

C. 波谷

D. 迎浪船头

答案：A

189. 在荒漠超视距长途飞行时，唯一的公路可作为紧急降落备选，但需注意什么？

A. 确认无车辆驶来且路面无遮挡

B. 必有车

C. 任意降

D. 夜间关闭

答案：A

190. 预报有强沙尘暴，超视距无人机需紧急返航，起降点如果是沙土地，应提前做好什么？

A. 无需准备

B. 移至硬化地面或采取防沙措施

C. 增加沙土

D. 在沙尘中起飞

答案：B

191. 在连排厂房区域进行超视距巡检，厂房顶排风扇形成人工紊流，航线应避开排风扇口的哪一区域？

A. 下风向扇叶轴向20米内

B. 上风向5米

C. 厂房侧面

D. 任意位置

答案：A

192. 在山谷逆温层下飞行，逆温层顶有明显风切变，航线起降点应如何选择以规避切变？

A. 确保飞行高度剖面不穿过逆温层顶切变层，起降点位于逆温层内安全区

B. 必须穿过

C. 无关

D. 只在逆温层上

答案：A

193. 超视距固定翼使用降落伞回收，选择回收场地时最需要避开哪种地形？

A. 平坦草地

B. 密布灌木丛或乱石滩

C. 收割后的农田

D. 干涸湖底

答案：B

194. 某区域在航图上标注为“WARNING AREA”，超视距飞行选址应？

A. 忽视

B. 评估警告性质，通常避免起降在此区，航线谨慎

C. 一定是禁飞

D. 必须飞入

答案：B

195. 超视距空域勘测报告中需包括起飞和备降点的地面风险照片，拍照时必须体现什么？

A. 艺术感

B. 场地各方向净空和障碍物情况

C. 风景

D. 无所谓

答案：B

196. 超视距飞行中收到空域管理部门因军航活动临时关闭空域的通知，机长应立即怎样？

A. 继续飞

B. 盘旋等待

C. 尽快着陆在最近的可降落安全区域

D. 升高

答案：C

197. 在机场附近实施超视距无人机反制设备测试，产生的电磁辐射可能干扰航空通信，场地选择必须？

A. 经无线电管理机构和空管批准，避开机场通信频段保护区

B. 任意

C. 在机场内部

D. 没有要求

答案：A

198. 在森林区域，为了保持超视距链路，中继无人机（或固定中继）应部署在何处？

A. 林间空地或冠层以上

B. 树冠下

C. 枯枝堆

D. 树干空洞

答案：A

199. 在沙漠腹地超视距勘测，沙丘移动可能导致先前选定的起降点被掩埋，应如何选择永久参考起降点？

A. 选择高大流动沙丘

B. 选择基岩出露或稳定砾漠

C. 沙谷

D. 沙波纹

答案：B

200. 在强下沉气流控制的雷暴高压区，超视距飞机性能受限，降落点应该？

A. 平坦地形且湍流较弱的区域

B. 山地

C. 高楼间

D. 森林

答案：A

201. 超视距飞机检测到火情并需持续跟踪，但燃料（电量）仅够飞往一个备降点，该备降点应具有什么特征？

A. 最近最安全，兼顾后续救援可达

B. 最远

C. 最高

D. 无关

答案：A

202. 超视距飞行中，如遇其他不明无人机侵入航线，并已报告空管，要求你改变航线并备降，应如何选备降点？

A. 根据空管建议，选择最近的已批准降落场

B. 保持原航线

C. 提升高度

D. 尾随该机

答案：A

203. 在焚风效应显著的地区，背风坡高温干燥，但下沉气流强，超视距降落点应如何选择？

A. 背风坡中部

B. 焚风强盛的山脚

C. 无所谓

D. 迎风坡侧

答案：D

204. 超视距飞行在硫酸盐气溶胶浓度高的霾区，能见度低，空域条件可能受限，选址需？

A. 随意

B. 只凭卫星

C. 能见度满足运行最低标准，且空管允许仪表飞行

D. 乱飞

答案：C

205. 高温干旱天气，森林火险等级极高，超视距飞行发动机可能引燃枯草，起降点必须做什么？

A. 随意

B. 浇汽油

C. 清理出防火隔离带，备有灭火器材

D. 无要求

答案：C

206. 在城市公园进行超视距无人机表演，四周有高大树木，为保证信号视线，地面站应选在何处？

A. 树荫下

B. 空旷草坪中央无遮挡

C. 公园湖心亭

D. 花架廊架内

答案：B

207. 超视距飞机飞越一片成熟果园，园内使用防雹网，天线信号可能受金属网屏蔽，航线起点应设在果园的哪个方位？

A. 果树行间

B. 果园中央机井房

C. 果园外部地势较高处

D. 防雹网正下方

答案：C

208. 在峡谷河道超视距飞行，水位突然上涨，原河滩降落点被淹，无人机应立即飞往哪里？

A. 岸上高地

B. 水中

C. 顺流

D. 桥下

答案：A

209. 超视距勘测需评估云底高对视觉避障的影响，某峡谷经常云遮雾罩，起飞点应选在何处以便随时可见？

A. 云层高度以上的山腰或能见度良好的一侧

B. 云中

C. 雾底

D. 无所谓

答案：A

210. 超视距飞手发现航路上存在未标注的临时障碍物（如气球广告），需改变航线，新航线应如何选择？

A. 任意绕飞

B. 评估周边空域限制，确保新航线仍在可飞行空域内

C. 提升高度至300米以上

D. 保持原航线硬闯

答案：B

211. 在森林防火期，林业部门公告了防火禁飞区，超视距巡护需要进入，必须如何做？

A. 可免批准

B. 低飞

C. 无视

D. 获得森林防火指挥部许可，并使用指定起降点

答案：D

212. 进行超视距空域勘测飞行，需评估备选起降场地的电磁环境，应重点避开何种设施？

A. 公园长椅

B. 大功率雷达站、广播发射塔

C. 草地

D. 停车场

答案：B

213. 超视距飞手需在未知区域勘测最佳起飞场，对地面站选址初步筛选应基于什么？

A. 主观感觉

B. 随机

C. 投掷飞镖

D. 卫星地图及数字高程模型分析视线

答案：D

214. 超视距飞行中，地面站所在位置突遇暴洪，人员撤离，无人机无法返航至原处，应执行什么程序？

A. 悬停

B. 关机

C. 提前预设的备用降落点自动降落

D. 撞山

答案：C

215. 在冰川融水河流附近执行超视距，下午冰川融水造成河水暴涨，起降点应位于什么位置？

A. 河漫滩

B. 河心沙洲

C. 桥下

D. 明显高于历史最高水位线的阶地

答案：D

216. 超视距勘测员怀疑某区域有GPS欺骗干扰，以下哪种地点更适合作为受保护的起降点？

A. 已知无欺骗信号且有地理围栏的认证场地

B. 干扰源附近

C. 大桥下

D. 随便

答案：A

217. 超视距空域勘测飞行中，要测试不同高度层信号覆盖，选择一块能提供多高度测试的场地，该场地空域应具备什么特性？

A. 严格禁飞

B. 高楼林立

C. 允许大范围高度变化且净空条件好

D. 隧道内

答案：C

218. 超视距无人机在酸雨腐蚀较严重的工业区长期作业，为保护机体和电子设备，存放与起降点应避开哪个区域？

A. 上风向清洁区

B. 办公楼顶

C. 仓库内

D. 排放烟囱下风向沉降区

答案：D

219. 对于超视距运行，数据链路使用LTE网络，勘测时需要测试切换性能，起降点宜设在何处？

A. 小区边缘

B. 地下室

C. 没要求

D. 小区中心信号稳定处

答案：D

220. 超视距飞行需要进入一个由数个小型无人机同时作业的协同空域，为避免冲突，起降点选取原则是？

A. 集中一点

B. 各机分隔，明确各自起降区块和进出航线

C. 随机选择

D. 悬停等待

答案：B

221. 超视距飞行中遭遇风切变，微下击暴流正前方有一学校操场和停车场，哪个更适合紧急降落？

A. 空旷操场中心，远离树木和旗杆

B. 操场紧邻大树

C. 停车场中央

D. 教学楼顶

答案：A

222. 任务区域预报有大范围积冰条件，超视距无人机无除冰能力，地面站宜选择在哪里？

A. 积冰云层下方

B. 冻雨中

C. 温度高于0℃且无云的区域

D. 高湿度雾区

答案：C

223. 利用超视距无人机进行中继通信保障时，中继机需盘旋于固定点，该点空域选择应满足什么？

A. 无限制

B. 经空域批准，且下方地形适合信号覆盖

C. 随意

D. 在禁飞区

答案：B

224. 在无人驾驶航空器空中交通管理试运行区域内，超视距飞行须接入UTMISS系统，起降点信息需要？

A. 事前在系统中填报并获取电子围栏确认

B. 不提供

C. 飞行中报告

D. 口头通报

答案：A

225. 在多河曲的平原区超视距巡检，因地势低洼常出现辐射雾，清晨起飞点应选择何处？

A. 河曲内侧低田

B. 芦苇荡中

C. 河堤顶部

D. 水闸背阴处

答案：C

226. 进行超视距大气采样，需要保持在稳定气团中飞行，地面站应选择在哪种气团控制区域？

A. 冷锋后部

B. 暖锋前部稳定层

C. 对流云团下方

D. 积雨云砧部

答案：B

227. 龙卷风多发的平原区，超视距飞行避灾备降场应具有什么特征？

A. 靠近水塘

B. 树丛中

C. 远离超级单体移动路径，最好有坚固掩体

D. 高压线下

答案：C

228. 超视距多旋翼无人机在高温高海拔地区起飞，空气密度低导致桨效下降，应首选何种起飞点？

A. 深色沥青地面

B. 封闭峡谷底部

C. 任何地点均可

D. 浅色反射面

答案：D

229. 在大型活动安保中执行超视距监控，活动的“禁飞区”由公安部门划设，任务飞机需进入该区域，正确的做法是？

A. 作为安保单位可自行进入

B. 使用微型无人机免申请

C. 需获得活动安保指挥部特许，并使用指定起降点

D. 在禁飞区边缘起飞滑入

答案：C

230. 在超视距运行中，如果感知与避让系统检测到冲突飞机，自动机动可能导致偏离航线，此时备降点选择会动态变化，飞控应？

A. 死记硬背

B. 随意选择

C. 基于风险管理和系统知识的综合决断力

D. 胆大即可

答案：C

231. 超视距飞行实施中，如果由于链路中断触发“自动返航”，返航点通常设在地面控制站处，这要求控制站选址具备什么环境？

A. 一个合法、安全且无障碍的起飞点位置

B. 任意地点

C. 飞行路径任意点

D. 不要返航点

答案：A

232. 在无人机云系统监管下超视距飞行，系统提示前方存在动态电子围栏（因临时禁飞），航线应如何调整？

A. 及时修改航线绕飞，并选择围栏外备降点

B. 忽略警告

C. 加速通过

D. 提升高度越过围栏

答案：A

233. 在进行超视距空域勘测时，为确定降落地点的海拔高度和坡度，应使用什么工具进行测量？

A. 目测

B. 猜

C. RTK或测距仪精确测绘

D. 步测

答案：C

234. 在沿海核电站附近超视距作业，气象上需考虑海风带来的盐雾腐蚀，起降点不宜长期设置在何处？

A. 上风向远离海岸

B. 室内

C. 常年在盐雾下风向区域

D. 无区别

答案：C

235. 超视距无人机使用C波段数据链，勘测选址时必须考虑第一菲涅尔区不被遮挡，这要求地面站与飞行路径之间的地形如何？

A. 任意

B. 必须有山阻挡

C. 有足够的菲涅尔区间隙

D. 水面

答案：C

236. 夜间超视距飞行，辐射冷却导致低空逆温层形成，近地面风静稳，但上方可能有低空急流，此时起飞点选址需注意什么？

A. 无所谓

B. 必须高楼顶

C. 起飞后可能遭遇风切变，选择有探测设备能预警的场地

D. 地下室

答案：C

237. 超视距飞手发现飞行中误入限制区边缘，此时应立即采取什么行动并与选址相关的决策？

A. 继续完成作业

B. 上升高度

C. 迅速脱离，并在限制区外就近寻找安全降落点

D. 关闭数据链

答案：C

238. 执行超视距飞行考试，考场设置有视距内和超视距区域，超视距航线须在什么范围内？

A. 考官视线内

B. 任何地方

C. 室内

D. 指定的超视距考试空域内，起降点也在该空域

答案：D

239. 超视距长距离物流任务，航线中途需设置应急备降点，该备降点最必备的条件是什么？

A. 足够面积平坦空地，且可安全着陆

B. 风景

C. 加油站

D. 河流

答案：A

240. 执行超视距野生动物监测，需要在草原斑马群附近降落，为避免惊扰和乱流，降落地应距动物群至少多远且位于什么方位？

A. 下风向10米

B. 畜群正中央

C. 侧面贴近

D. 上风向50米外

答案：D

241. 雾凇天气，无人机机身结冰影响气动，起降航线应如何规划？

A. 起降航线避开雾凇区域，选用无冰区机场

B. 长时穿云

C. 穿冰

D. 无关

答案：A

242. 超视距中继链路勘测中，为验证天线极化匹配，测试点应能模拟实际飞行姿态，这要求测试场地怎样？

A. 随意

B. 室内

C. 水下

D. 能够架设天线并模拟相对几何关系

答案：D

243. 在大型体育场进行超视距直播，顶棚部分开启，场内气流紊乱，无人机起飞点应选在何处？

A. 比赛场地正中央

B. 观众看台最高处

C. 顶棚开口正下方

D. 场外无顶棚影响的广场

答案：D

244. 强烈的海陆风锋面过境会产生阵风锋，超视距飞行如在此时降落，应选择什么位置避免风锋冲击？

A. 海陆风锋正下方

B. 海边

C. 风锋过境后再降落，地点宜在远离锋面的稳定区域

D. 码头

答案：C

245. 在海上平台进行超视距勘测，由于平台金属结构反射，GPS多路径效应严重，起飞点应如何设置？

A. 紧贴金属墙

B. 全金属舱内

C. 挑出平台外的延伸支架或远离反射面处

D. 无措施

答案：C

246. 某超视距任务经过VOR导航台附近，为不影响导航信号，起飞场地应距离导航台多远？

A. 无限制

B. 紧贴

C. 遵照当地无线电管理机构的要求距离

D. 米

答案：C

247. 在喀斯特地貌区，地下溶洞可能塌陷，超视距起飞场地勘测时要避开什么？

A. 基岩

B. 石头

C. 可能存在土洞和塌陷风险的地表

D. 公路

答案：C

248. 在城市进行超视距勘测，利用系留无人机作高空中继，系留点地面站应具备什么？

A. 人流密集

B. 随便街角

C. 安全围蔽、电力供应及空域许可

D. 隧道

答案：C

249. 在沿电力线巡线超视距飞行中，导线产生电磁场可能干扰罗盘，起飞点和航线规划应保持什么距离？

A. 贴线飞行

B. 根据电压等级保持安全电磁距离

C. 无距离

D. 绑在线上

答案：B

250. 超视距空域勘测包含对GNSS干扰的检查，选址时若发现某地GPS信号频繁丢失，该地适合作为起降点吗？

A. 适合

B. 最适合

C. 强迫使用

D. 不适合，应寻找无干扰区域

答案：D

251. 超视距无人机在海上平台作业，平台属于离岸设施，空域属于什么性质？

A. 通常需与海上交通管制和周边空域协调，起降平台须标识

B. 无限制

C. 随意

D. 仅国际水域

答案：A

252. 超视距运行中，机长需确保与管制单位保持双向通信，地面站应设在能保证通信覆盖的位置，这主要体现了什么选址原则？

A. 通信可靠性

B. 经济性

C. 隐蔽性

D. 自由性

答案：A

253. 超视距无人机因系统检测到严重故障进入“最小风险”模式，该模式选择着陆点的原则是？

A. 目标点

B. 最近的高楼

C. 对地面人员和财产风险最小的区域

D. 交通枢纽

答案：C

254. 在执行超视距人工增雨作业时，飞机进入过冷水云，机体结冰严重，需立即脱离，脱离后降落点应选在哪里？

A. 自由落体

B. 关断

C. 航位推算配合预设的紧急着陆区

D. 盘旋

答案：C

255. 在可能出现晴空颠簸的高空急流附近，超视距固定翼飞行高度需规避，这影响航线高度选择，但地面起降点本身是否也需考虑？

A. 是，应确保起降阶段气流相对平稳，如选在湍流区外

B. 否

C. 不影响

D. 不需

答案：A

256. 在国外执行超视距飞行，必须遵守所在国航空法规，当地规定无人机需远离人群30米，起降场地半径至少？

A. 15米半圆

B. 10米

C. 米

D. 30米无人区

答案：D

257. 超视距空域勘测需要监测ADS-B信号以感知有人飞机，因此地面站选址最好能？

A. 屏蔽ADS-B

B. 拥有良好的ADS-B接收覆盖范围

C. 无要求

D. 地下室

答案：B

258. 超视距任务遇雨雪天气，水平能见度变差，但任务急迫，能够执行的前提是起降点具备什么？

A. 无要求

B. 随便

C. 满足飞行手册中气象限制，且具备仪表进近能力

D. 只能目视

答案：C

259. 超视距飞行中需要与空中交通管制保持话音通信，地面站选址的VHF覆盖如何保证？

A. 不用

B. 关掉

C. 确保位于管制频段覆盖范围内，或通过中继

D. 无

答案：C

260. 在管制空域下方实施超视距飞行，真高120米以下划设了轻型无人机适飞空域，计划航线应设置在哪个范围？

A. 适飞空域与管制空域交界处

B. 适飞空域内

C. 越过适飞空域上限

D. 任意位置

答案：B

261. 超视距无人机在复杂地形执行搜救，发现待救人员，需空投物资，空投点附近应具备什么特征以设立引导点？

A. 密林

B. 开阔且无遮挡的投放区，并确保无人机可进入

C. 悬崖

D. 洞穴

答案：B

262. 超视距勘测过程中，要评估地面控制站的供电连续性，选址应优先考虑？

A. 依赖单次电池

B. 具有可靠电力供应或长时间续航电源的地点

C. 无处充电

D. 随便

答案：B

263. 在雪原超视距飞行，白化天气导致天地线模糊，为保障起飞安全，起降点应设置何种视觉参照？

A. 选择裸露岩石或深色标识物旁

B. 单纯依靠GPS

C. 全白平坦雪面

D. 雪丘背风面

答案：A

264. 超视距无人机在梅雨季节作业，连日降雨致场地泥泞，为不陷机，应选择什么类型的起降点？

A. 排水良好的砂石地或硬地

B. 草地

C. 稻田

D. 低洼处

答案：A

265. 如果在超视距飞行前临时得知计划的起飞点被划定为临时禁飞区（如VIP活动），应如何调整？

A. 硬要起飞

B. 缩小飞机

C. 延迟任务或变更至其他合法起飞点

D. 无视

答案：C

266. 超视距无人机在副热带高压控制下飞行，天气晴热，但午后可能有孤立热雷暴，起飞点选择需避开什么？

A. 热雷暴初始单体附近

B. 热雷暴生成区下风方向

C. 任何地方

D. 去追雷暴

答案：A

267. 在高速公路巡检超视距任务中，如果发生机械故障需要立即降落，应急降落点不能选在？

A. 车流密集的行车道

B. 紧急停车带（无车）

C. 中央隔离带较宽处（保证安全）

D. 服务区空地

答案：A

268. 执行超视距管道巡检，管道沿线有一片乱流区（因地形突变引起），最佳地面中继站应设在何处？

A. 乱流区上风方向高地

B. 乱流区正下方

C. 乱流区下风方向洼地

D. 管道转弯内侧

答案：A

269. 极涡南下引发寒潮，超视距飞行时气温远低于电池工作温度，起飞前应如何选择保温场地？

A. 室外风口

B. 冰雪面

C. 有保温措施的室内或加温帐篷，起飞后迅速作业

D. 不保温

答案：C

270. 超视距无人机于春季在农田作业，田中有大量反光地膜，可能造成什么影响从而影响起降点选择？

A. 产生强烈热力湍流与眩光

B. 增强GPS信号

C. 增加空气湿度

D. 降低螺旋桨效率

答案：A

271. 超视距执行野生动物追踪，佩戴项圈的动物进入陡峭深谷，飞机信号变弱，需保持链路应如何部署？

A. 雪崩槽

B. 冰川裂隙

C. 预先设置的带加热或标记的备降点

D. 随便

答案：C

272. 在沿海地区执行超视距监视，午间海风形成后，为减少逆风返航电量消耗，应把降落点设置在海岸线的哪一侧？

A. 向海一侧前沿

B. 两者无差别

C. 内陆侧远离海岸

D. 近岸高楼楼顶

答案：C

273. 在尘卷风活跃的荒漠，超视距降落前观察到附近有多个尘卷，正确的选址动作是？

A. 追着尘卷降落

B. 在尘卷正上方下降

C. 随意

D. 避开尘卷移动路径，降落在无对流显示的稳定地面

答案：D

274. 在风蚀地貌（雅丹）区域超视距飞行，沟槽与风向平行，风在沟槽内加速，应选择何处作为迫降备选点？

A. 雅丹顶部平坦面

B. 沟槽底部

C. 背风侧陡坎下

D. 沟槽出口

答案：A

275. 汛期河流水位暴涨，原河滩起降点被淹，紧急情况下，哪类地点可作为临时降落？

A. 防洪堤顶较为平坦宽阔处（符合安全）

B. 水中孤岛

C. 激流中

D. 随便

答案：A

276. 超视距飞手在执行任务时，电子地图标注了“无人机限制区（临时）”，但现场无物理标识，应如何判断？

A. 无视它

B. 贴地飞行

C. 严格遵守电子标注，变更航线与备降点至限制区外

D. 只要无人看到即可

答案：C

277. 超视距无人机在潮间带起降，涨潮时起飞点将被淹没，应选用何种场地作为备用？

A. 高潮线附近的礁石

B. 高潮线以上的硬质沙滩

C. 潮沟内

D. 红树林泥滩

答案：B

278. 超视距任务飞行需跨越国境线，无人机起飞点应设置在哪里？

A. 边界线上

B. 对方国家境内

C. 边界线一侧本国境内，且航线不越界

D. 紧贴边界隔离区

答案：C

279. 在极圈内超视距飞行，磁暴期间地磁扰动影响罗盘，起飞点选址需确保什么？

A. 无要求

B. 铁矿上

C. 南极

D. 具有可靠的卫星导航或目视参考，避免仅依赖磁罗盘

答案：D

280. 超视距巡线无人机发现线路断股，需要悬停观察，但电量到达强制降落阈值，机长应选择何处降落？

A. 无备降

B. 不动

C. 始终动态评估并保持多个备选降落方案

D. 关闭

答案：C

281. 超视距任务中数据链路完全中断且无法恢复，飞机自主执行返航，但返航点已不安全（如出现火灾），机长在链路中断前应预先做什么？

A. 预先设定并动态更新备降点优先级

B. 无

C. 什么也不做

D. 只设一个点

答案：A

282. 超视距无人机需在阵风条件下起飞，为确保初始爬升稳定，起飞点应位于障碍物的哪一侧？

A. 上风侧

B. 下风侧

C. 侧风侧

D. 任意侧均可

答案：A

283. 预报将出现冻雨，电线结冰可能脱落，地面站和起降点不宜设在何处？

A. 开阔地

B. 高压输电线下

C. 室内

D. 混凝土路面

答案：B

284. 超视距多旋翼在居民区附近运行，需避开“街道峡谷”效应，应选择哪个位置悬停进行观测？

A. 单体建筑屋顶上方偏迎风侧

B. 两排高楼间的街道正上方

C. 交叉路口上方

D. 沿街树冠高度

答案：A

285. 超视距任务需在悬崖边缘起飞，盛行风直吹悬崖面，形成上升气流带，起飞点最好距离悬崖边缘多远？

A. 紧贴边缘

B. 后退至上升气流核心下方

C. 悬崖底部

D. 距离边缘适当距离以防紊流

答案：D

286. 在冰川地区执行超视距测绘，白天冰面升温形成冷空气下沉，选址应避免将起降点设在哪里？

A. 冰面中心凹地

B. 冰川边缘碎石滩

C. 冰碛垄上

D. 侧碛山坡

答案：A

287. 山区河流谷地清晨常有团雾，能见度极低，超视距自主返航降落时，若降落点位于雾中，应如何选择备降？

A. 坚持进雾

B. 启用雾区外的预设备降点

C. 在雾中悬停

D. 爬升

答案：B

288. 超视距任务中需在峡谷内悬停采集数据，峡谷走向与风向平行且风速较大，为减少乱流干扰，飞机悬停位置应偏向峡谷的哪一侧？

A. 左岸背风处

B. 峡谷正中心

C. 两侧均可

D. 右岸迎风凸出部

答案：D

289. 超视距飞手在执行勘测时，需测试不同频段的背景噪声，场地选择应避开什么？

A. 安静的农村

B. 自然保护区

C. 强电磁噪声源，如工业设备

D. 普通公园

答案：C

290. 超视距空域勘测中，为标定应急迫降场，需要实地考察场地的尺寸、平坦度和周边障碍物，此类场地最不适宜哪种特征？

A. 密布巨石和深坑

B. 表面平整

C. 短草

D. 硬土

答案：A

291. 超视距勘测任务中，需要确定一个备用地面控制站的选址，该站点应满足什么通信条件？

A. 只需电力

B. 仅能打电话

C. 任何地方

D. 能接入与无人机同频段且无干扰的链路网络

答案：D

292. 超视距飞手需在狭长半岛尽头起飞，三面环海且侧风较大，为提供恒定逆风分量，起飞方向应朝哪里？

A. 垂直于半岛长轴

B. 朝向大海

C. 沿着半岛长轴朝向陆地

D. 任意方向

答案：C

293. 在多机协同超视距任务中，某一架飞机故障，为不影响他机，故障机应飞向何处？

A. 编队中央

B. 长机上方

C. 预定编队外应急分离点和降落区

D. 随意

答案：C

294. 夜航超视距任务，灯光系统故障，飞机只能依靠备份仪表飞行，紧急降落点应具备什么？

A. 全黑

B. 深坑

C. 丛林

D. 有能见度好、无遮挡的平坦场地，并可通过其它手段识别

答案：D

295. 在进行超视距空域勘测时，需要选择一个地面中继站以延长数据链，最重要的选址条件是？

A. 靠近商业区

B. 地下停车场

C. 密林深处

D. 与飞行器之间保持视距无遮挡

答案：D

296. 在极地超视距科考，冰雪表面有雪垄（sastrugi），降落选址应避开哪类地形？

A. 平整雪面

B. 海冰融池表面

C. 密集雪垄区

D. 雪桥

答案：C

297. 无人机在融合空域超视距运行，要求具备探测与避让能力，选址时需确保周边空域环境能支持什么？

A. 与有人航空器间有足够的间隔或有效监控

B. 可以屏蔽信号

C. 完全看不见其他飞机

D. 没有限制

答案：A