题目部分

- 空气动力学与飞行环境选址（1-60题）

1. 在山谷执行超视距任务，预报显示谷底存在持续下降气流，起飞点应优先选择何处？

- 谷底中央空地

- 迎风坡山脊

- 背风坡山腰

- 河滩平坦处

2. 超视距无人机需在阵风条件下起飞，为确保初始爬升稳定，起飞点应位于障碍物的哪一侧？

- 下风侧

- 侧风侧

- 上风侧

- 任意侧均可

3. 在山丘地带进行超视距电力巡检，已知盛行风从西侧吹来，为利用上升气流延长航时，航线起点宜设在何处？

- 西侧背风坡

- 东侧迎风坡

- 山顶平台

- 西侧迎风坡

4. 任务区域存在明显的山体波湍流，超视距飞机的起飞场地应避开哪个区域？

- 山顶背风侧

- 山谷开阔地

- 平坦垭口

- 迎风缓坡

5. 在高层建筑群中进行超视距飞行，为减小楼宇风效应，起飞/降落点应选择在何处？

- 两栋高楼间的狭窄通道

- 大楼迎风面拐角

- 楼群外围开阔广场

- 大楼背风面负压区

6. 超视距固定翼无人机在海拔3000米高原执行任务，同等载重下起飞滑跑距离变长，选址应优先保证什么？

- 海拔高度更高

- 更长且平坦的跑道

- 顺风起飞方向

- 草地表面

7. 在沿海地区执行超视距监视，午间海风形成后，为减少逆风返航电量消耗，应把降落点设置在海岸线的哪一侧？

- 内陆侧远离海岸

- 向海一侧前沿

- 两者无差别

- 近岸高楼楼顶

8. 超视距多旋翼无人机在高温高海拔地区起飞，空气密度低导致桨效下降，应首选何种起飞点？

- 深色沥青地面

- 浅色反射面

- 封闭峡谷底部

- 任何地点均可

9. 任务航线需跨越一道东西走向的山脊，北风强劲，为避免下山风切变，航线起始的地面站宜设在何处？

- 山脊北侧山脚

- 山脊南侧山脚

- 山脊线正上方

- 北侧半山腰

10. 在大型风力发电场附近进行超视距勘测，为避免尾流湍流影响，起飞场地应距离风机的哪个方向更安全？

- 下风向距离为风轮直径3倍处

- 上风向距离为风轮直径2倍处

- 风轮正下方

- 侧风向贴近风机

11. 固定翼超视距无人机采用弹射起飞，为获得足够升力，弹射架应朝向哪一方向布置？

- 顺风方向

- 逆风方向

- 侧风方向

- 任意方向

12. 超视距飞行结束准备垂直降落，低空存在逆温层导致下沉气流增强，最不利的降落点位置是哪里？

- 开阔草地

- 大型停车场中心

- 冷却塔下风侧

- 高楼顶部平台

13. 在冰川地区执行超视距测绘，白天冰面升温形成冷空气下沉，选址应避免将起降点设在哪里？

- 冰面中心凹地

- 冰川边缘碎石滩

- 冰碛垄上

- 侧碛山坡

14. 超视距任务中需在峡谷内悬停采集数据，峡谷走向与风向平行且风速较大，为减少乱流干扰，飞机悬停位置应偏向峡谷的哪一侧？

- 左岸背风处

- 峡谷正中心

- 右岸迎风凸出部

- 两侧均可

15. 执行超视距管道巡检，管道沿线有一片乱流区（因地形突变引起），最佳地面中继站应设在何处？

- 乱流区正下方

- 乱流区上风方向高地

- 乱流区下风方向洼地

- 管道转弯内侧

16. 超视距飞行中需飞越一座孤山，预判山顶有强风切变，航线规划时应让无人机从山的哪一侧绕飞？

- 从山顶正上方飞越

- 从迎风坡绕飞

- 从背风坡绕飞

- 贴地飞行绕过

17. 在沙漠地区进行超视距侦察，午后地表热力湍流强烈，为保持数据链稳定，地面控制站应设置在哪种地形上？

- 沙丘背风坡

- 平坦硬质戈壁

- 高大沙丘顶部

- 干涸河床内

18. 超视距多旋翼在居民区附近运行，需避开“街道峡谷”效应，应选择哪个位置悬停进行观测？

- 两排高楼间的街道正上方

- 交叉路口上方

- 单体建筑屋顶上方偏迎风侧

- 沿街树冠高度

19. 在湖泊上空超视距飞行，湖陆风转换期间，清晨起飞应把起降点设在湖岸的哪一侧？

- 湖面侧近水处

- 远离湖岸的陆地

- 湖岸密林中

- 湖心岛

20. 超视距垂直起降无人机在舰船上作业，为补偿甲板运动与舰船尾流，最佳起飞点应位于甲板的什么位置？

- 舰艏迎风处

- 舰艉下风处

- 机库门内侧

- 上层建筑背风面

21. 执行超视距火场侦察，火场上空强热对流造成剧烈颠簸，留空观察位置应选在何处？

- 火头上方

- 火场侧方上风方向

- 火场下风方向浓烟中

- 火场后方地面

22. 在高架桥附近进行超视距巡检，地面控制站为避免桥墩绕流影响，应距离桥墩多远？

- 紧贴桥墩

- 桥下正中央

- 桥墩上风向至少10倍墩径

- 桥墩下风向贴近

23. 超视距飞机飞越一片成熟果园，园内使用防雹网，天线信号可能受金属网屏蔽，航线起点应设在果园的哪个方位？

- 果树行间

- 果园外部地势较高处

- 果园中央机井房

- 防雹网正下方

24. 在风蚀地貌（雅丹）区域超视距飞行，沟槽与风向平行，风在沟槽内加速，应选择何处作为迫降备选点？

- 沟槽底部

- 雅丹顶部平坦面

- 背风侧陡坎下

- 沟槽出口

25. 在丘陵区进行超视距物流航线，为规避地形波对飞行高度的影响，航线起降点应设在哪个地形位置？

- 孤立山顶

- 连绵丘陵的迎风坡中段

- 宽阔山谷口

- 背风坡凹陷

26. 在高原地形执行超视距任务，起降场选在冻土草甸，下午融沉导致地面松软，应如何调整选址时间？

- 坚持使用原址

- 移至干燥砂石地

- 清晨冻硬时起飞

- 移至阴坡

27. 超视距任务需在悬崖边缘起飞，盛行风直吹悬崖面，形成上升气流带，起飞点最好距离悬崖边缘多远？

- 紧贴边缘

- 后退至上升气流核心下方

- 距离边缘适当距离以防紊流

- 悬崖底部

28. 在城市公园进行超视距无人机表演，四周有高大树木，为保证信号视线，地面站应选在何处？

- 树荫下

- 公园湖心亭

- 空旷草坪中央无遮挡

- 花架廊架内

29. 进行超视距海上搜救，海面风速15m/s，波浪破碎产生大量飞沫，起降船应处于波浪的什么方位？

- 波峰正上方

- 波谷

- 背浪一侧

- 迎浪船头

30. 在连排厂房区域进行超视距巡检，厂房顶排风扇形成人工紊流，航线应避开排风扇口的哪一区域？

- 上风向5米

- 下风向扇叶轴向20米内

- 厂房侧面

- 任意位置

31. 超视距飞机返航时发现预定降落点出现局地龙卷风漏斗云，应选择何处紧急备降？

- 漏斗云移动路径下游

- 漏斗云移动路径垂直方向3公里外

- 漏斗云正下方

- 跟随漏斗云移动

32. 在雪原超视距飞行，白化天气导致天地线模糊，为保障起飞安全，起降点应设置何种视觉参照？

- 单纯依靠GPS

- 选择裸露岩石或深色标识物旁

- 全白平坦雪面

- 雪丘背风面

33. 进行超视距大气采样，需要保持在稳定气团中飞行，地面站应选择在哪种气团控制区域？

- 冷锋后部

- 暖锋前部稳定层

- 对流云团下方

- 积雨云砧部

34. 在多河曲的平原区超视距巡检，因地势低洼常出现辐射雾，清晨起飞点应选择何处？

- 河曲内侧低田

- 河堤顶部

- 芦苇荡中

- 水闸背阴处

35. 超视距无人机在酸雨腐蚀较严重的工业区长期作业，为保护机体和电子设备，存放与起降点应避开哪个区域？

- 上风向清洁区

- 排放烟囱下风向沉降区

- 办公楼顶

- 仓库内

36. 利用山谷风进行超视距长航时飞行，日间谷风从山谷吹向山坡，想要借助上升气流，起飞点应选在何处？

- 山谷底部

- 向阳山坡

- 背阴山坡

- 山顶背风面

37. 超视距无人机在潮间带起降，涨潮时起飞点将被淹没，应选用何种场地作为备用？

- 高潮线附近的礁石

- 潮沟内

- 高潮线以上的硬质沙滩

- 红树林泥滩

38. 在山地迎风坡有云层覆盖，超视距飞行可能进入云中导致结冰，此时地面起降点最好选在什么位置？

- 云层中的缝隙下方

- 云底高度以上的山坡

- 云层覆盖范围之外的下风侧

- 积云正下方

39. 超视距飞手需在狭长半岛尽头起飞，三面环海且侧风较大，为提供恒定逆风分量，起飞方向应朝哪里？

- 垂直于半岛长轴

- 朝向大海

- 沿着半岛长轴朝向陆地

- 任意方向

40. 进行超视距大气边界层探测，起飞点附近有大型太阳能发电阵列，可能造成何种干扰从而影响选址？

- 信号增强

- 上升热泡和反照率变化

- 电磁屏蔽

- 湿度稳定

41. 在梯田区域超视距喷洒，多级田埂产生小尺度湍流，降落点宜选在何处？

- 最高级田块

- 最低级田块

- 田埂上

- 梯田旁的独立平坦晒场

42. 超视距飞机在森林冠层上方飞行，林火迹地有黑灰上升气流，如需降落检查，应避开哪个区域？

- 尚未燃烧的防火道

- 燃烧迹地中心

- 上风向岩石裸露区

- 河流对岸

43. 在城市热岛效应明显的区域夜间超视距飞行，近地面层结稳定，但高楼顶层仍有余热上升，最平稳的航线起降点位于何处？

- 高楼顶层平台

- 地面开阔广场

- 立交桥下

- 楼间窄巷

44. 超视距无人机在喀斯特峰林间飞行，峰林间气流紊乱，为保证失控返航能安全落地，备降点应选在哪种地貌？

- 峰林间的封闭洼地

- 峰顶圆锥平台

- 外围开阔的溶蚀平原

- 深溶洞入口

45. 执行超视距精准农业作业，地块边缘有防护林，起飞点若设在防护林下风向会产生什么影响？

- 增加升力

- 减小风速有利

- 产生强湍流和涡旋脱落

- 毫无影响

46. 在极地超视距科考，冰雪表面有雪垄（sastrugi），降落选址应避开哪类地形？

- 平整雪面

- 密集雪垄区

- 海冰融池表面

- 雪桥

47. 在复杂城市环境中超视距飞行，发现某广场存在持续性尘卷风，此时应如何调整起降点？

- 在尘卷风移动路径上等待

- 移至广场背风角落

- 避开尘卷风，选择远离局部热源的空地

- 直接穿尘卷风起飞

48. 超视距飞手在山区公路执行快速勘测，必须在弯道处紧急降落，弯道外侧是悬崖，内侧是山壁，降落位置应选哪里？

- 弯道外侧路肩

- 弯道内侧的应急停车带

- 隧道入口

- 悬崖边缘

49. 在电厂冷却塔附近超视距巡检，冷却塔排出湿热羽流，无人机应如何规划航线与地面站位置？

- 地面站设于冷却塔下风向，航线穿越羽流

- 地面站和航线均避开羽流下风向

- 在羽流中心悬停

- 贴近冷却塔壁飞行

50. 海岛超视距货运，岛上山体产生地形雨，迎风坡潮湿背风坡干燥，为减少电子设备受潮，起降点宜设在何处？

- 迎风坡海岸

- 背风坡海岸

- 山顶气象站旁

- 迎风坡密林

51. 在隧道口进行超视距巡检准备起飞，列车通过时产生活塞风，起飞点应距隧道口至少多远？

- 5米

- 50米以上且避开轴线紧贴洞口墙壁

- 紧贴洞口墙壁

- 隧道内部

52. 超视距固定翼使用降落伞回收，选择回收场地时最需要避开哪种地形？

- 平坦草地

- 密布灌木丛或乱石滩

- 收割后的农田

- 干涸湖底

53. 在大型体育场进行超视距直播，顶棚部分开启，场内气流紊乱，无人机起飞点应选在何处？

- 比赛场地正中央

- 观众看台最高处

- 顶棚开口正下方

- 场外无顶棚影响的广场

54. 超视距作业中遭遇山地波动气流，飞机剧烈颠簸，此时如果需紧急降落，应选择哪个地形位置？

- 山顶

- 背风波下沉区

- 远离山体的平原

- 山脊线上

55. 在河流上方执行超视距桥梁检测，桥墩产生卡门涡街，悬停观测位置应避开桥墩的哪一侧？

- 上游迎水面

- 桥墩侧方

- 桥墩下游尾流区

- 桥面正上方

56. 在大型露天矿坑超视距测量，矿坑内气流下沉，坑口边缘可能有风切变，起飞点应设在何处？

- 矿坑底部

- 矿坑斜坡中段

- 矿坑上缘外安全距离

- 矿坑内运输道路

57. 在海岛礁盘进行超视距起降，礁盘在低潮时露出，高潮时淹没，应选择哪种地点建立基地？

- 礁盘边缘

- 始终高出水面的沙洲或人工设施

- 潮间带

- 潟湖中心

58. 超视距无人机于春季在农田作业，田中有大量反光地膜，可能造成什么影响从而影响起降点选择？

- 增强GPS信号

- 产生强烈热力湍流与眩光

- 增加空气湿度

- 降低螺旋桨效率

59. 在城市峡谷进行超视距飞行，两侧高楼形成狭管效应风速急增，起飞点若无法避开，应选择什么时机作业？

- 阵风最强时

- 风力较小且风向稳定的清晨

- 午后热对流旺盛时

- 夜间陆风时

60. 执行超视距野生动物监测，需要在草原斑马群附近降落，为避免惊扰和乱流，降落地应距动物群至少多远且位于什么方位？

- 下风向10米

- 上风向50米外

- 畜群正中央

- 侧面贴近

- 空域管理与法规选址（61-120题）

61. 超视距飞行前查看航图，航线经过一标注为“P-XXX”的禁区，应如何选择航线？

- 保持高度直接通过

- 适当降低高度通过

- 严格绕飞该禁区

- 经申请批复后方可按许可通过，否则绕飞

62. 在管制空域下方实施超视距飞行，真高120米以下划设了轻型无人机适飞空域，计划航线应设置在哪个范围？

- 适飞空域内

- 适飞空域与管制空域交界处

- 越过适飞空域上限

- 任意位置

63. 超视距物流航线需穿越某军事管理区边界，且已得到非正式口头同意，正确的选址决策是什么？

- 按口头同意飞越

- 严格沿军事管理区外边界规划航线，并取得正式批文

- 降低高度悄悄通过

- 关闭应答器通过

64. 在机场净空保护区内，超视距飞行通常被禁止，若因特殊任务必须飞，应优先在何处起飞？

- 跑道延长线下方

- 机场围界内

- 净空区外，再飞入许可空域

- 候机楼顶

65. 根据无人机法规，超视距飞行需向管制部门报告飞行动态的空域属于哪类？

- 融合空域

- 隔离空域

- 非管制空域

- 无需报告

66. 在临时划设的无人机专用隔离空域内执行超视距任务，起降点可否设在隔离空域外部？

- 可以，只要航线在空域内

- 不可以，全程须在隔离空域内

- 仅降落可以在外

- 需另行申请

67. 超视距飞手发现航路上存在未标注的临时障碍物（如气球广告），需改变航线，新航线应如何选择？

- 任意绕飞

- 评估周边空域限制，确保新航线仍在可飞行空域内

- 提升高度至300米以上

- 保持原航线硬闯

68. 在城市里使用超视距无人机进行三维建模，飞行高度150米，该高度属于哪类空域（在未划为适飞空域的地区）？

- 适飞空域

- 管制空域须申请

- 无需申请

- 任意

69. 超视距任务飞行需跨越国境线，无人机起飞点应设置在哪里？

- 边界线上

- 边界线一侧本国境内，且航线不越界

- 对方国家境内

- 紧贴边界隔离区

70. 某次超视距飞行需在通用航空机场附近进行，机场有飞行活动，为避让，起降点应选在何处？

- 机场起落航线下

- 跑道头

- 机场交通pattern外侧，并保持通信

- 塔台顶部

71. 执行超视距航空摄影，拍摄目标紧邻重点目标（如政府大楼），应怎样选择起降和航线？

- 直接在目标上空悬停

- 保持安全距离，必要时取得安保部门许可

- 低空快速掠过

- 关闭所有灯光隐蔽飞行

72. 在无人机云系统监管下超视距飞行，系统提示前方存在动态电子围栏（因临时禁飞），航线应如何调整？

- 忽略警告

- 及时修改航线绕飞，并选择围栏外备降点

- 加速通过

- 提升高度越过围栏

73. 超视距无人机实施跨海快递，航线经过船舶通航密集区，为符合海事和空域管理，起降点规划应做到什么？

- 直接穿越航道

- 避开航道，在航道侧方岛屿或母船上设立起降点

- 在航道正上方悬停等待

- 无特殊要求

74. 某超视距任务同时涉及几个管制分区，各分区许可高度不同，正确的航线规划与起降场选择应遵循什么？

- 按最低许可高度飞全程

- 按各分区要求分段规划，起降点设立在符合高度过渡的区域

- 忽略分区限制

- 只申请一个分区许可即可

75. 夜间超视距飞行，除自身灯光外，起降场地必须满足什么要求？

- 黑暗无光

- 有足够的非红色照明且获得空域批准

- 仅靠飞机灯光

- 随意选择

76. 在大型活动安保中执行超视距监控，活动的“禁飞区”由公安部门划设，任务飞机需进入该区域，正确的做法是？

- 作为安保单位可自行进入

- 需获得活动安保指挥部特许，并使用指定起降点

- 使用微型无人机免申请

- 在禁飞区边缘起飞滑入

77. 超视距飞手发现飞行中误入限制区边缘，此时应立即采取什么行动并与选址相关的决策？

- 继续完成作业

- 迅速脱离，并在限制区外就近寻找安全降落点

- 上升高度

- 关闭数据链

78. 在无人驾驶航空器空中交通管理试运行区域内，超视距飞行须接入UTMISS系统，起降点信息需要？

- 不提供

- 事前在系统中填报并获取电子围栏确认

- 飞行中报告

- 口头通报

79. 超视距任务规划航线时，发现某坐标点位于两个管制扇区边界重叠区，为使协调简化，起降场应设在？

- 重叠区内

- 单一扇区管理范围明确的区域

- 扇区边界正下方

- 无影响

80. 野外超视距作业，临时起降点靠近自然保护区核心区，未经许可飞行可能触犯什么法规，应如何选址？

- 只要不降落即可

- 将起降点设在保护区外围缓冲地带，并依法避开核心区

- 降低高度减小噪音

- 仅在边缘飞行

81. 超视距无人机在省级行政区边界作业，空域批复来自一侧，但航线跨越边界，需如何确保选址合规？

- 只遵守一侧批复

- 确保起降点与航线均取得所有涉及区域空域管理方同意

- 不用理会边界

- 可在边界线空中盘旋

82. 在首都国际机场净空保护区内，绝对禁止无人机飞行，若任务必需，应如何重新选址？

- 在净空区边缘高楼顶起飞

- 将整个作业区域移至净空区之外，并申请相应空域

- 用系留方式不起飞

- 夜间飞行避开监管

83. 超视距运行中，机长需确保与管制单位保持双向通信，地面站应设在能保证通信覆盖的位置，这主要体现了什么选址原则？

- 经济性

- 通信可靠性

- 隐蔽性

- 自由性

84. 根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，超视距飞行通常应当申请哪个种类的空域服务？

- 隔离空域

- 融合空域或特定空域，取决于运行场景

- 无需服务

- 仅限120米以下

85. 某城市划设了无人机综合应用试验基地（专用空域），超视距培训与考试应如何选址？

- 在城市任意公园

- 在批准的试验基地内

- 在普通工业区

- 居民楼顶

86. 超视距飞手在执行任务时，电子地图标注了“无人机限制区（临时）”，但现场无物理标识，应如何判断？

- 无视它

- 严格遵守电子标注，变更航线与备降点至限制区外

- 贴地飞行

- 只要无人看到即可

87. 在民用航空航路下方进行超视距飞行，真高超过150米，该区域属于什么性质，起飞点应如何选取？

- 可自由飞行，任意选点

- 需获得空中交通管理单位许可，起飞点须在批准范围内

- 仅限白天

- 无需许可

88. 超视距无人机进行跨江大桥检测，桥梁部分位于水上交通管制区，地面站应设置在何处？

- 桥面检修道

- 岸边距离桥一定安全距离，且不在航道正下方

- 桥梁塔顶

- 船只甲板

89. 使用超视距无人机进行管道巡线，管道穿过某化工厂爆炸危险区，选址时起降点应距离危险区边界至少多远？

- 紧贴边界

- 足够的安全缓冲距离，且符合危化品区域管理要求

- 在厂区内

- 无要求

90. 超视距飞行需要进入一个由数个小型无人机同时作业的协同空域，为避免冲突，起降点选取原则是？

- A.集中一点

- B.各机分隔，明确各自起降区块和进出航线

- C.随机选择

- D.悬停等待

91. 在国外执行超视距飞行，必须遵守所在国航空法规，当地规定无人机需远离人群30米，起降场地半径至少？

- A.30米无人区

B. 15米半圆

C. 10米

- 米

92. 超视距航空物探飞行，航磁测量要求避开电磁干扰，空域选择除航空管制外还需注意什么？

- 避开高压线、变电站等，选择磁安静区域

- 靠近矿山

- 在城市中心

- 无特殊要求

93. 在飞行禁区边界外实施超视距飞行，为防误入，地面站应设在边界的哪一侧？

- 紧贴边界

- 距离边界足够远，使失控保护策略有缓冲空间

- 禁区之内

- 边界正上方

94. 超视距飞行计划中，备降场必须满足的空域条件是？

- 仅物理平整

- 必须同样位于可合法降落的非管制/已批准区域

- 任何空地

- 私人领地随便用

95. 无人机在融合空域超视距运行，要求具备探测与避让能力，选址时需确保周边空域环境能支持什么？

- 可以屏蔽信号

- 与有人航空器间有足够的间隔或有效监控

- 完全看不见其他飞机

- 没有限制

96. 某超视距任务经过VOR导航台附近，为不影响导航信号，起飞场地应距离导航台多远？

- 无限制

- 遵照当地无线电管理机构的要求距离

- 紧贴

- 米

97. 在森林防火期，林业部门公告了防火禁飞区，超视距巡护需要进入，必须如何做？

- 可免批准

- 获得森林防火指挥部许可，并使用指定起降点

- 低飞

- 无视

98. 超视距飞行中收到空域管理部门因军航活动临时关闭空域的通知，机长应立即怎样？

- 尽快着陆在最近的可降落安全区域

- 继续飞

- 盘旋等待

- 升高

99. 在机场附近实施超视距无人机反制设备测试，产生的电磁辐射可能干扰航空通信，场地选择必须？

- 任意

- 经无线电管理机构和空管批准，避开机场通信频段保护区

- 在机场内部

- 没有要求

100. 无人机超视距飞行涉及人流密集区，按风险等级通常需进行特定类运行审定，审定中针对起降场选址有哪些要求？

- 无需

- 需地面风险评估，包括人群距离、应急程序等，并获批准

- 随便

- 仅需平整

101. 利用超视距无人机进行中继通信，中继站位于两座山头，其中一山头有航空导航设施，应如何选择山头？

- 可任意

- 确保不干扰导航设施，并获得相关许可

- 离得越近越好

- 在导航设施下风侧

102. 超视距在民航航路下方飞行，其最大允许真高与航路有何关系，选址时应确保什么？

- 随意

- 航线与起降点都应符合该空域的限高规定，不得突破

- 不相关

- 仅起飞点

103. 按照无人机围栏（电子围栏）系统设置，起飞点必须位于电子围栏的什么范围内？

- 内部或允许的区域内

- 以外

- 紧贴边界

- 没有要求

104. 超视距无人机在海上平台作业，平台属于离岸设施，空域属于什么性质？

- 无限制

- 通常需与海上交通管制和周边空域协调，起降平台须标识

- 随意

- 仅国际水域

105. 执行超视距边境巡逻，航线沿边界线飞行，如何确保不误入邻国领空？

- 贴边飞行

- 在己方境内留出足够横向缓冲，起降点后撤

- 越界即返回

- 无要求

106. 在城市超视距飞行中，需使用4G/5G网络进行指挥控制，选点应考虑什么？

- 无要求

- 网络覆盖良好且符合无线电管理要求的地点

- 偏远无信号区

- 仅用WiFi

107. 无人机超视距驾驶员在作业前需检查“批准的空域使用文件”，该文件上必须明确什么信息以帮助选址？

- 空域范围、时限、高度限制等

- 无信息

- 仅任务名

- 随意

108. 某区域在航图上标注为“WARNING AREA”，超视距飞行选址应？

- 忽视

- 评估警告性质，通常避免起降在此区，航线谨慎

- 一定是禁飞

- 必须飞入

109. 超视距飞行实施中，如果由于链路中断触发“自动返航”，返航点通常设在地面控制站处，这要求控制站选址具备什么环境？

- 任意地点

- 一个合法、安全且无障碍的起飞点位置

- 飞行路径任意点

- 不要返航点

110. 在超视距飞行考试中，考官要求考生规划一条在管制空域内的航线，考生应优先确认什么以决定起降点？

- 风景

- 空域申请批复状态和可用高度层

- 地面土质

- 个人喜好

111. 超视距无人机作业区域上空临时建立了限制区用于灭火飞行，此时未经许可的无人机起降点必须？

- 保持现状

- 远离限制区或暂停飞行

- 飞入协助

- 无所谓

112. 在进行超视距飞行的广域巡视时，若需跨越多个无人机适飞区域，航线应如何衔接？

- 随便穿越

- 沿适飞区域边界走，起降点设在一个适飞区内，避免进入非适飞区

- 在非适飞区随意飞

- 无要求

113. 为进行超视距航空电磁法勘探，发射线圈产生强电磁，选址须规避什么？

- 高压线

- 居民区和敏感电磁设施，并符合空域

- 森林

- 河流

114. 在高原超视距飞行，由于真高误差和高度表设定，空域高度限制为海拔5000米，起飞场地海拔4000米，可用飞行相对高度是多少？选址需确保什么？

- A. 31米，考虑气压高度

B. 5000米

- C.无限制

- D.随意

115. 超视距飞行中，如遇其他不明无人机侵入航线，并已报告空管，要求你改变航线并备降，应如何选备降点？

- 保持原航线

- 根据空管建议，选择最近的已批准降落场

- 提升高度

- 尾随该机

116. 按照最新的无人机管理条例，250克以上的超视距运行无人机，购买保险前，对其作业场所选址有何间接要求？

- 无要求

- 需评估第三者风险，起降点尽量远离人群财产

- 必须市区

- 无

117. 某超视距任务计划在湖上飞行，但湖泊位于省级湿地公园，飞行需获哪方同意以决定起飞点？

- 不需要

- 湿地公园管理机构及空域管理部门

- 渔民

- 游船公司

118. 超视距无人机采用RTK定位，基准站应架设在已知坐标点且周边无明显干扰，此基准站选址除测量要求外，空域管理上必须？

- 任意

- 基准站所在位置不影响飞行空域安全，地面站合法设置

- 不必考虑

- 随便

119. 执行超视距飞行考试，考场设置有视距内和超视距区域，超视距航线须在什么范围内？

- 考官视线内

- 指定的超视距考试空域内，起降点也在该空域

- 任何地方

- 室内

120. 如果在超视距飞行前临时得知计划的起飞点被划定为临时禁飞区（如VIP活动），应如何调整？

- 硬要起飞

- 延迟任务或变更至其他合法起飞点

- 缩小飞机

- 无视

- 复杂气象条件下的选址决策（121-180题）

121. 超视距飞行前收到气象预警，航路上有强雷暴群，起降点应设在何处？

- 雷暴移动路径正前方

- 雷暴上风方向的避雷安全区

- 雷暴下风方向

- 雷暴云砧下方

122. 任务区域预报有大范围积冰条件，超视距无人机无除冰能力，地面站宜选择在哪里？

- 积冰云层下方

- 温度高于0℃且无云的区域

- 冻雨中

- 高湿度雾区

123. 在山区超视距飞行，傍晚可能形成下坡风（katabatic wind）导致强下沉，降落点不应选在何处？

- 山谷平坦草地

- 山坡脚的下坡风汇集区

- 山顶

- 山脊线

124. 龙卷风多发的平原区，超视距飞行避灾备降场应具有什么特征？

- 靠近水塘

- 远离超级单体移动路径，最好有坚固掩体

- 树丛中

- 高压线下

125. 超视距无人机在海岸线作业，收到海啸预警，低洼起降点面临被淹风险，应选择什么备用点？

- 沙滩

- 海拔较高且远离海岸的紧急集结点

- 码头

- 礁石

126. 大雾天气导致能见度低，但超视距飞行主要靠仪表和数据链，此时起降场必须满足什么条件？

- 无需视觉

- 满足仪表飞行规则，具有可靠差分定位，且无低空障碍物

- 任意

- 必须目视

127. 在锋面过境时进行超视距飞行，风向风速突变，为安全降落，应选择哪类场地？

- 狭窄小巷

- 四周开阔、无障碍物的大面积场地

- 单边有高楼

- 任何地点

128. 超视距飞行中遭遇风切变，微下击暴流正前方有一学校操场和停车场，哪个更适合紧急降落？

- 操场紧邻大树

- 空旷操场中心，远离树木和旗杆

- 停车场中央

- 教学楼顶

129. 预报有强沙尘暴，超视距无人机需紧急返航，起降点如果是沙土地，应提前做好什么？

- 无需准备

- 移至硬化地面或采取防沙措施

- 增加沙土

- 在沙尘中起飞

130. 在热带气旋外围进行超视距观测，起飞点承受的阵风可能超限，应选择何处以降低风险？

- 无遮挡海堤

- 有防风林或建筑物遮蔽的背风侧

- 风暴眼

- 沿海悬崖

131. 超视距飞行中高空存在急流，下方有山脉，飞机位置若在急流轴下方可能遇到晴空湍流，航线地面端应设在哪里？

- 急流轴正下方

- 避开急流轴投影区域，设在山脉背风侧远处

- 山顶

- 无所谓

132. 冻雾条件下，地面站设备可能结霜，为保障超视距链路，选址应注重什么？

- 风口

- 避风且有遮挡且天线不结冰的位置

- 低洼冷池

- 水面

133. 在冰川融水河流附近执行超视距，下午冰川融水造成河水暴涨，起降点应位于什么位置？

- 河漫滩

- 明显高于历史最高水位线的阶地

- 河心沙洲

- 桥下

134. 超视距无人机在梅雨季节作业，连日降雨致场地泥泞，为不陷机，应选择什么类型的起降点？

- 草地

- 排水良好的砂石地或硬地

- 稻田

- 低洼处

135. 预报将出现冻雨，电线结冰可能脱落，地面站和起降点不宜设在何处？

- 开阔地

- 高压输电线下

- 室内

- 混凝土路面

136. 强烈的海陆风锋面过境会产生阵风锋，超视距飞行如在此时降落，应选择什么位置避免风锋冲击？

- 海陆风锋正下方

- 风锋过境后再降落，地点宜在远离锋面的稳定区域

- 海边

- 码头

137. 夜间超视距飞行，辐射冷却导致低空逆温层形成，近地面风静稳，但上方可能有低空急流，此时起飞点选址需注意什么？

- 无所谓

- 起飞后可能遭遇风切变，选择有探测设备能预警的场地

- 必须高楼顶

- 地下室

138. 在尘卷风活跃的荒漠，超视距降落前观察到附近有多个尘卷，正确的选址动作是？

- 追着尘卷降落

- 避开尘卷移动路径，降落在无对流显示的稳定地面

- 在尘卷正上方下降

- 随意

139. 山区河流谷地清晨常有团雾，能见度极低，超视距自主返航降落时，若降落点位于雾中，应如何选择备降？

- 坚持进雾

- 启用雾区外的预设备降点

- 在雾中悬停

- 爬升

140. 超视距无人机进入积雨云下方，遭遇强烈下沉气流，机长试图改出，此时应立即飞向何处？

- 云底中心

- 云外可见晴空区，并向预先勘测的备降场飞行

- 爬升

- 继续

141. 热浪天气，地面温度超过40℃，超视距多旋翼电机易过热，起降点应优先考虑？

- 太阳直射的水泥地

- 有遮阴或通风良好的地面

- 密封车厢顶

- 柏油路面

142. 在台风过境后执行超视距灾情评估，许多区域积水，原起降点被淹，必须选择哪些区域作为临时起降？

- 淹水区

- 地势较高、无积水且稳固的场地

- 倒塌房屋废墟

- 漂浮物上

143. 超视距飞机在层云中飞行，云中相对湿度100%且温度低于零度，机体可能结冰，此时应如何选择脱离方向和备降点？

- 继续云中飞行

- 转向温度较高或云外区域，并在无冰区降落

- 爬升

- 无所谓

144. 春季融雪期，草场变得极为松软湿滑，固定翼超视距采用滑降降落，选址应避免什么？

- 砂石跑道

- 湿软泥泞的草地

- 压实土路

- 短草硬地

145. 超视距无人机遭遇雹暴，必须紧急降落，附近有桥洞和开阔地，正确的选择是？

- 桥洞下

- 开阔地并尽快降落，同时防范雹击

- 树上

- 河中

146. 在焚风效应显著的地区，背风坡高温干燥，但下沉气流强，超视距降落点应如何选择？

- 背风坡中部

- 迎风坡侧

- 焚风强盛的山脚

- 无所谓

147. 超视距飞行中收到火山灰预警，火山灰对发动机和电子设备有损害，起降点和航线应？

- 进入火山灰云

- 完全避开火山灰扩散区域，包括备降点

- 在灰云边缘

- 无所谓

148. 在冷锋过境后，气温骤降，无人机电池性能下降，为保留足够返航能量，起飞点应如何设置？

- 离家远

- 尽量靠近作业核心区，减少无效飞行距离

- 高处

- 无讲究

149. 在持续性大风的荒漠区超视距作业，降落时采用手动模式对抗乱流，降落点宜选择在什么位置？

- 陡坎边缘

- 有自然遮蔽（如土丘）的下风侧

- 戈壁滩正中心

- 干河道

150. 预报有大范围的平流雾从海上移来，预计会覆盖海岸起降点，应采取什么选址措施？

- 等待

- 提前将起降点向内陆高处转移

- 在雾中飞

- 无措施

151. 超视距无人机在锋面气旋暖区飞行，遭遇低空风切变，机载系统告警，此时最佳紧急降落方向应相对风切变线怎样？

- 平行

- 尽快脱离风切变区域，垂直于切变线方向飞至安全点

- 顺切变

- 逆切变

152. 冰雹多发季节，超视距起降场附近有简易车棚和露天，为了保护设备，临时停放点选在哪里？

- 露天

- 有坚固顶棚的遮蔽处

- 树下

- 电杆下

153. 超视距飞行中，地面站所在位置突遇暴洪，人员撤离，无人机无法返航至原处，应执行什么程序？

- 悬停

- 提前预设的备用降落点自动降落

- 关机

- 撞山

154. 在可能的飑线过境区域，超视距作业窗口短，起降点应如何规划？

- 在飑线移动路径正前方

- 在飑线影响范围之外，并具备快速撤收能力

- 飑线中

- 任意

155. 沿海地区午后积云发展旺盛，云底较低，超视距航线应保持与云的垂直间隔，起降点宜选在？

- 云下

- 云发展较弱、距云体水平距离足够的安全区

- 云中

- 云顶

156. 极涡南下引发寒潮，超视距飞行时气温远低于电池工作温度，起飞前应如何选择保温场地？

- 室外风口

- 有保温措施的室内或加温帐篷，起飞后迅速作业

- 冰雪面

- 不保温

157. 超视距任务遇雨雪天气，水平能见度变差，但任务急迫，能够执行的前提是起降点具备什么？

- 无要求

- 满足飞行手册中气象限制，且具备仪表进近能力

- 随便

- 只能目视

158. 在大型水域上空超视距飞行，水汽蒸发形成蒸汽雾，水面能见度快速下降，降落备选点不宜选在何处？

- 岸边高地

- 水面船只

- 不受蒸汽雾影响的内陆固定场地

- 桥墩

159. 在可能发生闪电的云区，超视距无人机通信和导航易受电磁干扰，地面站选址应？

- 高处孤立

- 避开孤立高地，选择闪电较少区域并设防雷措施

- 钉避雷针

- 随便

160. 寒潮大风伴随风吹雪，超视距降落时雪粒影响传感器，应选择什么地形降落？

- 深雪区

- 被风压实的平坦雪面，减少吹雪

- 雪檐

- 冰裂缝

161. 在山谷逆温层下飞行，逆温层顶有明显风切变，航线起降点应如何选择以规避切变？

- 确保飞行高度剖面不穿过逆温层顶切变层，起降点位于逆温层内安全区

- 必须穿过

- 无关

- 只在逆温层上

162. 高温干旱天气，森林火险等级极高，超视距飞行发动机可能引燃枯草，起降点必须做什么？

- 随意

- 清理出防火隔离带，备有灭火器材

- 浇汽油

- 无要求

163. 在沿海核电站附近超视距作业，气象上需考虑海风带来的盐雾腐蚀，起降点不宜长期设置在何处？

- 上风向远离海岸

- 常年在盐雾下风向区域

- 室内

- 无区别

164. 超视距无人机在副热带高压控制下飞行，天气晴热，但午后可能有孤立热雷暴，起飞点选择需避开什么？

- 热雷暴生成区下风方向

- 热雷暴初始单体附近

- 任何地方

- 去追雷暴

165. 汛期河流水位暴涨，原河滩起降点被淹，紧急情况下，哪类地点可作为临时降落？

- 防洪堤顶较为平坦宽阔处（符合安全）

- 水中孤岛

- 激流中

- 随便

166. 在极圈内超视距飞行，磁暴期间地磁扰动影响罗盘，起飞点选址需确保什么？

- 无要求

- 具有可靠的卫星导航或目视参考，避免仅依赖磁罗盘

- 铁矿上

- 南极

167. 雾凇天气，无人机机身结冰影响气动，起降航线应如何规划？

- 长时穿云

- 起降航线避开雾凇区域，选用无冰区机场

- 穿冰

- 无关

168. 在西南涡影响下，山区长时间降水，可能引发泥石流，超视距起降场不宜设在什么位置？

- 山脊

- 泥石流沟口堆积区

- 硬岩平台

- 隧道口

169. 超视距飞机在海面低空飞行，遇到海雾突然形成，无法看到地平线，降落舰船应具备什么引导？

- 无

- 仪表引导系统和相对运动补偿

- 哨子

- 旗语

170. 在高空冷涡底部，常有对流云团和冰雹，执行超视距任务时，备用降落场应设在什么相对位置？

- 冷涡中心

- 冷涡影响区域之外的稳定区域

- 对流云团下方

- 冰雹区

冬季在冻雨易发区，起飞点地面结冰，飞机滑跑（或起降）安全如何处理。

- 不处理

- 选择无冰或经除冰处理的表面，或使用垂直起降模式避开滑跑

- 只能取消

- 洒水

171. 冬季在冻雨易发区，起飞点地面可能结冰，飞机滑跑（或起降）安全如何保证？

- 高压区内

- 飞出雷暴高压区，寻找不受下沉影响的场地

- 悬停

- 爬高

172. 在强下沉气流控制的雷暴高压区，超视距飞机性能受限，降落点应该？

- 山地

- 平坦地形且湍流较弱的区域

- 高楼间

- 森林

173. 超视距飞行在硫酸盐气溶胶浓度高的霾区，能见度低，空域条件可能受限，选址需？

- 随意

- 能见度满足运行最低标准，且空管允许仪表飞行

- 只凭卫星

- 乱飞

174. 因大暴雨引发城市内涝，超视距无人机用于灾情采集，起飞点选在何处最佳？

- 淹没的地下通道

- 未受淹的高架桥或坚固建筑物顶层平台

- 洪水中

- 窨井旁

175. 沙尘过后，降尘覆盖太阳能板，超视距无人机执行光伏巡检，因积沙导致热斑，巡检起降点应尽量设在？

- 无影响

- 靠近光伏矩阵但避开尘埃源下风向

- 沙丘

- 随便

176. 在可能发生山洪的河谷，超视距作业临时起降点不宜过夜驻守位置是哪里？

- 岸上高地

- 河滩或河道内的沙洲

- 高位阶地

- 山坡

177. 寒潮大风伴随暴雪，无人机天线和旋翼可能积雪，起降点应具备什么条件？

- 无要求

- 能有临时遮蔽或及时清除积雪的手段

- 露天最好

- 冰面

178. 在热带地区执行超视距，海面温度高导致积云发展迅速，为避开云中湍流，航线应和云保持怎样的关系，起飞点宜设在？

- 云正下方

- 云外，且远离积云发展区

- 云中

- 无所谓

179. 在可能出现晴空颠簸的高空急流附近，超视距固定翼飞行高度需规避，这影响航线高度选择，但地面起降点本身是否也需考虑？

- 否

- 是，应确保起降阶段气流相对平稳，如选在湍流区外

- 不影响

- 不需

- 超视距空域勘测与链路选址（181-240题）

180. 在进行超视距空域勘测时，需要选择一个地面中继站以延长数据链，最重要的选址条件是？

- 靠近商业区

- 与飞行器之间保持视距无遮挡

- 地下停车场

- 密林深处

181. 超视距勘测任务需评估信号覆盖盲区，地面站选址应优先进行哪项工作？

- 抛硬币

- 利用地形剖面和菲涅尔区分析

- 任意选高点

- 盲选

182. 在山区执行超视距链路测试，飞行器绕到山后导致信号中断，为解决该问题应增设什么？

- 功率放大器

- 位于山脊上的信号中继节点

- 降低频率

- 不管

183. 城市环境超视距飞行，多径效应严重，为改善链路质量，地面天线应架设在什么位置？

- 玻璃幕墙前

- 高于周围障碍物的开阔楼顶

- 地下通道

- 室内

184. 进行超视距空域勘测飞行，需评估备选起降场地的电磁环境，应重点避开何种设施？

- 公园长椅

- 大功率雷达站、广播发射塔

- 草地

- 停车场

185. 在森林区域，为了保持超视距链路，中继无人机（或固定中继）应部署在何处？

- 树冠下

- 林间空地或冠层以上

- 枯枝堆

- 树干空洞

186. 超视距勘测任务中，需要确定一个备用地面控制站的选址，该站点应满足什么通信条件？

- 只需电力

- 能接入与无人机同频段且无干扰的链路网络

- 仅能打电话

- 任何地方

187. 在某高原进行超视距链路预算，发现由于大气衰减和地形遮挡，某方向链路余量不足，应如何调整选址？

- 不变

- 将地面站移至能够提供更佳链路预算的位置（如更高处或遮挡更少处）

- 减小飞机高度

- 放弃

188. 超视距无人机使用C波段数据链，勘测选址时必须考虑第一菲涅尔区不被遮挡，这要求地面站与飞行路径之间的地形如何？

- 任意

- 有足够的菲涅尔区间隙

- 必须有山阻挡

- 水面

189. 超视距空域勘测飞行中，要测试不同高度层信号覆盖，选择一块能提供多高度测试的场地，该场地空域应具备什么特性？

- 严格禁飞

- 允许大范围高度变化且净空条件好

- 高楼林立

- 隧道内

190. 当利用公网4G/5G实现超视距测控时，勘测任务需测试沿线基站信号，起飞点应如何选取？

- 信号盲区

- 信号覆盖良好且延迟低的区域

- 电梯间

- 地下室

191. 沿海超视距勘测，海面反射会导致信号多径衰落，为减少此影响，地面天线应如何布置？

- 靠近海面

- 利用高度和方向性天线，降低海面反射分量

- 浸泡海水

- 无方法

192. 超视距飞手需在未知区域勘测最佳起飞场，对地面站选址初步筛选应基于什么？

- 主观感觉

- 卫星地图及数字高程模型分析视线

- 随机

- 投掷飞镖

193. 在边境线我方一侧进行超视距勘测，为避免信号越境引发争议，天线辐射方向应如何控制？

- 全向

- 使用定向天线，朝向境内方向

- 朝境外

- 不控制

194. 超视距空域勘测包含对GNSS干扰的检查，选址时若发现某地GPS信号频繁丢失，该地适合作为起降点吗？

- 适合

- 不适合，应寻找无干扰区域

- 最适合

- 强迫使用

195. 在风电场进行超视距勘测，风机叶片旋转产生电磁干扰和多径，数据链中继站选址应距离风机多远？

- 0米

- 根据干扰测试结果保持安全距离

- 正对风机

- 随便

196. 超视距链路中采用Mesh自组网，勘测时需要确定哪些节点位置能形成连通网络，最佳架设点应满足？

- 孤点

- 每个节点至少与两个其他节点视距通视

- 全部遮蔽

- 无要求

197. 执行高层建筑群超视距勘测，为了测试楼宇遮挡下的链路，需在地面不同点位测试，选点策略应？

- 仅在广场

- 涵盖典型街道峡谷和阴影区

- 仅在屋顶

- 仅地下室

198. 超视距任务要求中断后自动返航，返航点通常设在地面控制站处，这要求控制站选址具备什么环境？

- 随时有干扰

- 上空无遮挡，定位信号良好，周边安全

- 桥下

- 电磁屏蔽室

199. 在湖泊中央进行超视距水质采样，船只作为移动起降平台，为保证链路，船只应停留在什么位置？

- 桥下

- 湖心无遮挡处

- 紧贴岸边树丛

- 芦苇荡

200. 超视距空域勘测中，为标定应急迫降场，需要实地考察场地的尺寸、平坦度和周边障碍物，此类场地最不适宜哪种特征？

- 表面平整

- 密布巨石和深坑

- 短草

- 硬土

201. 为超视距飞行规划低空航路，需对航路下方进行人口密集区勘测，选址时应遵循什么原则？

- 最大化飞越人群

- 尽量规避人口密集区，起降点远离

- 贴地飞行

- 无所谓

202. 超视距飞手在执行勘测时，需测试不同频段的背景噪声，场地选择应避开什么？

- 安静的农村

- 强电磁噪声源，如工业设备

- 自然保护区

- 普通公园

203. 在沙漠腹地超视距勘测，沙丘移动可能导致先前选定的起降点被掩埋，应如何选择永久参考起降点？

- 选择高大流动沙丘

- 选择基岩出露或稳定砾漠

- 沙谷

- 沙波纹

204. 利用超视距无人机进行中继通信保障时，中继机需盘旋于固定点，该点空域选择应满足什么？

- 无限制

- 经空域批准，且下方地形适合信号覆盖

- 随意

- 在禁飞区

205. 对于超视距运行，数据链路使用LTE网络，勘测时需要测试切换性能，起降点宜设在何处？

- 小区边缘

- 小区中心信号稳定处

- 地下室

- 没要求

206. 在极区进行超视距勘测，由于电离层扰动，卫星通信可能中断，选址应预备什么？

- 只依赖卫星

- 备用惯性导航和预设多个降落点

- 不飞

- 不用

207. 超视距勘测过程中，要评估地面控制站的供电连续性，选址应优先考虑？

- 依赖单次电池

- 具有可靠电力供应或长时间续航电源的地点

- 无处充电

- 随便

208. 对于地形起伏大的山区，为覆盖整个超视距航线，可能需要多个中继站，选址原则是？

- 越低越好

- 中继站间视距互通，且覆盖飞行航线

- 藏在山谷

- 随机

209. 在城市进行超视距勘测，利用系留无人机作高空中继，系留点地面站应具备什么？

- 人流密集

- 安全围蔽、电力供应及空域许可

- 随便街角

- 隧道

210. 超视距空域勘测报告中需包括起飞和备降点的地面风险照片，拍照时必须体现什么？

- 艺术感

- 场地各方向净空和障碍物情况

- 风景

- 无所谓

211. 超视距飞手发现预定航线上有一高大烟囱，烟囱排放的烟羽可能衰减信号，勘测时应把航线或起降点调整到什么位置？

- 烟羽正下方

- 烟囱侧面避开烟羽方向

- 烟囱顶

- 不调

212. 在海上平台进行超视距勘测，由于平台金属结构反射，GPS多路径效应严重，起飞点应如何设置？

- 紧贴金属墙

- 挑出平台外的延伸支架或远离反射面处

- 全金属舱内

- 无措施

213. 采用超视距无人机进行磁法勘探，磁探头对电磁干扰敏感，地面基站选址应远离什么？

- 花岗岩

- 电力线和金属管道

- 砂土

- 空气

214. 超视距飞行前的空域勘测包括查看NOTAM（航行通告），得知某导航台设备维护，信号不可用，依赖该导航的航线其起降点应？

- 坚持

- 重新规划不依赖该信号的航线和备降

- 等待

- 不管

用于超视距飞行的差分GPS基准站，其坐标精度直接影响飞行安全，勘测时基准站应放在哪里？

- 未知点

- 已知高精度控制点上

- 移动汽车

- 随便

215. 在喀斯特地貌区，地下溶洞可能塌陷，超视距起飞场地勘测时要避开什么？

- 基岩

- 可能存在土洞和塌陷风险的地表

- 石头

- 公路

216. 超视距中继链路勘测中，为验证天线极化匹配，测试点应能模拟实际飞行姿态，这要求测试场地怎样？

- 随意

- 能够架设天线并模拟相对几何关系

- 室内

- 水下

217. 在冰雪覆盖区超视距勘测，雪面反射导致信号波动，选择中继站位置应尽量？

- 在雪面

- 利用高地避免多径反射

- 无要求

- 越低越好

218. 超视距飞手需勘测一森林火险区，因火场烟雾可能含有碳粒子衰减信号，中继无人机应部署在烟区的什么方位？

- 浓烟中

- 烟区上风方向或旁侧清洁空域

- 下风方向

- 随便

219. 在边境地区勘测超视距起降点，除空域外，还需考虑边防政策，选址应避免什么？

- 获得许可

- 未经批准靠近边境敏感设施

- 荒漠

- 正常

220. 在城市垃圾填埋场附近勘测，沼气可能上升且易燃，超视距飞行航线不宜在垃圾场上空低飞，起降点也应设在？

- 沼气排放口旁

- 安全距离外的非危险区

- 垃圾堆顶

- 渗滤液池

221. 超视距勘测时测试卫星导航可用性，发现在某山谷中可见卫星数不足，该谷地适合设为返航点吗？

- 适合

- 不适合，返航点需要可靠定位

- 无所谓

- 最佳

222. 在移动的车辆上进行超视距起降（车载无人机），移动中继站选址实际是选什么？

- 固定的

- 车辆行驶路线的信号覆盖良好路段及停车点

- 河流

- 不选

223. 超视距空域勘测常利用频谱分析仪检测干扰，若在某备选点发现强烈常发干扰，该点应？

- 优先使用

- 排除或采取频率规避措施

- 无视

- 增大功率

224. 用于超视距消防的无人机，需在火场附近快速部署，事先勘测的多个预选起降点应具备什么属性？

- 单一选择

- 多个方位且安全，适应不同火势蔓延方向

- 唯一靠近火点

- 随便

225. 在沿电力线巡线超视距飞行中，导线产生电磁场可能干扰罗盘，起飞点和航线规划应保持什么距离？

- 贴线飞行

- 根据电压等级保持安全电磁距离

- 无距离

- 绑在线上

226. 超视距勘测需评估云底高对视觉避障的影响，某峡谷经常云遮雾罩，起飞点应选在何处以便随时可见？

- 云中

- 云层高度以上的山腰或能见度良好的一侧

- 雾底

- 无所谓

227. 利用超视距无人机进行大气波导通信试验，需要特定气象条件，选址应选在容易形成波导的什么区域？

- 随便

- 海面或逆温层频发的平坦地区

- 山地

- 森林

228. 超视距飞手发现预定航线下方有新建的5G基站塔，有可能造成带外干扰，勘测时应做什么？

- 忽略

- 进行干扰测试，必要时改变频段或偏移航线

- 拆除基站

- 贴塔飞行

229. 在进行超视距空域勘测时，为确定降落地点的海拔高度和坡度，应使用什么工具进行测量？

- 目测

- RTK或测距仪精确测绘

- 猜

- 步测

230. 超视距无人机在核电站外围勘测，限制区边界明确，起飞点必须设在限制区外围，且飞行方向应？

- 朝向反应堆

- 背离或平行于限制区边界，不进入

- 穿越

- 无所谓

231. 对于超视距运行，链路中断保护策略中，除返航点外，可设定多个“安全点”，这些安全点位置勘测时必须确保什么？

- 有危险

- 可安全降落的开阔区域

- 水面

- 公路上

232. 超视距空域勘测需要监测ADS-B信号以感知有人飞机，因此地面站选址最好能？

- 屏蔽ADS-B

- 拥有良好的ADS-B接收覆盖范围

- 无要求

- 地下室

233. 在滨海湿地超视距飞行，湿地有涨落潮，勘测起降点时要确定地面不被潮水淹没，必须掌握什么？

- 风向

- 当地潮汐表和地形高程

- 降雨

- 不掌握

234. 超视距勘测员怀疑某区域有GPS欺骗干扰，以下哪种地点更适合作为受保护的起降点？

- 干扰源附近

- 已知无欺骗信号且有地理围栏的认证场地

- 大桥下

- 随便

235. 为进行超视距激光雷达扫描，航线需要精密高程，起降点所在平面需精确测量，因此选址时应？

- 不做

- 建立已知高程基准，并进行控制测量

- 目测水平

- 堆土

236. 超视距飞行中需要与空中交通管制保持话音通信，地面站选址的VHF覆盖如何保证？

- 不用

- 确保位于管制频段覆盖范围内，或通过中继

- 关掉

- 无

237. 在火山地区进行超视距勘测，地表温度高，热气流和硫化物气体可能腐蚀飞机，起飞点应选在？

- 火山口

- 上风向远离喷气孔的安全区域

- 熔岩流

- 火山灰堆

238. 根据超视距勘测规范，最终选定的主起降点和备用起降点信息需录入什么系统？

- 随便笔记本

- 无人机运行管理系统或航行资料汇编

- 忘记

- 不录

- 任务规划与应急选址（241-300题）

239. 超视距长距离物流任务，航线中途需设置应急备降点，该备降点最必备的条件是什么？

- 风景

- 足够面积平坦空地，且可安全着陆

- 加油站

- 河流

240. 在边境巡逻超视距任务中，若因GPS丢失触发应急，应优先选择什么区域作为备降？

- 邻国

- 预先勘测的己方境内安全回收点

- 河对岸

- 任何地方

241. 超视距无人机执行电力线路故障查找，已知故障区位于两座山间，若通信中断，自主备降点应设在什么位置？

- 故障导线正下方

- 邻近开阔山顶或垭口

- 变压器上

- 绝缘子串

242. 超视距飞手制定任务时，需在航线图上标注“紧急迫降区”，以下哪类区域最不适合作此标记？

- 收割后的麦田

- 学校操场（无人使用时经许可）

- 高速公路上

- 干涸水库底部

243. 在进行城市超视距配送时，客户取件点位于禁飞区边缘，配送无人机应如何规划降落点？

- 直接降落禁飞区

- 在禁飞区外设立安全交接点

- 硬闯

- 任意

244. 超视距无人机任务中，发动机出现异常振动，机长决定立即就近降落，需在下面几个地点中选择：

- 人群密集的集市

- 预先勘察过的紧急降落点（空旷无人）

- 繁忙公路

- 电线交织的巷子

245. 在多机协同超视距任务中，某一架飞机故障，为不影响他机，故障机应飞向何处？

- 编队中央

- 预定编队外应急分离点和降落区

- 长机上方

- 随意

246. 超视距航空测绘，飞行中存储即将满，需中断任务降落导出数据，降落点选择不应仅考虑飞行安全还要保证什么？

- 是否附近有餐厅

- 数据安全，快速可达且有电源

- 人多人少

- 风景

247. 夜航超视距任务，灯光系统故障，飞机只能依靠备份仪表飞行，紧急降落点应具备什么？

- 全黑

- 有能见度好、无遮挡的平坦场地，并可通过其它手段识别

- 深坑

- 丛林

248. 超视距飞行遭遇鸟群撞击，一侧动力受损，飞机尚可操纵，应选择什么类型的场地迫降？

- 树冠

- 尽量水平、无障碍的迫降场

- 水面

- 陡坡

249. 在山区超视距任务中，天气突然恶化，所有预选降落点均被低云覆盖，此时应启动什么程序？

- 盲目下降

- 爬升至安全高度，飞向云外备降场

- 关发动机

- 盘旋至没油

250. 超视距固定翼无人机发动机熄火，滑翔比已知，机长应选择在滑翔范围内的什么作为迫降点？

- 远过高山

- 迎风无障碍平坦区域

- 高楼群

- 深峡谷

251. 超视距多旋翼无人机电量严重不足，低于返航所需，机长应如何决策选址？

- 坚持返航

- 立即就近在安全区域降落，如草地、空地

- 拉升

- 丢货

252. 超视距任务中数据链路完全中断且无法恢复，飞机自主执行返航，但返航点已不安全（如出现火灾），机长在链路中断前应预先做什么？

- 无

- 预先设定并动态更新备降点优先级

- 什么也不做

- 只设一个点

253. 在大型活动安保超视距飞行中，原定降落点突然被临时占用（搭建舞台），备用降落点必须满足什么？

- 也在活动现场内

- 远离活动人流，且空域可用

- 舞台顶

- 随便

254. 超视距海上飞行，母船因故障漂离，无人机需寻找备用平台降落，应选择什么？

- 任何船

- 预先网络内其他具备降落条件的协同船只

- 海水

- 礁石

255. 超视距飞机在航路上遭遇强湍流，高度急剧下降，机长立即启动“迫降”程序，候选迫降点选择应避开什么？

- 草地

- 高压线、陡坎、水体（若无漂浮能力）

- 空旷地

- 农田

256. 当超视距无人机触发地理围栏并自动悬停，无法继续前进，此时机长应选择的降落点是？

- 向后脱离围栏，在围栏外安全点降落

- 强制闯入

- 原地降落不管

- 挂电线

257. 超视距任务包含数个作业点，一旦发生链路降级，任务规划系统应自动引导飞机飞向何处？

- 最远的点

- 预设的链路恢复点或安全点

- 随机点

- 禁飞区

258. 在荒漠超视距长途飞行时，唯一的公路可作为紧急降落备选，但需注意什么？

- 任意降

- 确认无车辆驶来且路面无遮挡

- 必有车

- 夜间关闭

259. 超视距无人机在禁飞区边界外飞行，突然受到强烈信号干扰导致失控，程序设置应让飞机如何？

- 闯入禁区

- 立即爬升

- 执行失控保护，降落至预设的安全区域

- 悬停不动

260. 超视距飞机检测到火情并需持续跟踪，但燃料（电量）仅够飞往一个备降点，该备降点应具有什么特征？

- 最近最安全，兼顾后续救援可达

- 最远

- 最高

- 无关

261. 在人口稠密区进行超视距飞行，应急降落必须最大程度降低地面人员风险，选址时应优先考虑什么？

- 广场人群

- 屋顶无人平台或提前疏散的区域

- 商业街

- 学校操场集会

262. 超视距无人机在复杂地形执行搜救，发现待救人员，需空投物资，空投点附近应具备什么特征以设立引导点？

- 密林

- 开阔且无遮挡的投放区，并确保无人机可进入

- 悬崖

- 洞穴

263. 超视距飞行中，遥控遥测链路降级至窄带模式，仅能传输简单指令，机长应选择怎样的飞行路径和降落点？

- 复杂机动

- 简化航线，就近选择规划好的安全降落点

- 继续复杂任务

- 提升

264. 超视距无人机执行大气采样，遇突发强下沉气流，无法维持高度，且下方是城市，此时应急释放降落伞的场地选择标准？

- 人群头顶

- 相对开敞且无危险物的区域（最好预先规划）

- 摩天大楼

- 高架桥

265. 山区超视距货运，因云蔽日导致视觉定位失效，返航依靠RTK，地面站RTK基准点被移动，此时飞机应采取什么策略选择降落？

- 乱飞

- 切换至其它定位源，并飞向预先勘测的视觉标识明显的备降点

- 停在空中

- 跟踪移动点

266. 超视距夜航测绘，红外相机发现原计划降落点出现大型动物群聚集，应急处理应？

- 驱赶动物

- 飞往备选降落点，避免冲突

- 直接降

- 悬停等待

267. 无人机超视距飞行遭遇冰雹，机体损伤，升力下降，最佳迫降场地的表面应为？

- 坚硬岩石

- 相对柔软的草地或灌木，减少撞击伤害

- 玻璃

- 水面

268. 超视距无人机执行边境线巡逻，一侧为非友好国家，应急备降严禁在哪里？

- 己方哨所

- 越境到对方领土

- 边境己方公路

- 己方空地

269. 在高速公路巡检超视距任务中，如果发生机械故障需要立即降落，应急降落点不能选在？

- 紧急停车带（无车）

- 车流密集的行车道

- 中央隔离带较宽处（保证安全）

- 服务区空地

270. 超视距无人机在森林火场执行侦察，火势突变包围原定起飞点，飞手应紧急指令飞机飞往何处？

- 火场中心

- 预定的火场外备降安全区

- 烧毁区

- 浓烟中

271. 进行电力铁塔超视距精细化巡检，如遇突风导致无人机撞线风险大增，此时应命令飞机飞向何处？

- 贴紧导线

- 远离线路的侧方安全位置并考虑降落

- 塔顶

- 绝缘子

272. 超视距无人机执行管道泄漏检测，检测到高浓度可燃气体，需立即撤离，撤离航线终点应选择在？

- 泄漏点上空

- 上风向安全区域

- 下风向扩散区

- 泄漏口

273. 超视距飞手在进行海上广域搜索时，收到船舶紧急避让警告，为避免碰撞，无人机应转向哪个区域？

- 船舶航线正前

- 临时指定的安全等待空域或就近平台

- 船舶烟囱

- 船尾

在执行超视距人工增雨作业时，飞机进入过冷水云，机体结冰严重，需立即脱离，脱离后降落点应选在哪里？

- 继续作业

- 云外温度高于0℃区域的机场

- 云中

- 冰晶区

274. 在执行超视距人工增雨作业时，飞机进入过冷水云，机体结冰严重，需立即脱离，脱离后降落点应选在哪里？

- 自由落体

- 航位推算配合预设的紧急着陆区

- 关断

- 盘旋

275. 在超视距飞行考试中，考官模拟“数据链中断且GPS失效”，飞机应执行什么预定程序选择降落？

- 高辐射核心

- 辐射区外安全边界

- 辐射水坑

- 不部署

276. 超视距无人机用于核辐射监测，进入高辐射区后电子设备可能失灵，为回收，应提前在什么位置部署回收点？

- 另选同网络内空闲快递柜平台

- 随便阳台

- 行道树

- 车顶

277. 在城市超视距物流中，无人机需降落在智能快递柜顶部平台，但平台被占用，应如何选择备用降落点？

- 跟入深谷

- 在峡谷上方高点部署中继，飞机在信号边界返回

- 放弃

- 大声喊

278. 超视距执行野生动物追踪，佩戴项圈的动物进入陡峭深谷，飞机信号变弱，需保持链路应如何部署？

- 雪崩槽

- 预先设置的带加热或标记的备降点

- 冰川裂隙

- 随便

279. 超视距无人机在高原进行地质勘查，突遇暴风雪，起降场被雪掩埋，备降场应选择什么类型？

- 随意

- 安全部门并确保周边安全

- 入侵者

- 任何人

280. 超视距无人机正在进行航空摄影测量，空域出现紧急军航活动，要求立即清空，此时应选择什么航线飞向降落点？

- 原航线

- 最快速脱离航线，飞往指定或预先批准的备降场

- 环绕

- 不理

281. 执行超视距反无人机任务，需迫降入侵无人机，迫降场地选择必须由谁来指定？

- 强行降落

- 启用浮动平台或其它预先准备的备选方案

- 降沼泽

- 不降

282. 在湖泊沼泽超视距飞行，唯一的硬质地面起降点被野生动物保护站占用，紧急情况下，应启动哪类方案？

A. 强行降落

B. 启用浮动平台或其它预先准备的备选方案

C. 降沼泽

D. 不降

283. 超视距无人机因系统检测到严重故障进入“最小风险”模式，该模式选择着陆点的原则是？

A. 目标点

B. 对地面人员和财产风险最小的区域

C. 最近的高楼

D. 交通枢纽

284. 在峡谷河道超视距飞行，水位突然上涨，原河滩降落点被淹，无人机应立即飞往哪里？

- 岸上高地

- 水中

- 顺流

- 桥下

超视距无人机执行污染云团追踪，云团转向居民区，任务终止，降落点应选在哪里避免污染？

- 云团内部

- 上风向清洁区域

- 下风向居民区

- 无所谓

285. 超视距无人机执行污染云团追踪，云团转向居民区，任务终止，降落点应选在哪里避免污染？

- 距离很远

- 在剩余功率可到达范围内且适合降落

- 最高楼

- 水面

286. 无人机超视距飞行因电调过热保护限制功率，无法维持高度，需立即选择降落点，该点应具备什么？

- 擅自降

- 立即与演习指挥部联系，获取紧急降落许可和指定地点

- 不联系

- 关闭应答

287. 在军事演习期间，划设了临时禁飞区，但超视距任务飞机因故障无法绕飞，此时必须降落，应如何协调选址？

- 空投至乱石堆

- 利用小型降落伞精确投放至标识点，并提前勘测

- 丢下去

- 撞山

288. 超视距无人机执行山地救援，需运载急救药品，目的地无合适降落场，应如何建立投送点？

- 相距甚远

- 预先部署在能快速进入任务区域的位置

- 原地待命无需考虑

- 无所谓

289. 在超视距飞行任务中，如果一架飞机丢失，另一架备份飞机需接替，备份飞机起飞点选址应？

- 同一中继点附近交替

- 在远处

- 不同中继点

- 不必替换

290. 执行超视距通信中继的无人机，自身电量低需要降落替换，替换机应在哪待命起飞？

- 朝着火山

- 逆风逃离火山，降落在无火山沉降物的安全区域

- 在火山灰云中

- 无所谓

291. 超视距飞机在火山喷发区域附近，火山碎屑可能损坏螺旋桨，撤离航线应朝向什么方向，降落点选择？

- 不标识

- 选择有备用电源的主动发光标识或加热防覆冰的场地

- 黑灯

- 凭感觉

292. 在极夜期间进行超视距飞行，所有降落点需依靠灯光标识，但灯光可能被冰雪覆盖，因此选址时应？

- 泄漏区核心

- 去污区外，无污染的安全集结点

- 泄漏下风

- 无所谓

293. 超视距无人机参与化学泄漏应急，泄漏物质可能腐蚀机体，降落点必须设在？

- 任意

- 惯导漂移允许的短时间内可达区域

- 永远飞

- 不管

294. 当超视距无人机丢失所有外部定位信号，仅依靠惯性导航，误差随时间累积，应急降落点应在多久范围内？

- 堆满杂物

- 经验证的承载能力和安全网，无突出障碍

- 随便

- 铁丝网

295. 在城市超视距飞行中，乘客无人机（eVTOL）出现动力系统异常，必须选楼顶备降场，该楼顶应具备什么？

- 线路上

- 事先沿线勘测的各个临时降落点中最近的一个

- 塔顶

- 不理

296. 超视距巡线无人机发现线路断股，需要悬停观察，但电量到达强制降落阈值，机长应选择何处降落？

- 无备降

- 始终动态评估并保持多个备选降落方案

- 不动

- 关闭

297. 在超视距运行中，如果感知与避让系统检测到冲突飞机，自动机动可能导致偏离航线，此时备降点选择会动态变化，飞控应？

- 死记硬背

- 基于风险管理和系统知识的综合决断力

- 随意选择

- 胆大即可

附录：

答案

B  2. C  3. D  4. A  5. C  6. B  7. A  8. B  9. B  10. B  11. B  12. C  13. A  14. C  15. B  16. B  17. B  18. C  19. A  20. A  21. B  22. C  23. B  24. B  25. C  26. B  27. C  28. C  29. C  30. B  31. B  32. B  33. B  34. B  35. B  36. B  37. C  38. C  39. C  40. B  41. D  42. B  43. B  44. C  45. C  46. B  47. C  48. B  49. B  50. B  51. B  52. B  53. D  54. C  55. C  56. C  57. B  58. B  59. B  60. B  61. D  62. A  63. B  64. C  65. A  66. B  67. B  68. B  69. B  70. C  71. B  72. B  73. B  74. B  75. B  76. B  77. B  78. B  79. B  80. B  81. B  82. B  83. B  84. B  85. B  86. B  87. B  88. B  89. B  90. B  91. A  92. A  93. B  94. B  95. B  96. B  97. B  98. A  99. B  100. B  101. B  102. B  103. A  104. B  105. B  106. B  107. A  108. B  109. B  110. B  111. B  112. B  113. B  114. A  115. B  116. B  117. B  118. B  119. B  120. B  121. B  122. B  123. B  124. B  125. B  126. B  127. B  128. B  129. B  130. B  131. B  132. B  133. B  134. B  135. B  136. B  137. B  138. B  139. B  140. B  141. B  142. B  143. B  144. B  145. B  146. B  147. B  148. B  149. B  150. B  151. B  152. B  153. B  154. B  155. B  156. B  157. B  158. C  159. B  160. B  161. A  162. B  163. B  164. B  165. A  166. B  167. B  168. B  169. B  170. B  171. B  172. B  173. B  174. B  175. B  176. B  177. B  178. B  179. B  180. B  181. B  182. B  183. B  184. B  185. B  186. B  187. B  188. B  189. B  190. B  191. B  192. B  193. B  194. B  195. B  196. B  197. B  198. B  199. B  200. B  201. B  202. B  203. B  204. B  205. B  206. B  207. B  208. B  209. B  210. B  211. B  212. B  213. B  214. B  215. B  216. B  217. B  218. B  219. B  220. B  221. B  222. B  223. B  224. B  225. B  226. B  227. B  228. B  229. B  230. B  231. B  232. B  233. B  234. B  235. B  236. B  237. B  238. B  239. B  240. B  241. B  242. B  243. B  244. C  245. B  246. B  247. B  248. B  249. B  250. B  251. B  252. B  253. B  254. B  255. B  256. B  257. B  258. A  259. B  260. B  261. C  262. A  263. B  264. B  265. B  266. B  267. B  268. B  269. B  270. B  271. B  272. B  273. B  274. B  275. B  276. B  277. B  278. B  279. A  280. B  281. B  282. B  283. B  284. B  285. B  286. A  287. B  288. B  289. B  290. B  291. B  292. A  293. B  294. B  295. B  296. B  297. B  298. B  299. B  300. B